ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El equipo incluye:

Filtro regulador de presión:

Presión máxima: 8 bar.

Capacidad de purga: 8 cm³.

Válvula de regulación de presión, que establece la presión de trabajo:

Máxima presión: 8 bares.

Intercambiador de calor que establece la temperatura de trabajo:

Capacidad de refrigeración: 1580 W.

Tubo de vórtice:

Potencia frigorífica: 190 W.

Rango de temperatura: -60 °C a 110 °C.

Consumo de aire: 280  l/min.

Presión máxima de trabajo: 8 bares.

Tres generadores de vórtice de 0,3, 0,46 y 0,6 mm de diámetro.

Dos válvulas de regulación que establecen la fracción de frío.

Cuatro válvulas de bola que permiten la selección del circuito a recircular.

Instrumentación:

Línea de entrada al tubo de vórtice:

Termopar “tipo J”.

Manómetro, rango: 0 a 10 bar.

Línea de salida de la corriente caliente:

Termopar “tipo J”.

Manómetro, rango: 0 a 6 bar.

Caudalímetro, rango: 400  l/min.

Línea de salida de la corriente fría:

Termopar “tipo J”.

Manómetro, rango: 0 a 6 bar.

Caudalímetro, rango: 400  l/min.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo:1000 x 480 x 650 mm aprox. Peso: 25 kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Función y operación del vórtice: demostración de la generación de aire frío y caliente sin partes móviles.

2.- Representación de las curvas de vórtice:

Curva de vórtice en función de la presión de entrada.

Curva de vórtice en función de la temperatura de entrada.

Curva de vórtice para la potencia de enfriamiento:

En función de la temperatura de entrada.

En función de la presión de entrada.

3.- Cálculo de la capacidad de refrigeración y/o eficacia (COP):

En función de la temperatura de entrada.

En función de la presión de entrada.

Posibilidades prácticas adicionales:

4.- Representación de otras curvas vórtice:

Curva de vórtice con variación del tipo de gas, “no explosivo ni corrosivo”.

Curva de vórtice en función del ratio de gas caliente y/o frío.

5.- Distribución del caudal de aire frío.

6.- Estudio de las diferencias con cambio de generador de vórtice:

Curva de vórtice en función de la presión de entrada.

Curva de vórtice en función de la temperatura de entrada.

Curva de vórtice para la potencia de enfriamiento.

Capacidad de refrigeración y/o eficacia (COP).

Opcional

TPVB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.