ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Condensador: intercambiador de aletas.

Evaporador.

Absorbedor.

Depósito de absorción.

Compartimento con zona de congelación y zona de refrigeración con un sensor de temperatura en cada zona.

Válvula solenoide.

Generador o calentador, posibilidad de selección de la fuente de calor entre resistencia eléctrica o GLP:

Para trabajar con GLP:

Quemador y encendedor piezoeléctrico: para encender la llama del combustible.

Regulador de presión con manómetro (rango 0 – 3 bar) para regular la presión de entrada del GLP al generador.

Para trabajar con resistencia eléctrica:

Calentador eléctrico: 230 V, 125 W.

Control de la potencia.

Instrumentación:

Diez sensores de temperatura distribuidos en puntos clave del equipo.

Sensor de potencia de la resistencia eléctrica.

El equipo dispone de todas las medidas necesarias de seguridad para un trabajo seguro:

El equipo se suministra perfectamente estanco para evitar fugas de amoníaco.

Seta de seguridad.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Interruptor para la resistencia de calentamiento.

Regulador para la resistencia de calentamiento.

Display digital para la potencia de la resistencia.

Interruptor para la válvula solenoide.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo:  -Dimensiones: 700 x 700 x 700 mm aprox. -Peso: 70 kg aprox.

Consola electrónica:  - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. -Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Demostración del proceso de refrigeración.

2.- Demostración del ciclo de refrigeración por absorción del vapor y visualización de los procesos más importantes.

3.- Familiarización con cada uno de los componentes individuales de la unidad de refrigeración por absorción.

4.- Operación de la unidad de refrigeración por absorción usando como fuente de calor GLP o resistencia eléctrica.

5.- Comparación de la temperatura de refrigeración conseguida usando como fuente de calor GLP ó resistencia eléctrica.

6.- Medida de la potencia eléctrica.

7.- Influencia de la potencia eléctrica en la temperatura de refrigeración conseguida.

8.- Medida de la temperatura en los principales puntos del proceso de refrigeración por absorción.

Opcional

TRAB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.