SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Condenseur : échangeur à ailettes.

Evaporateur.

Absorbeur.

Réservoir d'absorption.

Compartiment avec zone de congélation et zone de refroidissement avec un capteur de température dans chaque zone.

Electrovanne.

Générateur ou chauffage, avec possibilité de choisir la source de chaleur entre la résistance électrique ou le GPL :

Pour travailler avec le GPL :

Brûleur et allumeur piézo-électrique : pour allumer la flamme du combustible.

Régulateur de pression avec manomètre (plage 0 – 3 bar) pour réguler la pression d'entrée du GPL dans le générateur.

Pour travailler avec la résistance électrique :

Chauffage électrique : 230 V, 125 W.

Contrôle de l'alimentation.

Instrumentation :

Dix capteurs de température répartis dans des points clés de l'unité.

Capteur de puissance, de courant et de tension consommé par la résistance électrique.

L'unité dispose de toutes les mesures de sécurité nécessaires pour un travail en toute sécurité :

L'unité est fournie parfaitement étanche pour éviter les fuites d'ammoniac.

Bouton d’arrêt d’urgence.

Console électronique :

Boîte métallique.

Connecteurs pour les capteurs de température.

Sélecteur de capteurs de température.

Affichage numérique pour les capteurs de température.

Interrupteur de l’élément chauffant.

Régulateur de l’élément chauffant.

Affichage numérique de la puissance de l’élément chauffant.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Unité:  - Dimensions : 700 x 700 x 700 mm approx.  - Poids : 70 kg approx.

Console électronique : - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm approx.  - Poids : 10 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Démonstration du processus de réfrigération.

2.-  Démonstration du cycle de réfrigération par absorption de vapeur et visualisation des processus les plus importants.

3.-  Familiarisation avec les différents composants de l'unité de réfrigération par absorption.

4.-  Fonctionnement de l'unité de réfrigération par absorption de gaz utilisant soit un résistance électrique soit du GPL comme source de chaleur.

5.-  Comparaison de la température de réfrigération obtenue en utilisant le GPL ou un résistance électrique comme source de chaleur.

6.-  Mesure de la puissance électrique.

7.-  Influence de la puissance électrique dans la température de réfrigération obtenue.

8.-  Mesure de la température dans les points principaux du processus de réfrigération par absorption.

Optionnel

TRAB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.