ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de acero y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Diez cisternas transparentes con válvulas solenoide controladas por el usuario a traves de control remoto:

Seis cisternas de 10  l.

Cuatro cisternas de 20  l.

Dos inodoros domésticos controlados por el usuario.

Inodoro con cisterna.

Inodoro con descarga a presión.

Todas las tuberías son transparentes para permitir la visualización del flujo en su interior.

Actuador lineal para la aireación de la bajante.

Dos válvulas solenoides para la aireación de tuberias.

Instrumentos de medida:

Ocho tubos manométricos: 850 mm c.d.a. para medir la presión a lo largo de la bajante.

Caudalimetro de rango: 0,5 – 6,3 m3/h.

Bomba:

Potencia: 0,55 kW.

Caudal: 4,4 m3/h.

Altura manométrica: hasta 45 m.

Depósito de recolección:

Volumen aproximado: 300  l.

Panel de control:

Interruptor principal.

Parada de emergencia.

Interruptor de la bomba.

Regulador de velocidad de la bomba.

Interruptor del actuador lineal para la aireación de la bajante.

Interruptores para las válvulas solenoides de aireación.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 6000 x 800 x 4000 mm aprox. Peso: 1200 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del flujo en tuberías de derivación.

2.- Estudio del comportamiento y efecto de succión en las tuberías.

3.- Estudio de la aireación en tuberías.

4.- Estudio de la diferencia de presiones en la bajante.

5.- Estudio de la elección de uniones y diámetros de tubería.

6.- Estudio de la ventilación en sistemas de desagüe.

7.- Estudio del dimensionado de tuberías.

8.- Estudio de la medición de un caudal con rotámetro.

Opcional

TSID/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.