SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”) :

Commune pour les éléments requis (au moins un) (Non inclus).

Boîte métallique.

Connexions pour les capteurs de température.

Affichage numérique pour les capteurs de température.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Connexion du commutateur de niveau.

Connexion du capteur de débit d’air.

Affichage numérique pour le capteur de débit d’air.

Connexion pour le capteur de rayonnement.

Affichage numérique du rayonnement thermique.

Commutateur et régulateur pour la puissance de l’élément chauffant (AR-1) (0-100%). Contrôleur de l’élément chauffant (AR-2). C’est un programmateur pour fixer un point de consigne et empêcher la température de l’élément chauffant de dépasser ce point de consigne. La température maximale de sécurité ne peut jamais être dépassée.

Commutateur et régulateur pour le débit du ventilateur (0-100%).

Commutateur de la pompe.

Affichage numérique (wattmètre) pour la puissance de la résistance AR-1, elle est indiquée en watts.

Interrupteur principal.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 490 x 330 x 310 mm approx. Poid : 10 Kg approx.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- TXC/CLB. Module de Conduction de Chaleur Linéaire pour TSTCB.

Unité de table pour étudier les principes de la conduction linéaire de la chaleur et permettre de mesurer la conductivité de divers conducteurs solides et isolants.

Il est fourni avec des échantillons interchangeables de différents matériaux, différents diamètres et différents matériaux isolants qui permettent de démontrer les effets de surface, la conductivité et les combinaisons en série dans le processus de transfert de chaleur.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Section de chaleur d’entrée.

Chauffage électrique.

Section de réfrigération avec une surface refroidie par eau.

Sections centrales interchangeables :

Avec laiton de 25 mm de diamètre.

Avec laiton de 10 mm de diamètre.

Avec acier inoxydable de 25 mm de diamètre.

Vanne de régulation du débit d’eau.

La pâte thermique est fournie pour démontrer la différence entre un mauvais et un bon contact thermique entre les sections.

Dix-neuf capteurs de température, type “T” (haute précision) :

Dix-sept capteurs de température répartis dans la section de chauffage (4 capteurs), la section de réfrigération (4 capteurs) et les sections centrales (3 capteurs dans chaque section centrale).

Sonde de température à l’entrée d’eau de l’unité.

Sonde de température à la sortie d’eau de l’unité.

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Mesure de puissance (Wattmètre) depuis la console électronique.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 400 x 300 x 300 mm approx. Poid : 20 Kg approx.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”).

- TXC/CRB. Module de Conduction de Chaleur Radiale pour TSTCB.

Unité de table pour étudier les principes de la conduction radiale de la chaleur et permettre de mesurer la conductivité d’un disque en laiton massif.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Disque en laiton de 110 mm de diamètre et 3 mm d’épaisseur.

Chauffage électrique.

Tube de refroidissement périphérique.

Vanne de régulation du débit d’eau.

Huit capteurs de température, type “T” (haute précision) :

Six capteurs de température répartis dans l’unité.

Sonde de température à l’entrée d’eau de l’unité.

Sonde de température à la sortie d’eau de l’unité.

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Mesure de puissance (Wattmètre) depuis la console électronique.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 400 x 300 x 300 mm approx. Poid : 20 Kg approx.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”).

- TXC/RCB. Module de Transfert de Chaleur par Rayonnement pour TSTCB.

Unité de paillasse conçue pour démontrer les lois du transfert de chaleur rayonnante et de l’échange de chaleur rayonnante.

Il se compose essentiellement de deux parties indépendantes. L’une des parties est destinée aux expériences de rayonnement lumineux et l’autre aux expériences de rayonnement thermique. Les éléments fournis avec l’unité permettent d’effectuer la mesure de la température, du rayonnement, de l’intensité lumineuse et de la puissance de l’élément chauffant ou de l’ampoule.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments

de l’appareil réel.

Cette unité se compose d’une plaque métallique avec un élément chauffant d’un côté et une lampe de l’autre côté. Dans le sens de la longueur de la plaque métallique, vous pouvez placer les éléments fournis avec l’unité.

Élément chauffant (céramique).

Lampe 150 W, avec diffuseur.

L’unité est fournie avec des accessoires pour les expériences de lumière et les expériences de rayonnement.

Accessoires légers :

Luxmètre qui permet de mesurer l’intensité de la lumière :

Échelle :                                 Résolution :                               Précision :

0 à 1999 lux                                   1 lux

2000 à 19990                                10 lux

20000 à 50000                              100 lux                                    8%

Sélection de lumière : Tungstène, fluorescent ou du mercure.

Capteur : Photodiode avec filtre du filtre de correction.

Fréquence d’échantillonnage : 0,4 s.

Température de travail : 0 – 50 ºC.

Filtres :

Ils permettent de filtrer la lumière dans les expériences.

Il est disponible :

Trois filtres Grey Neutral Density A153.

Filtre Grey Neutral Density A152.

Filtre Grey Neutral Density A154.

Trois hublots de filtre.

Accessoires de rayonnement :

Radiomètre (50 x 50 mm, 5µv (w/m²)). Il permet de mesurer l’intensité du rayonnement.

Surfaces planes. Ce sont des éléments d’étude du rayonnement et chacun contient un capteur de température :

Aluminium poli.

Aluminium anodisé.

Laiton.

Deux corps noirs.

Fente ou ouverture variable. Il permet de réguler la zone du rayonnement.

Sept capteurs de température, type “T” (haute précision).

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Mesure de puissance (Wattmètre) depuis la console électronique.

Mesure du rayonnement depuis la console électronique.

Mesure de lux du luxmètre.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 1400 x 500 x 500 mm approx. Poid : 40 Kg approx.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”).

- TXC/CCB. Module Combiné de Convection Libre et Forcée et de Rayonnement pour TSTCB.

Unité de paillasse pour étudier les principes de la convection libre et forcée combinée avec le rayonnement d’un cylindre chauffant horizontal.

Il étudie la variation expérimentée par le coefficient de transfert de chaleur local autour d’un cylindre horizontal. Il est soumis à une convection forcée et à une convection libre.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux élémentsde l’appareil réel.

Ventilateur à vitesse variable, qui génère un flux d’air à travers le conduit, plage : 0-1200 l/min, régulé depuis la console électronique (0-100%).

Gaine inox avec couvercle intérieur, comprenant :

Capteur de température, type “T” (haute précision), pour mesurer la température de l’air en entrée.

Capteur de débit pour mesurer le débit d’air généré dans le conduit.

Capteur de température, type “T” (haute précision), pour mesurer la température de l’air de sortie.

Chauffage :

Cylindre en cuivre avec couvercle extérieur : Élément chauffant intérieur.

Capteur de température, type “T” (haute précision).

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Mesure de puissance (Wattmètre) depuis la console électronique.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 430 x 350 x 1300 mm approx. Poid : 50 Kg approx.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”).

- TXC/ERB. Module de Mesure d’Erreurs de Rayonnement de Température pour TSTCB.

Unité de table pour démontrer comment les mesures de température peuvent être influencées par des sources de rayonnement thermique.

L’objectif de ce module est de mesurer l’erreur dans un thermocouple noir due au rayonnement par rapport à un autre thermocouple normal où il n’y a pas de blindage radiatif en comparaison lorsqu’il y a un blindage radiatif, erreur en fonction du matériau de la capsule du thermocouple, de la taille du thermocouple, etc.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Ventilateur à vitesse variable, qui génère un flux d’air à travers le conduit, plage : 0-1200 l/min, régulé depuis la console électronique (0-100%).

Gaine inox avec couvercle intérieur, comprenant :

Capteur de température, type “T” (haute précision), pour mesurer la température de l’air en entrée.

Capteur de débit pour mesurer le débit d’air généré dans le conduit.

Capteur de température, type “T” (haute précision), pour mesurer la température de l’air de sortie.

Cylindre en cuivre avec couvercle extérieur :

Élément chauffant intérieur.

Sonde de température pour mesurer la température du cylindre.

Les capteurs de température 5, “T” (précision), de différents types et tailles installées conduit en évidence des différences dans les lectures obtenues :

Capteur de température de nu.

Capteur de température en inconel.

Capteur de température en acier inoxydable.

Capteur de température en acier inoxydable noir.

Capteur de température en céramique.

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Mesure de puissance (Wattmètre) depuis la console électronique.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 430 x 350 x 1300 mm approx. Poid : 50 Kg approx.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”).

- TXC/SEB. Module de Transfert de Chaleur à Surface Etendue pour TSTCB.

Unité de table conçue pour démontrer les profils de température et les caractéristiques de transfert de chaleur pour une surface étendue. Il étudie l’effet de l’ajout d’ailettes à un corps afin d’étendre sa surface pour un changement de la vitesse de refroidissement. Des ailettes de différents matériaux et formes de section transversale sont utilisées pour analyser l’effet du refroidissement.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Elément chauffant, intégré dans une capsule en cuivre pour permettre un bon contact avec les ailettes interchangeables. La capsule de cuivre est isolée par une couche de Téflon.

Les ailettes sont interchangeables, offrant deux matériaux différents : laiton et acier inoxydable et trois formes de section différentes : carrée, circulaire et hexagonale.

Onze capteurs de température, type “T” (haute précision).

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Mesure de puissance (Wattmètre) depuis la console électronique.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 600 x 300 x 175 mm approx. Poid : 20 Kg approx.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”).

- TXC/EIB. Module de Transfert de Chaleur non Stationnaire pour TSTCB.

Unité de paillasse conçue pour permettre d’effectuer des pratiques et des exercices dans un transfert de chaleur à l’état instable.

Il étudie le transitoire de conduction avec convection. En utilisant différentes formes (dalles rectangulaires, sphères et cylindres) de différents matériaux, la température d’autres formes et matériaux peut être prédite.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Deux réservoirs concentriques à dessus ouvert remplis d’eau, capacité totale du réservoir : 40 l, 300 x 350 x 400 mm réservoir concentrique : 1,2 l, diamètre : 70 mm.

Différentes formes de taille et de matière différentes sont étudiées :

Sphère en laiton (diamètre : 40 mm).

Sphère en laiton (diamètre : 25 mm).

Sphère en acier inoxydable (diamètre : 40 mm).

Sphère en acier inoxydable (diamètre : 25 mm).

Cylindre en laiton (diamètre : 15 mm, longueur : 150 mm).

Cylindre en acier inoxydable (diamètre : 15 mm, longueur : 150 mm).

Dalle rectangulaire en aluminium (40 x 10 x 150 mm).

Dalle rectangulaire en acier inoxydable (40 x 10 x 150 mm).

Chaque forme est équipée d’un capteur de température au centre de l’objet.

Les formes sont installées dans un support spécial au centre du couvercle supérieur du grand réservoir. Le support dispose également d’un capteur de température qui entre dans le bain- marie en même temps que la forme.

Élément chauffant (thermoplongeur). La puissance élevée permet d’atteindre l’état d’équilibre plus rapidement. Il est contrôlé depuis la console électronique.

Pompe à eau à vitesse variable. Il permet d’atteindre un débit maximum de 4 l/min.

Deux capteurs de température de type “T” (haute précision), permettent de contrôler la stabilité de la température du bain-marie.

Capteur de débit, plage : 0,25 – 6,5 l/min.

Deux capteurs de température, type “T” (haute précision) :

La première permet d’enregistrer l’évolution de la température de la forme en son centre.

Le second, fonctionne comme un chronomètre, il indiquera le moment précis où la forme est immergée.

Commutateur de niveau.

La puissance de l’élément chauffant est contrôlée et mesurée à partir de la console électronique (affichage de contrôle).

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 600 x 600 x 750 mm approx. Poid : 60 Kg approx.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”).

- TXC/LGB. Module de Conductivité Thermique de Liquide et Gaz pour TSTCB.

Cette unité a été conçue pour permettre aux étudiants de déterminer facilement la conductivité thermique des liquides et des gaz. Par la réalisation des pratiques, l’étudiant peut déterminer la conductivité thermique de tout gaz ou liquide compatible avec les matériaux de construction.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Corps en aluminium (cylindre) avec chemise en laiton qui contient le fluide d’essai et l’eau de réfrigération.

Elément chauffant variable (dans le cylindre).

Six capteurs de température, type « T » (haute précision).

Vanne de régulation du débit d’eau.

Vannes. Seringue.

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Mesure de puissance (Wattmètre) depuis la console électronique.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 500 x 400 x 300 mm approx. Poid : 40 Kg approx.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”).

- TXC/FFB. Module de Transfert de Chaleur par Convection Libre et Forcée pour TSTCB.

Cette unité permet d’étudier l’efficacité de différents échangeurs, en analysant les coefficients de transfert de chaleur de chacun des échangeurs exposés à différents débits d’air. Un ventilateur placé dans la partie supérieure du tunnel permet de contrôler le flux d’air qui traverse le tunnel.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Tunnel en acier inoxydable de section rectangulaire, longueur 700 mm, peint et résistant à la corrosion. Dans le tunnel, trois types d’échangeurs de chaleur différents peuvent être installés.

Visionneuse en méthacrylate qui permet une bonne visualisation de l’échangeur en cours d’utilisation.

Stabilisateurs pour garantir un flux d’air uniforme.

Huit capteurs de température, type “T” (haute précision) :

Deux capteurs de température mesurent la température de l’air à l’entrée et à la sortie de la zone d’échange thermique.

Les mesures de température, à différentes distances de la base des échangeurs à broches et à ailettes, sont effectuées par 5 autres capteurs de température qui sont introduits par un côté du tunnel.

Capteur de température dans les échangeurs.

Température maximale de travail : 120 °C.

Capteur de débit pour mesurer le débit d’air généré dans le tunnel.

Trois échangeurs en aluminium :

Échangeur de chaleur plat (100 x 100 mm).

Échangeur de chaleur à broches. Dix-sept broches, chacune de 10 mm de diamètre et 125 mm de longueur.

Échangeur à ailettes. Neuf ailettes, chacune de 100 x 125 mm.

Résistance chauffante pour chaque échangeur.

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Ventilateur à vitesse variable, contrôlé par ordinateur, qui génère un flux d’air à travers le tunnel, plage : 0 – 1200 l/min, régulé depuis la console électronique (0-100%).

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 370 x 610 x 920 mm approx. Poid : 25 Kg approx.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”).

- TXC/TEB. Module de Transfert de Chaleur à Trois Axes pour TSTCB.

Unité de table conçue pour réaliser des expériences et des exercices de transfert de chaleur étudiant la direction selon trois axes.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Cylindre en laiton pour étudier le transfert de chaleur.

Chauffage électrique.

Section de réfrigération avec une surface refroidie par eau.

Vanne de régulation du débit d’eau.

Onze capteurs de température, type “T” (haute précision) :

Capteur de température à l’entrée d’eau de l’unité.

Capteur de température à la sortie d’eau de l’unité.

Cinq capteurs de température à différentes profondeurs dans une section spécifique.

Quatre capteurs de température répartis longitudinalement.

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Mesure de puissance (Wattmètre) depuis la console électronique.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 400 x 300 x 300 mm approx. Poids : 20 Kg. approx.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”).

- TXC/MMB. Module de Transfert de Chaleur Métal / Métal pour TSTCB.

Unité de table conçue pour étudier le transfert de chaleur de différents matériaux métalliques situés en série.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Section de chaleur d’entrée. Il comprend :

Chauffage électrique.

Sections centrales interchangeables. Ils sont formés de deux cylindres différents choisis parmi les quatre cylindres fournis :

Cylindre en cuivre de 25 mm de diamètre.

Cylindre en laiton de 25 mm de diamètre.

Cylindre en acier inoxydable de 25 mm de diamètre.

Cylindre en aluminium de 25 mm de diamètre.

Quatre capteurs de température de type “T” (haute précision) pour chaque cylindre.

Section de réfrigération avec surface refroidie par eau. Il comprend quatre capteurs de température, de type “T” (haute précision).

Vanne de régulation du débit d’eau.

Deux capteurs de température, type “J”, pour l’entrée et la sortie de l’eau de refroidissement.

La pâte thermique est fournie pour démontrer la différence entre un mauvais et un bon contact thermique entre les sections.

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Mesure de puissance (Wattmètre) depuis la console électronique.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 400 x 300 x 300 mm approx. Poid : 20 Kg approx.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”).

- TXC/TCB. Module de Transfert de Chaleur par Céramique pour TSTCB.

Unité de paillasse conçue pour étudier le transfert de chaleur de différents matériaux céramiques.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Section de chaleur d’entrée. Il comprend :

Chauffage électrique.

Quatre capteurs de température, type “T” (haute précision).

Sections centrales interchangeables. Il existe deux types :

Cylindre en céramique avec une conductivité thermique de 1,46 W/m · °C.

Cylindre en céramique avec une conductivité thermique de 0,49 W/m · °C.

Trois capteurs de température, type “T” (haute précision), pour chaque cylindre.

Section de réfrigération avec surface refroidie par eau. Il comprend quatre capteurs de température de type “T” (haute précision).

Vanne de régulation du débit d’eau.

Deux capteurs de température, type “J”, pour l’entrée et la sortie de l’eau de refroidissement.

La pâte thermique est fournie pour démontrer la différence entre un mauvais et un bon contact thermique entre les sections.

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Mesure de puissance (Wattmètre) depuis la console électronique.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 400 x 300 x 300 mm approx. Poid : 20 Kg approx.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”).

- TXC/TIB. Module de Transfert de Chaleur de Matériau Isolant pour TSTCB.

Unité de table pour étudier la résistance à la conduction thermique de différents matériaux isolants thermiques.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Section de chaleur d’entrée.

Chauffage électrique.

Section de réfrigération avec une surface refroidie par eau.

Sections centrales interchangeables :

Avec nylon de 50 mm de diamètre.

Avec téflon de 50 mm de diamètre.

Avec bakélite de 50 mm de diamètre.

Vanne de régulation du débit d’eau.

La pâte thermique est fournie pour démontrer la différence entre un mauvais et un bon contact thermique entre les sections.

Dix-neuf capteurs de température, type “T” (haute précision) :

Dix-sept capteurs de température répartis dans la section de chauffage (4 capteurs), la section de réfrigération (4 capteurs) et les sections centrales (3 capteurs dans chaque section centrale).

Capteur de température à l’entrée d’eau de l’unité.

Capteur de température à la sortie d’eau de l’unité.

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Mesure de puissance (Wattmètre) depuis la console électronique.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 400 x 300 x 300 mm approx. Poid : 20 Kg approx.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Pratiques pour exécuter le Module de Conduction de Chaleur Linéaire pour TSTCB (TXC/CLB) :

1.-  Conduction à travers une simple barre.

2.-  Conduction à travers une barre composée.

3.-  Détermination de la conductivité thermique “k” de différents matériaux (conducteurs et isolants).

4.-  Les propriétés de conductivité thermique des isolants peuvent être trouvées en insérant du papier ou d’autres éléments entre les sections de chauffage et de refroidissement.

5.-  Effet isolant.

6.-  Détermination de la résistance thermique de contact Rtc.

7.-  Effet de la surface de la section de croisement.

8.-  Comprendre l’utilisation de l’équation de Fourier pour déterminer le taux de flux de chaleur à travers des matériaux solides.

Pratiques pour exécuter le Module de Conduction de Chaleur Radiale pour TSTCB (TXC/CRB) :

9.-  Conduction radiale.

10.-Détermination de la conductivité thermique “k”.

11.-Détermination de la résistance thermique de contact Rtc.

12.-Effet isolant.

13.-Comprendre l’utilisation de l’équation de Fourier pour déterminer le taux de flux de chaleur à travers des matériaux solides.

Pratiques pour exécuter le Module de Transfert de Chaleur par Rayonnement pour TSTCB (TXC/RCB) :

14.-Inverse de la loi du carré distant pour le rayonnement.

15.-Loi de Stefan Boltzmann.

16.-Puissance d’émission I.

17.-Puissance d’émission II.

18.-Loi de Kirchorff.

19.-Facteurs de surface.

20.-Inverse de la loi du carré distant pour la lumière.

21.-Loi du cosinus de Lambert.

22.-Loi d’absorption de Lambert.

Pratiques pour exécuter le Module Combiné de Convection Libre et Forcée et de Rayonnement pour TSTCB (TXC/CCB) :

23.-Démonstration de l’effet combiné de transfert de chaleur par rayonnement et convection à la surface du cylindre. Détermination de l’effet de transfert de chaleur combiné par convection forcée et rayonnement.

24.-Démonstration de l’influence du débit d’air dans le transfert de chaleur.

Détermination de l’effet de transfert de chaleur combiné par convection forcée et rayonnement.

25.-Démonstration de l’influence de la puissance d’entrée dans le transfert de chaleur. Détermination de l’effet de transfert de chaleur combiné par convection forcée et rayonnement.

26.-Démonstration de l’effet combiné de transfert de chaleur par rayonnement et convection à la surface du cylindre. Détermination de l’effet de transfert de chaleur combiné par convection libre et rayonnement.

27.-Détermination du débit d’air.

Pratiques pour exécuter le Module de Mesure d’Erreurs de Rayonnement de Température pour TSTCB (TXC/ERB) :

28.-Erreurs de rayonnement dans la mesure de la température.

29.-Mesure des erreurs de thermocouples en fonction de la peinture, du matériau de sa capsule, de la taille.

30.-Effet de la vitesse de l’air sur l’erreur de mesure.

Pratiques pour exécuter le Module de Transfert de Chaleur à Surface Etendue pour TSTCB (TXC/SEB) :

31.-Transfert de chaleur d’un aileron.

32.-Effet de la forme de la section transversale sur le transfert de chaleur d’un aileron.

33.-Transfert de chaleur à partir d’ailettes de deux matériaux différents.

34.-Mesure de la distribution de température le long d’une surface étendue.

Pratiques pour exécuter le Module de Transfert de Chaleur non Stationnaire pour TSTCB (TXC/EIB) :

35.-Prédiction de la température au centre d’un cylindre par conduction transitoire avec convection.

36.-Prédire la conductivité d’une forme similaire construite à partir d’un matériau différent.

37.-Dépendance de la conductivité et de la température au volume.

38.-Dépendance de la conductivité et de la température à la température ambiante T∞.

Pratiques pour exécuter le Module de Conductivité Thermique de Liquide et Gaz pour TSTCB (TXC/LGB) :

39.-Obtention de la courbe de conductivité thermique de l’air.

40.-Conductivité thermique dans le vide.

41.-Détermination de la conductivité thermique de l’eau.

42.-Détermination de la conductivité thermique d’une huile minérale.

43.-Conductivité thermique de l’air sec sous pression atmosphérique.

Pratiques pour exécuter le Module de Transfert de Chaleur par Convection Libre et Forcée pour TSTCB (TXC/FFB) :

44.-Démonstration des principes de base de la convection libre et forcée.

45.-Comparaison entre convection libre et forcée.

46.-Convection libre sur surfaces planes.

47.-Convection forcée sur des surfaces planes.

48.-Dépendance du transfert de chaleur avec la température.

49.-Dépendance du transfert de chaleur avec la vitesse du fluide.

50.-Dépendance du transfert de chaleur avec la géométrie de l’échangeur (surface à ailettes ou goupillée).

51.-Répartition de la température dans les surfaces supplémentaires.

52.-Étude de l’avantage d’utiliser des surfaces goupillées et à ailettes dans le transfert de chaleur en convection libre.

53.-Étude de l’avantage d’utiliser des surfaces goupillées et à ailettes dans le transfert de chaleur en convection forcée.

54.-Étude comparative entre la convection libre d’une surface horizontale et d’une surface verticale.

Pratiques pour exécuter le Module de Transfert de Chaleur à Trois Axes pour TSTCB (TXC/TEB) :

55.-Détermination de la conductivité thermique “k”.

56.-Conduction à travers une simple barre.

57.-Conduction par trois axes.

Pratiques pour exécuter le Module de Transfert de Chaleur Métal / Métal pour TSTCB (TXC/MMB) :

58.-Conduction dans une simple barre.

59.-Détermination de la conductivité thermique “k”.

60.-Détermination de la résistance thermique de contact.

Pratiques pour exécuter le Module de Transfert de Chaleur par Céramique pour TSTCB (TXC/TCB) :

61.-Conduction dans une barre simple.

62.-Détermination de la conductivité thermique “k”.

63.-Conduction à travers une barre composée.

64.-Détermination des résistances thermiques de contact.

Pratiques pour exécuter le Module de Transfert de Chaleur de Matériau Isolant pour TSTCB (TXC/TIB) :

65.-Détermination de la conductivité thermique “k”.

66.-Calcul des propriétés de transfert de chaleur de différents spécimens.

67.-Conduction à travers une barre composée.

68.-Effet d’isolation.

Optionnel

TSTCB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.