ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Bomba impulsora de agua, caudal máximo de agua: 120  l/h.

Impulsor de aire con ventilador con control de velocidad: 145 m³/h máx, 3000 r.p.m.

Resistencia de calentamiento: 60 °C máx.

Depósito de agua, capacidad: 14  l.

Interruptor del nivel en el depósito.

Caudalímetro, rango: 0,2 – 2  l/min.

Dos manómetros inclinados, longitud: 300 mm.

Hasta dieciseis sensores de temperatura tipo “J” (de bulbo seco, de bulbo húmedo y de temperatura del agua), según la columna suministrada.

Se incluye una columna tipo B:

N° de niveles: 8. N° de paneles por nivel: 10. Superficie total: 1,013 m². Altura de empaquetado: 650 mm. Densidad área/volumen: 58 m² /m³.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Controlador para la resistencia de calentamiento.

Interruptor para la bomba.

Interruptor y controlador para el ventilador.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- TTEB/A. Columna opcional tipo "A" para TTEB:

Nº de niveles: 8.

Nº de paneles por nivel: 19.

Superficie total: 1,915 m².

Altura del empaquetado: 650 mm.

Densidad Área/volumen: 112,64 m²/m³.

- TTEB/C. Columna opcional tipo "C" para TTEB:

Nº de niveles: 8.

Nº de paneles por nivel: 7.

Superficie total: 0,680 m².

Altura de empaquetado: 650 mm.

Densidad Área/volumen: 40,02 m²/m³.

- TTEB/D. Columna opcional tipo "D" para TTEB:

No empaquetado.

- TTEB/E. Columna opcional tipo "D" para TTEB:

(Columna de características de empaquetado): con empaquetado ajustado para permitir medidas del aire y propiedades del agua contenidos en la columna. Equipada con sensores de temperatura en 3 puntos.

Sensores:

Sensores de temperatura de bulbo seco.

Sensores de temperatura de bulbo húmedo.

Sensores de temperatura del agua.

Nº de niveles: 8.

Nº de paneles por nivel: 19.

Altura de la columna: 1100 mm.

Altura de empaquetado: 650 mm.

Densidad Área/Volumen: 112,64 m²/m³.

Equipo: - Dimensiones: 1000 x 450 x 1400 mm aprox.- Peso: 100 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm. aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Observación del proceso dentro de una torre de enfriamiento de sobremesa.

2.- Determinación de la velocidad de evaporación.

3.- Balance de materia. Uso de mapas psicrométricos.

4.- Balance de energía.

5.- Efecto de carga de enfriamiento sobre el ”Acercamiento al bulbo húmedo”.

6.- Relación entre la velocidad del aire, el acercamiento al bulbo húmedo y pérdida de carga.

7.- Determinación de la capacidad de refrigeración.

8.- Determinación de la capacidad de refrigeración en diferentes torres de enfriamiento.

9.- Propiedades termodinámicas.

10.- Evaporación desde un lecho húmedo.

11.- Observación del caudal del agua y distribución.

Posibilidades prácticas adicionales:

12.- Variación de la entalpía específica con la presión.

13.- Propiedades del aire.

14.- Uso de un mapa psicrométrico.

15.- Determinación del caudal.

Opcional

TTEB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.