ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Filtro y regulador de presión. Se suministra fijado a 3 Bar.

Válvula de regulación para regular el caudal de aire a la entrada de la cámara del lecho.

Cámara del lecho:

Cilindro de cristal que contiene un material granular formando el lecho.

Iluminación trasera para facilitar la visualización del lecho fluidizado.

Incluye:

Resistencia de calentamiento:

Calefactor cilíndrico de resistencia de revestimiento de cobre:

Área de transmisión: 20,4 cm².

Potencia máxima: 150 W.

Potenciómetro que regula la corriente hacia la resistencia.

Medición de la potencia de calefacción mediante un vatímetro.

Sensor de temperatura tipo “J” en la superficie de la resistencia.

Filtro en la parte superior de la cámara.

Distribuidor en la parte inferior de la cámara del lecho. Se incluyen nueve distribuidores diferentes con diferente número de orificios, diferentes tamaños de orificios y diferente distribución de los orificios.

Escala graduada para la medida de la altura del lecho.

Dos sensores de temperatura tipo “J” para la medida de:

Temperatura del lecho.

Temperatura del aire de salida de la cámara.

Material granular (perlas de vidrio):

1 Kg (170 – 300 micras).

1 Kg (250 – 420 micras).

Depósito de seguridad de metacrilato para evitar sobrepresiones en la cámara.

Deposito de recogida del material granular que forma el lecho.

Dos válvulas de bola que permiten seleccionar el caudalímetro de medida en función del rango de trabajo.

Sensor de temperatura tipo "J" para la medida de temperatura del aire en la entrada de la cámara.

Dos caudalímetros para la medida del caudal del aire de entrada a la cámara del lecho:

Caudalímetro 1, rango: 22 – 130  l/min.

Caudalímetro 2, rango: 1 – 5,5  l/s.

Manómetro en U de presión diferencial para medir la caída de presión en el lecho. Rango: 0 – 500 mm H2O.

Sensor de temperatura tipo “J” para la medida de temperatura del aire en la entrada de la cámara.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura. Selector para los sensores de temperatura. Display digital para los sensores de temperatura.

Interruptor para la iluminación LED.

Regulador de potencia.

Display del vatímetro.

Interruptor principal.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 700 x 600 x 800 mm aprox. Peso: 40 Kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 15 Kg aprox

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Observación del comportamiento de partículas en un lecho al aplicarle un flujo de aire ascendente.

2.-  Estudio de la segregación de las partículas del lecho por tamaño y densidad.

3.-  Estudio de la relación entre la altura del lecho, la caída de la presión y la velocidad del aire ascendente a través del lecho de partículas.

4.-  Estudio de la variación del coeficiente de transferencia de calor en un lecho fluidizado por efecto de los siguientes parámetros:

Velocidad superficial.

Profundidad de la superficie caliente en el lecho

Granulometría de la partícula.

5.-  Estudio del efecto del distribuidor en el comportamiento del lecho.

Opcional

TTLFB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.