SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Filtre et régulateur de pression. Fourni fixé à 3 Bar.

Vanne de régulation pour régler le débit d’air à l’entrée de la chambre à lit.

Chambre à lit :

Cylindre en verre contenant un matériau granulaire formant le lit.

Rétro-éclairage pour faciliter la visualisation du lit fluidisé.

Comprend :

Résistance chauffante :

Résistance chauffante cylindrique en cuivre :

Surface de transmission : 20,4 cm².

Puissance maximale : 150 W.

Potentiomètre pour régler le courant de l’élément chauffant.

Mesure de la puissance de chauffe à l’aide d’un wattmètre.

Capteur de température de type « J » sur la surface de l’élément chauffant.

Filtre dans la partie supérieure de la chambre.

Distributeur au fond de la chambre du lit. Neuf distributeurs différents avec différents nombres d’orifices, différentes tailles d’orifices et différentes distributions d’orifices sont inclus.

Échelle graduée pour la mesure de la hauteur du lit.

Deux capteurs de température de type “J” pour la mesure de :

Température du lit.

Température de l’air de sortie de la chambre.

Matériau granulaire (billes de verre) :

1 Kg (170 – 300 microns).

1 Kg (250 – 420 microns).

Réservoir de collecte du matériau granulaire qui forme le lit.

Deux vannes à bille qui permettent de sélectionner le débitmètre de mesure en fonction de la plage de travail.

Capteur de température de type “J” pour mesurer la température de l’air à l’entrée de la chambre.

Deux débitmètres pour mesurer le flux d’air dans la chambre du lit :

Débitmètre 1, plage : 22 – 130 l/min.

Débitmètre 2, plage : 1 – 5,5 l/s.

Manomètre de pression différentielle en U pour mesurer la chute de pression dans le lit. Gamme : 0 – 500 mm H2O.

Capteur de température de type “J” pour mesurer la température de l’air à l’entrée de la chambre.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connexions pour les capteurs de température. Sélecteur pour les capteurs de température. Affichage numérique pour les sondes de température.

Interrupteur pour l’éclairage LED.

Régulateur de puissance.

Affichage du wattmètre.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuels de pratiques.

Unité: - Dimensions : 700 x 600 x 800 mm environ.  - Poids: 40 Kg environ.

Console électronique :  - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm environ.  - Poids: 15 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Observation du comportement des particules dans un lit lorsqu’un flux d’air ascendant y est appliqué.

2 - Étude de la ségrégation des particules dans le lit en fonction de leur taille et de leur densité.

3 - Étude de la relation entre la hauteur du lit, la chute de pression et la vitesse de l’air ascendant à travers le lit de particules.

4.- Étude de la variation du coefficient de transfert de chaleur dans un lit fluidisé sous l’effet des paramètres suivants :

Vitesse de surface.

Profondeur de la surface chaude dans le lit.

Granulométrie des particules.

5.- Étude de l’effet du distributeur sur le comportement du lit.

Optionnel

TTLFB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.