ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa para el estudio de los principios de convección (libre y forzada) combinada con radiación desde un cilindro horizontal calefactado. Estudia la variación que experimenta el coeficiente de transferencia de calor local alrededor de un cilindro horizontal cuando está sujeto a convección libre y forzada.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Ventilador de velocidad variable, que genera el flujo de aire a través del conducto, rango: 0-1200 l/min, regulado desde la consola electrónica (0-100%).

Conducto de acero inoxidable con recubrimiento interior, incluyendo:

Sensor de temperatura, tipo “T” (alta precisión), para la medida de la temperatura de entrada del aire.

Sensor de caudal para medir el caudal de aire que se genera en el conducto.

Sensor de temperatura, tipo “T” (alta precisión), para la medida de la temperatura de salida del aire.

Calentador:

Cilindro de cobre con cubierta exterior: Resistencia interior.

Sensor de temperatura, tipo “T” (alta precisión).

La potencia de la resistencia de calentamiento se regula desde la consola electrónica (0-100%).

Medida de potencia (vatímetro) desde la consola electrónica.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 430 x 350 x 1300 mm aprox. Peso: 50 Kg aprox.

Elementos requeridos (No incluidos):

- TSTCB/EC. Consola electrónica (común para los módulos disponibles tipo "TXC/...B"):

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Conexión del interruptor de nivel.

Conexión para el sensor de caudal de aire.

Display digital para el sensor de caudal de aire.

Conexión para el sensor de radiación.

Display digital para la radiación térmica.

Interruptor y regulador de la potencia de la resistencia de calentamiento (AR-1) (0-100%).

Controlador de la resistencia de calentamiento (AR-2). Es un programador que permite fijar una temperatura objetivo y evitar que la temperatura de la resistencia exceda ese setpoint. La temperatura máxima de seguridad nunca puede ser sobrepasada.

Interruptor y regulador del caudal de aire del ventilador (0-100%).

Interruptor de la bomba.

Display digital (vatímetro). Muestra la potencia de la resistencia AR-1, se muestra en vatios.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Demostración del efecto combinado de transmisión de calor por radiación y convección en la superficie del cilindro. Determinación del efecto combinado de transmisión de calor por la convección forzada y la radiación.

2.- Demostración de la influencia del flujo de aire en la transferencia de calor. Determinación del efecto combinado de transmisión de calor por convección forzada y radiación.

3.- Demostración de la influencia de potencia de entrada en la transferencia de calor. Determinación del efecto combinado de transmisión de calor por convección forzada y radiación.

4.- Demostración del efecto combinado de transmisión de calor por radiación y convección en la superficie del cilindro. Determinación del efecto combinado de transmisión de calor por la convección libre y la radiación.

5.- Determinación del flujo de aire.

Opcional

TXC/CCB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.