SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table pour étudier les principes de la conduction radiale de la chaleur et permettre de mesurer la conductivité d’un disque en laiton massif.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Disque en laiton de 110 mm de diamètre et 3 mm d’épaisseur.

Chauffage électrique.

Tube de refroidissement périphérique.

Vanne de régulation du débit d’eau.

Huit capteurs de température, type “T” (haute précision) :

Six capteurs de température répartis dans l’unité.

Sonde de température à l’entrée d’eau de l’unité.

Sonde de température à la sortie d’eau de l’unité.

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Mesure de puissance (Wattmètre) depuis la console électronique.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 400 x 300 x 300 mm approx. Poid : 20 Kg approx.

Éléments requis (Non inclus):

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”):

Boîte métallique.

Connexions pour les capteurs de température.

Affichage numérique pour les capteurs de température.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Connexion d’un interrupteur de niveau.

Connexion pour le capteur de débit d’air.

Affichage numérique pour le capteur de débit d’air.

Connexion pour le capteur de rayonnement.

Affichage numérique du rayonnement thermique.

Interrupteur et contrôleur de puissance de la résistance de chauffage (AR-1) (0-100%).Contrôleur de résistance de chauffage (AR-2). Il s’agit d’un programmateurqui permet de fixer une température cible et d’empêcher la température de résistance de dépasser ce point de consigne. La température maximale de sécurité ne peut jamais être dépassée.

Interrupteur et régulateur du débit d’air du ventilateur (0-100%).

Interrupteur de la pompe.

Affichage numérique (wattmètre). Affiche la puissance de la résistance AR-1, indiquée en watts.

Interrupteur principal.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels: Cet appareil est livré avec les manuels suivants: Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-Conduction radiale.

2.-Détermination de la conductivité thermique “k”.

3.-Détermination de la résistance thermique de contact Rtc.

4.-Effet isolant.

5.-Comprendre l’utilisation de l’équation de Fourier pour déterminer le taux de flux de chaleur à travers des matériaux solides.

Optionnel

TXC/CRB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.