ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa diseñado para desarrollar prácticas y ejercicios de transferencia de calor en estado no estacionario.

Estudia la conducción transitoria con convección. Utilizando formas distintas (planchas rectangulares, esferas y cilindros), de diferentes materiales, se puede predecir la temperatura de otras formas y materiales.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Depósitos de agua concéntricos, abiertos por arriba, capacidad total del depósito: 40  l, 300 x 350 x 400 mm, depósito concéntrico: 1,2  l, diámetro: 70 mm.

Se estudian formas (cuerpos) de diferentes materiales y forma:

Esfera de latón (diámetro: 40 mm).

Esfera de latón (diámetro: 25 mm).

Esfera de acero inoxidable (diámetro: 40 mm).

Esfera de acero inoxidable (diámetro: 25 mm).

Cilindro de latón (diámetro: 15 mm, longitud: 150 mm).

Cilindro de acero inoxidable (diámetro: 15 mm, longitud: 150 mm).

Plancha rectangular de aluminio (40 x 10 x 150 mm).

Plancha rectangular de acero inoxidable (40 x 10 x 150 mm).

Cada forma está equipada con un sensor de temperatura en el centro.

Las formas son instaladas en un soporte especial en el centro de la tapa superior del depósito grande. El soporte también dispone de un sensor de temperatura que entra en el agua del baño al mismo tiempo que la forma.

Elemento de calentamiento (resistencia de inmersión). La elevada potencia permite alcanzar más rápidamente el régimen estacionario. Está controlado desde desde la consola electrónica.

Bomba de agua, con velocidad variable. Permite alcanzar un caudal máximo de 4  l/min.

Dos sensores de temperatura, tipo “T” (alta precisión), que permiten controlar la estabilidad de la temperatura del baño de agua.

Sensor de caudal, rango: 0,25 – 6,5  l/min.

Dos sensores de temperatura, tipo “T” (alta precisión):

El primero permite registrar la evolución de la temperatura de la forma en su centro.

El segundo, funciona como un cronómetro, indicará el momento preciso en que se sumerge la forma.

Interruptor de nivel.

La potencia de la resistencia de calentamiento se controla desde la consola electrónica (display de control).

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 600 x 600 x 750 mm aprox. Peso: 60 Kg aprox.

Elementos requeridos (No incluidos):

- TSTCB/EC. Consola electrónica (común para los módulos disponibles tipo "TXC/...B"):

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Conexión del interruptor de nivel.

Conexión para el sensor de caudal de aire.

Display digital para el sensor de caudal de aire.

Conexión para el sensor de radiación.

Display digital para la radiación térmica.

Interruptor y regulador de la potencia de la resistencia de calentamiento (AR-1) (0-100%).

Controlador de la resistencia de calentamiento (AR-2). Es un programador que permite fijar una temperatura objetivo y evitar que la temperatura de la resistencia exceda ese setpoint. La temperatura máxima de seguridad nunca puede ser sobrepasada.

Interruptor y regulador del caudal de aire del ventilador (0-100%).

Interruptor de la bomba.

Display digital (vatímetro). Muestra la potencia de la resistencia AR-1, se muestra en vatios.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Predicción de la temperatura en el centro de un cilindro usando conducción transitoria con convección.

2.- Predicción de conductividad de una forma similar construida de distinto material.

3.- Dependencia de la conductividad y temperatura respecto al volumen.

4.- Dependencia de conductividad y temperatura en los alrededores de la temperatura T∞.

Opcional

TXC/EIB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.