SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de paillasse conçue pour permettre d’effectuer des pratiques et des exercices dans un transfert de chaleur à l’état instable.

Il étudie le transitoire de conduction avec convection. En utilisant différentes formes (dalles rectangulaires, sphères et cylindres) de différents matériaux, la température d’autres formes et matériaux peut être prédite.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Deux réservoirs concentriques à dessus ouvert remplis d’eau, capacité totale du réservoir : 40 l, 300 x 350 x 400 mm réservoir concentrique : 1,2 l, diamètre : 70 mm.

Différentes formes de taille et de matière différentes sont étudiées :

Sphère en laiton (diamètre : 40 mm).

Sphère en laiton (diamètre : 25 mm).

Sphère en acier inoxydable (diamètre : 40 mm).

Sphère en acier inoxydable (diamètre : 25 mm).

Cylindre en laiton (diamètre : 15 mm, longueur : 150 mm).

Cylindre en acier inoxydable (diamètre : 15 mm, longueur : 150 mm).

Dalle rectangulaire en aluminium (40 x 10 x 150 mm).

Dalle rectangulaire en acier inoxydable (40 x 10 x 150 mm).

Chaque forme est équipée d’un capteur de température au centre de l’objet.

Les formes sont installées dans un support spécial au centre du couvercle supérieur du grand réservoir. Le support dispose également d’un capteur de température qui entre dans le bain- marie en même temps que la forme.

Élément chauffant (thermoplongeur). La puissance élevée permet d’atteindre l’état d’équilibre plus rapidement. Il est contrôlé depuis la console électronique.

Pompe à eau à vitesse variable. Il permet d’atteindre un débit maximum de 4 l/min.

Deux capteurs de température de type “T” (haute précision), permettent de contrôler la stabilité de la température du bain-marie.

Capteur de débit, plage : 0,25 – 6,5 l/min.

Deux capteurs de température, type “T” (haute précision) :

La première permet d’enregistrer l’évolution de la température de la forme en son centre.

Le second, fonctionne comme un chronomètre, il indiquera le moment précis où la forme est immergée.

Commutateur de niveau.

La puissance de l’élément chauffant est contrôlée et mesurée à partir de la console électronique (affichage de contrôle).

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 600 x 600 x 750 mm approx. Poid : 60 Kg approx..

Éléments requis (Non inclus):

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”):

Boîte métallique.

Connexions pour les capteurs de température.

Affichage numérique pour les capteurs de température.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Connexion d’un interrupteur de niveau.

Connexion pour le capteur de débit d’air.

Affichage numérique pour le capteur de débit d’air.

Connexion pour le capteur de rayonnement.

Affichage numérique du rayonnement thermique.

Interrupteur et contrôleur de puissance de la résistance de chauffage (AR-1) (0-100%).Contrôleur de résistance de chauffage (AR-2). Il s’agit d’un programmateurqui permet de fixer une température cible et d’empêcher la température de résistance de dépasser ce point de consigne. La température maximale de sécurité ne peut jamais être dépassée.

Interrupteur et régulateur du débit d’air du ventilateur (0-100%).

Interrupteur de la pompe.

Affichage numérique (wattmètre). Affiche la puissance de la résistance AR-1, indiquée en watts.

Interrupteur principal.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels: Cet appareil est livré avec les manuels suivants: Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-Prédiction de la température au centre d’un cylindre par conduction transitoire avec convection.

2.-Prédire la conductivité d’une forme similaire construite à partir d’un matériau différent.

3.-Dépendance de la conductivité et de la température au volume.

4.-Dépendance de la conductivité et de la température à la température ambiante T∞.

Optionnel

TXC/EIB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.