SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table pour démontrer comment les mesures de température peuvent être influencées par des sources de rayonnement thermique.

L’objectif de ce module est de mesurer l’erreur dans un thermocouple noir due au rayonnement par rapport à un autre thermocouple normal où il n’y a pas de blindage radiatif en comparaison lorsqu’il y a un blindage radiatif, erreur en fonction du matériau de la capsule du thermocouple, de la taille du thermocouple, etc.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Ventilateur à vitesse variable, qui génère un flux d’air à travers le conduit, plage : 0-1200 l/min, régulé depuis la console électronique (0-100%).

Gaine inox avec couvercle intérieur, comprenant :

Capteur de température, type “T” (haute précision), pour mesurer la température de l’air en entrée.

Capteur de débit pour mesurer le débit d’air généré dans le conduit.

Capteur de température, type “T” (haute précision), pour mesurer la température de l’air de sortie.

Cylindre en cuivre avec couvercle extérieur :

Élément chauffant intérieur.

Sonde de température pour mesurer la température du cylindre.

Les capteurs de température 5, “T” (précision), de différents types et tailles installées conduit en évidence des différences dans les lectures obtenues :

Capteur de température de nu.

Capteur de température en inconel.

Capteur de température en acier inoxydable.

Capteur de température en acier inoxydable noir.

Capteur de température en céramique.

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Mesure de puissance (Wattmètre) depuis la console électronique.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 430 x 350 x 1300 mm approx. Poid : 50 Kg approx.

Éléments requis (Non inclus):

- TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”):

Boîte métallique.

Connexions pour les capteurs de température.

Affichage numérique pour les capteurs de température.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Connexion d’un interrupteur de niveau.

Connexion pour le capteur de débit d’air.

Affichage numérique pour le capteur de débit d’air.

Connexion pour le capteur de rayonnement.

Affichage numérique du rayonnement thermique.

Interrupteur et contrôleur de puissance de la résistance de chauffage (AR-1) (0-100%). Contrôleur de résistance de chauffage (AR-2). Il s’agit d’un programmateurqui permet de fixer une température cible et d’empêcher la température de résistance de dépasser ce point de consigne. La température maximale de sécurité ne peut jamais être dépassée.

Interrupteur et régulateur du débit d’air du ventilateur (0-100%).

Interrupteur de la pompe.

Affichage numérique (wattmètre). Affiche la puissance de la résistance AR-1, indiquée en watts.

Interrupteur principal.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels: Cet appareil est livré avec les manuels suivants: Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-Erreurs de rayonnement dans la mesure de la température.

2.-Mesure des erreurs de thermocouples en fonction de la peinture, du matériau de sa capsule, de la taille.

3.-Effet de la vitesse de l’air sur l’erreur de mesure.

Optionnel

TXC/ERB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.