ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Este equipo permite estudiar el rendimiento de distintos intercambiadores, analizando los coeficientes de transmisión de calor de cada uno de los intercambiadores expuestos a diferentes caudales de aire. Un ventilador situado en la parte superior del túnel permite controlar el caudal de aire que atraviesa el túnel.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Túnel de acero inoxidable de sección rectangular de 700 mm de longitud, pintado y resistente a la corrosión. En el túnel pueden ser montados tres tipos diferentes de intercambiadores de calor.

Visor de metacrilato que permite una buena visualización del intercambiador que está en uso.

Estabilizadores para garantizar un flujo de aire uniforme.

Ocho sensores de temperatura, tipo “T” (alta precisión):

Dos sensores de temperatura miden la temperatura del aire en la entrada y en la salida de la zona de intercambio de calor.

Las medidas de temperaturas a diferentes distancias de la base de los intercambiadores de espigas y de aletas se realizan mediante otros cinco sensores de temperatura que se introducen por un lateral del túnel.

Sensor de temperatura en los intercambiadores.

Temperatura máxima de trabajo: 120 ºC.

Sensor de caudal para medir el caudal de aire que se genera en el túnel.

Tres intercambiadores de aluminio:

Intercambiador de calor plano (100 x 100 mm).

Intercambiador de calor de espigas. Diecisiete espigas, cada una de 10 mm de diámetro y 125 mm de longitud.

Intercambiador de calor de aletas. Nueve aletas, cada una de 100 x 125 mm.

Resistencia de calentamiento para cada intercambiador. La potencia de la resistencia de calentamiento se regula desde la consola electrónica (0-100%).

Ventilador de velocidad variable, que genera el flujo de aire a través del túnel, rango: 0-1200  l/min, regulado desde la consola electrónica (0-100%).

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 370 x 610 x 920 mm aprox. Peso: 25 Kg aprox.

Elementos requeridos (No incluidos):

- TSTCB/EC. Consola electrónica (común para los módulos disponibles tipo "TXC/...B"):

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Conexión del interruptor de nivel.

Conexión para el sensor de caudal de aire.

Display digital para el sensor de caudal de aire.

Conexión para el sensor de radiación.

Display digital para la radiación térmica.

Interruptor y regulador de la potencia de la resistencia de calentamiento (AR-1) (0-100%).

Controlador de la resistencia de calentamiento (AR-2). Es un programador que permite fijar una temperatura objetivo y evitar que la temperatura de la resistencia exceda ese setpoint. La temperatura máxima de seguridad nunca puede ser sobrepasada.

Interruptor y regulador del caudal de aire del ventilador (0-100%).

Interruptor de la bomba.

Display digital (vatímetro). Muestra la potencia de la resistencia AR-1, se muestra en vatios.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Demostración de los principios fundamentales de la convección libre y forzada.

2.-  Comparación entre convección libre y forzada.

3.-  Convección libre en superficies planas.

4.-  Convección forzada en superficies planas.

5.-  Dependencia de la transmisión del calor con la temperatura.

6.-  Dependencia de la transmisión del calor con la velocidad del fluido.

7.-  Dependencia de la transmisión del calor con la geometría del intercambiador (aletas o espigas).

8.-  Distribución de temperatura en las superficies adicionales.

9.-  Estudio de la ventaja del uso de superficies espigadas y aleteadas en la transmisión de calor en convección libre.

10.-Estudio de la ventaja del uso de superficies espigadas y aleteadas en la transmisión de calor en convección forzada.

11.-Estudio comparativo entre la convección libre de una superficie horizontal y una superficie vertical.

Opcional

TXC/FFB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.