SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Cette unité permet d’étudier l’efficacité de différents échangeurs, en analysant les coefficients de transfert de chaleur de chacun des échangeurs exposés à différents débits d’air. Un ventilateur placé dans la partie supérieure du tunnel permet de contrôler le flux d’air qui traverse le tunnel.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Tunnel en acier inoxydable de section rectangulaire, longueur 700 mm, peint et résistant à la corrosion. Dans le tunnel, trois types d’échangeurs de chaleur différents peuvent être installés.

Visionneuse en méthacrylate qui permet une bonne visualisation de l’échangeur en cours d’utilisation.

Stabilisateurs pour garantir un flux d’air uniforme.

Huit capteurs de température, type “T” (haute précision) :

Deux capteurs de température mesurent la température de l’air à l’entrée et à la sortie de la zone d’échange thermique.

Les mesures de température, à différentes distances de la base des échangeurs à broches et à ailettes, sont effectuées par 5 autres capteurs de température qui sont introduits par un côté du tunnel.

Capteur de température dans les échangeurs.

Température maximale de travail : 120 °C.

Capteur de débit pour mesurer le débit d’air généré dans le tunnel.

Trois échangeurs en aluminium :

Échangeur de chaleur plat (100 x 100 mm).

Échangeur de chaleur à broches. Dix-sept broches, chacune de 10 mm de diamètre et 125 mm de longueur.

Échangeur à ailettes. Neuf ailettes, chacune de 100 x 125 mm.

Résistance chauffante pour chaque échangeur.

La puissance de l’élément chauffant est régulée depuis la console électronique (0-100%).

Ventilateur à vitesse variable, contrôlé par ordinateur, qui génère un flux d’air à travers le tunnel, plage : 0 – 1200 l/min, régulé depuis la console électronique (0-100%).

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 370 x 610 x 920 mm approx. Poid : 25 Kg approx.

Éléments requis (Non inclus):

-TSTCB/EC. Console éctronique (commune pour les modules disponibles type “TXC/…B”) :

Boîte métallique.

Connexions pour les capteurs de température.

Affichage numérique pour les capteurs de température.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Connexion du commutateur de niveau.

Connexion du capteur de débit d’air.

Affichage numérique pour le capteur de débit d’air.

Connexion pour le capteur de rayonnement.

Affichage numérique du rayonnement thermique.

Commutateur et régulateur pour la puissance de l’élément chauffant (AR-1) (0-100%). Contrôleur de l’élément chauffant (AR-2). C’est un programmateur pour fixer un point de consigne et empêcher la température de l’élément chauffant de dépasser ce point de consigne. La température maximale de sécurité ne peut jamais être dépassée.

Commutateur et régulateur pour le débit du ventilateur (0-100%).

Commutateur de la pompe.

Affichage numérique (wattmètre) pour la puissance de la résistance AR-1, elle est indiquée en watts.

Interrupteur principal.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Démonstration des principes de base de la convection libre et forcée.

2.-  Comparaison entre convection libre et forcée.

3.-  Convection libre sur surfaces planes.

4.-  Convection forcée sur des surfaces planes.

5.-  Dépendance du transfert de chaleur avec la température.

6.-  Dépendance du transfert de chaleur avec la vitesse du fluide.

7.-  Dépendance du transfert de chaleur avec la géométrie de l’échangeur (surface à ailettes ou goupillée).

8.-  Répartition de la température dans les surfaces supplémentaires.

9.-  Étude de l’avantage d’utiliser des surfaces goupillées et à ailettes dans le transfert de chaleur en convection libre.

10.-Étude de l’avantage d’utiliser des surfaces goupillées et à ailettes dans le transfert de chaleur en convection forcée.

11.-Étude comparative entre la convection libre d’une surface horizontale et d’une surface verticale.

Optionnel

TXC/FFB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.