ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Los elementos suministrados con el equipo permiten la realización de medidas de temperatura, radiación, intensidad lumínica y la potencia en la resistencia o bombilla.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Este equipo consiste en una placa metálica con una resistencia en uno de los lados y una lámpara en el otro lado. A lo largo de la placa de metal se pueden colocar los elementos suministrados con el equipo.

Resistencia de calentamiento (cerámica).

Lámpara de 150 W, con difusor.

El equipo se suministra con accesorios para experimentos de luz y experimentos de radiación.

Accesorios de luz:

Luxómetro que permite medir la intensidad de la luz:

Escala:                                     Resolución:                                   Precisión:

0 a 1999 lux                             1 lux

2000 a 19990                          10 lux

20000 a 50000                        100 lux                                             8%

Selección de luz: Día, tungsteno, fluorescente ó mercurio.

Sensor: Fotodiodo con filtro de corrección de filtro.

Frecuencia de muestra: 0,4 s.

Temperatura de trabajo: 0 – 50 ºC.

Filtros:

Permiten filtrar la luz en los experimentos.

Se dispone de:

Tres filtros Grey Neutral Density A153.

Filtro Grey Neutral Density A152.

Filtro Grey Neutral Density A154.

Tres portafiltros.

Accesorios de radiación:

Radiómetro (50 x 50 mm, 5 mv (w/m²)), que permite medir la intensidad de la radiación.

Superficies planas. Hay elementos para estudiar la radiación, incluyendo cada uno un sensor de temperatura:

Aluminio pulido.

Aluminio anodizado.

Latón.

Dos cuerpos negros.

Hendija variable o apertura, que permite regular el área de radiación.

Siete sensores de temperatura, tipo “T” (alta precisión).

La potencia de la resistencia de calentamiento se regula desde la consola electrónica (0-100%).

Medida de potencia (vatímetro) desde la consola electrónica.

Medida de radiación desde la consola electrónica.

Medida del nivel de iluminación desde el luxómetro.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 1400 x 500 x 500 mm aprox. Peso: 40 Kg aprox.

Elementos requeridos (No incluidos):

- TSTCB/EC. Consola electrónica (común para los módulos disponibles tipo "TXC/...B"):

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Conexión del interruptor de nivel.

Conexión para el sensor de caudal de aire.

Display digital para el sensor de caudal de aire.

Conexión para el sensor de radiación.

Display digital para la radiación térmica.

Interruptor y regulador de la potencia de la resistencia de calentamiento (AR-1) (0-100%).

Controlador de la resistencia de calentamiento (AR-2). Es un programador que permite fijar una temperatura objetivo y evitar que la temperatura de la resistencia exceda ese setpoint. La temperatura máxima de seguridad nunca puede ser sobrepasada.

Interruptor y regulador del caudal de aire del ventilador (0-100%).

Interruptor de la bomba.

Display digital (vatímetro). Muestra la potencia de la resistencia AR-1, se muestra en vatios.

Interruptor principal

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este sistema se suministra con los siguientes manuales para cada Módulo: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Ley del inverso del cuadrado de la distancia para la radiación.

2.- Ley de Stefan-Boltzmann.

3.- Potencia de emisión I.

4.- Potencia de emisión II.

5.- Ley de Kirchorff.

6.- Factores de área.

7.- Ley del inverso del cuadrado de la distancia para la luz.

8.- Ley del Coseno de Lambert.

9.- Ley de la Absorción de Lambert.

Opcional

TXC/RCB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.