ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Recuperadora para transferir el gas refrigerante desde el sistema de refrigeración hasta la bombona apropiada sin aplicarle ningún proceso al refrigerante:

Capacidad recuperación para todo gas refrigerante CFC, HCFC y HFC y HFO:

Vapor hasta 16 kg/h.

Líquido hasta 111 kg/h.

Push-Pull hasta 373 kg/h.

Compresor de pistón en seco.

Sistema de destilación aceite.

Bloqueo automático de seguridad: 38,5 bar.

Señalización visual (LED verde) de fin recuperación.

Juego de mangueras flexibles de carga en tres colores: roja, azul y amarilla para trabajos de vaciado y carga con gas refrigerante:

Conexiones hembra para 1/4” SAE.

Longitud: 1,5 m.

Caucho sintético reforzado mediante trenzado de alta resistencia a los refrigerantes y baja permeabilidad.

Terminales de latón fáciles de roscar.

- Dimensiones: 550 x 300 x 400 mm aprox. - Peso: 20 kg aprox.