ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 UCPCV-UB. Unidad Base para UCPCV:

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Este equipo es común para los elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos).

Depósito principal transparente y colector con orificio en la pared divisoria central (2 x 25 l), y drenaje en ambos compartimentos.

Depósito transparente de proceso dual (2 x 10  l), interconectado a través de orificio y una llave de bola y rebosadero en la pared divisoria; una escala graduada y un sumidero roscado de nivel regulable con bypass.

Dos bombas centrífugas, rango: 0 – 10  l/min.

Dos caudalímetros de área variable (0,2 – 2  l/min, y 0,2 – 10  l/min), y con llave manual.

Línea de válvulas de regulación todo/nada (solenoide). Generalmente una está normalmente abierta, y las otras dos están normalmente cerradas, y llaves manuales de drenaje del depósito superior.

Variador de velocidad de la bomba controlada desde computador (PC) (alojado en la Caja-Interface de Control), rango: 0 – 50 Hz.

Agitador de hélice, velocidad máxima: 330 r.p.m.

Cada elemento requerido se suministra instalado en la Unidad Base para UCPCV, “UCPCV-UB” y listo para el funcionamiento normal.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real y Control PID.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

UCPCV-T. Set para Control de Procesos de Temperatura para UCPCV.

Este set se suministra instalado en la Unidad Base, “UCP-UB” y listo para el funcionamiento normal.

El set incluye:

Sensor de temperatura tipo “J”.

Resistencia eléctrica de inmersión de 500 W con termostato (30 – 90 °C).

Interruptor de nivel de tipo flotador horizontal. Este sensor determina la actuación de la resistencia.

Fácil conexión con la Unidad Base.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Este set se suministra con 8 manuales: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y manual de Prácticas.

UCPCV-T/CCSOF. Software de Control y Control PID + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Control PID analógico y digital.

Menú para la selección del PID y del punto de consigna requeridos en todo el rango de trabajo.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones.

Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

UCPCV-C. Set para Control de Procesos de Caudal para UCPCV.

Este set se suministra instalado en la Unidad Base, “UCP-UB” y listo para el funcionamiento normal.

El set incluye:

Sensor de caudal, fijo. Rango: 0,25 – 6,5  l/min.

Fácil conexión con la Unidad Base.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Este set se suministra con 8 manuales: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y manual de Prácticas.

UCPCV-C/CCSOF. Software de Control y Control PID + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Control PID analógico y digital.

Menú para la selección del PID y del punto de consigna requeridos en todo el rango de trabajo.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones.

Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

UCPCV-N. Set para el Control de Procesos de Nivel para UCPCV.

Este set se suministra instalado en la Unidad Base, “UCP-UB” y listo para el funcionamiento normal.

El set incluye:

Sensor de nivel capacitivo. Rango de longitud: 0 – 300 mm.

Fácil conexión con la Unidad Base.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Este set se suministra con 8 manuales: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y manual de Prácticas.

UCPCV-N/CCSOF. Software de Control y Control PID + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Control PID analógico y digital.

Menú para la selección del PID y del punto de consigna requeridos en todo el rango de trabajo.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones.

Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

UCPCV-PA. Set para el Control de Procesos de Presión de Agua para UCPCV.

Este set se suministra instalado en la Unidad Base, “UCP-UB” y listo para el funcionamiento normal.

El set incluye:

Sensor de presión diferencial. Rango: 0 – 1 psi.

Fácil conexión con la Unidad Base.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Este set se suministra con 8 manuales: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y manual de Prácticas.

UCPCV-PA/CCSOF. Software de Control y Control PID + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Control PID analógico y digital.

Menú para la selección del PID y del punto de consigna requeridos en todo el rango de trabajo.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones.

Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

UCPCV-PH. Set para Control de Procesos de pH para UCPCV.

Este set se suministra instalado en la Unidad Base, “UCP-UB” y listo para el funcionamiento normal.

El set incluye:

Sensor de pH (electrodo de vidrio, ddp (V)). Rango: 0 – 14.

Fácil conexión con la Unidad Base.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Este set se suministra con 8 manuales: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y manual de Prácticas.

UCPCV-PH/CCSOF. Software de Control y Control PID + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Control PID analógico y digital.

Menú para la selección del PID y del punto de consigna requeridos en todo el rango de trabajo.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones.

Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

UCPCV-CT. Set para el Control de Procesos de Conductividad y TDS (solidos disueltos totales) para UCPCV.

Este set se suministra instalado en la Unidad Base, “UCP-UB” y listo para el funcionamiento normal.

El set incluye:

Sensor de Conductividad y TDS:

Rango de conductividad: 0 – 19,99 mS/cm.

Rango de pH: 0 – 14.

Rango de TDS: 0 – 1990 ppm.

Fácil conexión con la Unidad Base.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Este set se suministra con 8 manuales: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y manual de Prácticas.

UCPCV-CT/CCSOF. Software de Control y Control PID + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Control PID analógico y digital.

Menú para la selección del PID y del punto de consigna requeridos en todo el rango de trabajo.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones.

Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

2 UCPCV/CIB. Caja-Interface de Control:

Esta Caja-Interface de Control es común para los elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos).

Caja-Interface de Control con diagrama del proceso en el panel frontal.

Los elementos de control del equipo están permanentemente controlados desde el computador.

Visualización simultánea en el computador de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

Calibración de todos los sensores que intervienen en el proceso.

Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Todos los valores de los actuadores pueden ser cambiados en cualquier momento desde el teclado, permitiendo el análisis de las curvas y respuestas del proceso completo.

Señales protegidas y filtradas para evitar interferencias externas.

Control PID en tiempo real con flexibilidad de modificaciones de los parámetros PID desde el teclado del computador, en cualquier momento durante el proceso.

Control PID en tiempo real de los parámetros que intervienen en el proceso simultáneamente.

Control proporcional, control integral y control derivativo, basado en la fórmula matemática real del PID, mediante cambio de los valores, en cualquier momento, de las tres constantes de control (constantes proporcional, integral y derivativa).

Control abierto permitiendo modificaciones, en cualquier momento y en tiempo real, de los parámetros que intervienen en el proceso, simultáneamente.

Tres niveles de seguridad, uno mecánico en el equipo, otro electrónico en la interface de control y el tercero en el software de control.

3 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

Común para los elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos).

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

4 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

5 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

Prácticas a realizar con el Set para Control de Procesos de Temperatura para UCPCV (UCPCV-T):

1.- Lazos de control de temperatura (Manual).

2.- Lazos de control de temperatura (Todo/Nada).

3.- Respuesta de un sistema de temperatura a una entrada en escalón.

4.- Lazos de control de temperatura (Proporcional).

5.- Lazos de control de temperatura (Proporcional + Integral).

6.- Lazos de control de temperatura (Proporcional + Derivativo).

7.- Lazos de control de temperatura (Proporcional + Derivativo + Integral).

8.-  Ajuste PID para un sistema de control de temperatura (Ziegler-Nichols).

9.- Ajuste de las constantes de un controlador de temperatura (Curvas de reacción).

10.-Calibración del sensor de temperatura.

Prácticas a realizar con el Set para Control de Procesos de Caudal para UCPCV (UCPCV-C):

11.-Lazos de control de caudal (Manual).

12.-Lazos de control de caudal (Todo/Nada).

13.-Respuesta de un sistema de caudal a una entrada en escalón.

14.-Lazos de control de caudal (Proporcional).

15.-Lazos de control de caudal (Proporcional + Integral).

16.-Lazos de control de caudal (Proporcional + Derivativo).

17.-Lazos de control de caudal (Proporcional + Derivativo + Integral).

18.-Ajuste PID para un sistema de control de caudal (Ziegler-Nichols).

19.-Ajuste de las constantes de un controlador de caudal (Curvas de reacción).

20.-Calibración del sensor de caudal.

Prácticas a realizar con el Set para el Control de Procesos de Nivel para UCPCV (UCPCV-N):

21.-Lazos de control de nivel (Manual).

22.-Lazos de control de nivel (Todo/Nada).

23.-Respuesta de un sistema de nivel a una entrada en escalón.

24.-Lazos de control de nivel (Proporcional).

25.-Lazos de control de nivel (Proporcional + Integral).

26.-Lazos de control de nivel (Proporcional + Derivativo).

27.-Lazos de control de nivel (Proporcional + Derivativo + Integral).

28.-Ajuste PID para un sistema de control de nivel (Ziegler-Nichols).

29.-Ajuste de las constantes de un controlador de nivel (Curvas de reacción).

30.-Calibración del sensor de nivel.

Prácticas a realizar con el Set para el Control de Procesos de Presión de Agua para UCPCV (UCPCV-PA):

31.-Lazos de control de presión. (Manual).

32.-Lazos de control de presión (Todo/Nada).

33.-Respuesta de un sistema de presión a una entrada en escalón.

34.-Lazos de control de presión (Proporcional).

35.-Lazos de control de presión (Proporcional + Integral).

36.-Lazos de control de presión (Proporcional + Derivativo).

37.-Lazos de control de presión (Proporcional + Derivativo + Integral).

38.-Ajuste PID para un sistema de control de presión (Ziegler-Nichols).

39.-Ajuste de las constantes de un controlador de presión (Curvas de reacción).

40.-Calibración del sensor de presión.

Prácticas a realizar con el Set para Control de Procesos de pH para UCPCV (UCPCV-PH):

41.-Lazos de control de pH (Manual).

42.-Lazos de control de pH (Todo/Nada).

43.-Respuesta de un sistema de pH a una entrada en escalón.

44.-Lazos de control de pH (Proporcional).

45.-Lazos de control de pH (Proporcional + Integral).

46.-Lazos de control de pH (Proporcional + Derivativo).

47.-Lazos de control de pH (Proporcional + Derivativo + Integral).

48.-Ajuste PID para un sistema de control de pH (Ziegler-Nichols).

49.-Ajuste de las constantes de un controlador de pH (Curvas de reacción).

50.-Calibración del sensor de pH.

Prácticas a realizar con el Set para el Control de Procesos de Conductividad y TDS (solidos disueltos totales) para UCPCV (UCPCV-CT):

51.-Lazos de control de Conductividad. (Manual).

52.-Lazos de control de Conductividad (Todo/Nada).

53.-Respuesta de un sistema de conductividad a una entrada en escalón.

54.-Lazos de control de Conductividad (Proporcional).

55.-Lazos de control de Conductividad (Proporcional + Integral).

56.-Lazos de control de Conductividad (Proporcional + Derivativo).

57.-Lazos de control de Conductividad (Proporcional + Derivativo + Integral).

58.-Ajuste PID para un sistema de control de conductividad (Ziegler-Nichols).

59.-Ajuste de las constantes de un controlador de Conductividad (Curvas de reacción).

60.-Lazos de control de TDS. (Manual).

61.-Lazos de control de TDS (Todo/Nada).

62.-Respuesta de un sistema de TDS a una entrada en escalón.

63.-Lazos de control de TDS (Proporcional).

64.-Lazos de control de TDS (Proporcional + Integral).

65.-Lazos de control de TDS (Proporcional + Derivativo).

66.-Lazos de control de TDS (Proporcional + Derivativo + Integral).

67.-Ajuste PID para un sistema de control de TDS (Ziegler-Nichols).

68.-Ajuste de las constantes de un controlador de TDS (Curvas de reacción).

69.-Calibración del sensor de conductividad y TDS.

Control de procesos en cascada:

70.-Control en cascada de temperatura y nivel.

71.-Control en cascada de temperatura y caudal.

72.-Control en cascada de temperatura y presión.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

73.-Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

74.-Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

75.-El Sistema de Control desde Computador con SCADA y Control PID permiten una simulación industrial real.

76.-Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

77.-Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

78.-Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

79.-Control del proceso del equipo UCPCV a través de la interface de control, sin el computador.

80.-Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo UCPCV.

- Usando PLC-PI pueden realizarse adicionalmente 19 ejercicios más.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración Industrial

6 PLC. Control Industrial usando PLC (incluye el Módulo PLC-PI más el Software de Control PLC-SOF):

-PLC-PI. Módulo PLC:

Caja metálica.

Diagrama del circuito en el panel frontal del módulo.

Bloque de entradas digitales (X) y salidas digitales (Y): 16 entradas digitales. 14 salidas digitales.

Bloque de entradas analógicas: 16 entradas analógicas.

Bloque de salidas analógicas: 4 salidas analógicas.

Pantalla táctil.

PLC Panasonic:

Alta velocidad de procesos de 0,32 µs. Capacidad de programa de 32K pasos. Contador de alta velocidad. Control PID multi-punto.

Módulos Panasonic de entradas/salidas digitales y entradas/salidas analógicas.

-UCPCV/PLC-SOF. Software del Control del PLC:

Siempre incluido con el suministro del PLC. Cada set de procesos tiene su propio software.

Prácticas para ser realizadas con PLC-PI:

1.-  Control del proceso de un equipo en particular a través de la interface de control, sin el computador.

2.-  Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso de un equipo en particular.

3.-  Calibración de todos los sensores incluidos en el proceso de un equipo en particular.

4.-  Manejo de todos los actuadores que intervienen en el proceso de un equipo en particular.

5.- Realización de diferentes experimentos, de forma automática, sin tener delante el equipo en particular. (Este experimento puede ser decidido previamente).

6.- Simulación de acciones externas en los casos en que no existan elementos hardware. (Por ejemplo: test de depósitos complementarios, entorno industrial complementario al proceso a estudiar, etc).

7.-  Uso general y manipulación del PLC.

8.-  Aplicación del proceso del PLC para el equipo en particular.

9.-  Estructura del PLC.

10.-Configuración de las entradas y salidas del PLC.

11.-Posibilidades de configuración del PLC.

12.-Lenguajes de programación del PLC.

13.-Diferentes lenguajes estándar de programación del PLC (diagrama de escalera (LD), texto estructurado (ST), lista de instrucciones (IL), carta de funciones secuenciales (SFC), diagrama de funciones (FBD)).

14.-Nueva configuración y desarrollo de nuevos procesos.

15.-Manejo de un proceso establecido.

16.-Visualización de resultados y comparaciones con el proceso del equipo en particular.

17.-Posibilidad de crear nuevos procesos relacionados con el equipo en particular.

18.-Ejercicios de programación del PLC.

19.-Aplicaciones del PLC propias de acuerdo con las necesidades del profesor y del alumno.

b) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

7 UCPCV/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

8 UCPCV/FSS. Sistema de Simulación de Fallos.

El Sistema de Simulación de Fallos (FSS) es un paquete de software que simula diferentes fallos en cualquier Equipo Controlado desde Computador de EDIBON.

El modo "FAULTS" consiste en provocar una serie de fallos en el funcionamiento normal del equipo. El alumno debe encontrarlos y solucionarlos.

Hay varios tipos de fallos, que se pueden englobar en los siguientes bloques:

Fallos que afectan a las medidas de los sensores:

- Se aplica una calibración incorrecta.

- No-linealidad.

Fallos que afectan a los actuadores:

- Intercambio de canales de los actuadores en algún momento de la ejecución del programa.

- Reducción de la respuesta de un actuador.

Fallos en la ejecución de los controles:

- Inversión de la actuación en controles ON/OFF.

- Reducción o aumento de la respuesta total calculada.

- Se anula la acción de algunos controles.

Fallos on/off:

- Se pueden incluir diferentes fallos on/off.

c) Opciones de Expansiones Multipuesto

9 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA y Control PID de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA y Control PID de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.