SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 UCPCV-UB. Unité de base pour UCPCV :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Cette unité est commune pour les éléments requis (au moins un) (Non inclus).

Cuve principale et collecteur transparents avec orifice dans la cloison centrale (2 x 25 l), et évacuation dans les deux compartiments.

Cuve transparente double process (2 x 10 l), interconnectée par un orifice et un robinet à bille et un trop-plein dans la paroi de séparation ; une balance graduée et une bonde filetée de niveau réglable avec bypass.

Deux pompes centrifuges, plage : 0 – 10 l/min.

Deux débitmètres à section variable (0,2 – 2 l/min et 0,2 – 10 l/min) et avec une vanne manuelle.

Ligne de vannes de régulation tout ou rien (électrovanne). Habituellement, l’un est normalement ouvert et les deux autres sont normalement fermés, ainsi que les vannes de vidange manuelles du réservoir supérieur.

Contrôleur de vitesse variable de pompe contrôlé par ordinateur (situé dans le boîtier d’interface de commande) ; plage : 0 – 50 Hz.

Agitateur hélicoïdal, max. vitesse : 330 tr/min.

Chaque élément requis sera fourni et installé dans l’Unité de Base pour UCPCV, “UCPCV-UB”, et prêt à fonctionner.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA Avancé avec Contrôle en Temps Réel et Contrôle PID.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

Le fonctionnement et le contrôle à distance par l'utilisateur, ainsi que l'assistance à distance du support technique d'EDIBON, sont toujours inclus.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

UCPCV-T. Set de Contrôle de Processus de Température pour UCPCV.

Cet ensemble sera fourni et installé dans l’unité de base pour UCPCV, “UCPCV-UB”, et prêt à fonctionner.

L’ensemble comprend :

Sonde de température, type “J”.

Élément chauffant à immersion de 500 W avec thermostat (30 – 90 °C).

Interrupteur de niveau à flotteur horizontal. Cet interrupteur détermine les performances de l’élément chauffant.

Connexion facile à la Base de l’Unité.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

UCPCV-T/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l’unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

UCPCV-C. Set de Contrôle de Processus de Débit pour UCPCV.

Cet ensemble sera fourni et installé dans l’unité de base pour UCPCV, “UCPCV-UB”, et prêt à fonctionner.

L’ensemble comprend :

Capteur de débit, fixe. Plage : 0,25 – 6,5 l/min.

Connexion facile à la Base de l’Unité.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

UCPCV-C/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l’unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

UCPCV-N. Set de Contrôle de Processus de Niveau pour UCPCV.

Cet ensemble sera fourni et installé dans l’unité de base pour UCPCV, “UCPCV-UB”, et prêt à fonctionner.

L’ensemble comprend :

Capteur de niveau capacitif. Plage de longueur : 0 – 300 mm.

Connexion facile à la Base de l’Unité.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

UCPCV-N/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l’unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

UCPCV-PA. Set de Contrôle de Processus de l’Eau pour UCPCV.

Cet ensemble sera fourni et installé dans l’unité de base pour UCPCV, “UCPCV-UB”, et prêt à fonctionner.

L’ensemble comprend :

Capteur de pression différentielle. Plage : 0 à 1 psi.

Connexion facile à la Base de l’Unité.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

UCPCV-PA/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l’unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

UCPCV-PH. Set de Contrôle de Processus de pH pour UCPCV.

Cet ensemble sera fourni et installé dans l’unité de base pour UCPCV, “UCPCV-UB”, et prêt à fonctionner.

L’ensemble comprend :

Capteur pH (électrode de verre, ddp (V)). Plage : 0 – 14.

Connexion facile à la Base de l’Unité.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

UCPCV-PH/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l’unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

UCPCV-CT. Set de Contrôle de Processus de Conductivité et TDS (solides dissous totaux) pour UCPCV.

Cet ensemble sera fourni et installé dans l’unité de base pour UCPCV, “UCPCV-UB”, et prêt à fonctionner.

L’ensemble comprend :

Capteur de conductivité et TDS :

Plage de conductivité : 0 – 19,99 mS/cm.

Plage de pH : 0 – 14.

Plage TDS : 0 – 1990 ppm.

Connexion facile à la Base de l’Unité.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

UCPCV-CT/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l’unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

2 UCPCV/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

La Control Interface Box fait partie du système SCADA.

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus.

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle PID en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres PID à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle PID controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Le contrôle PID en temps réel des paramètres intervenant simultanément dans le processus, basé sur la formule mathématique réelle du PID, avec la possibilité de changer les valeurs, à tout moment, des trois constantes de contrôle (constantes proportionnelles, intégrales et dérivées).

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

5 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d'interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*	Références 1 à 5 sont les principaux éléments : UCPCV + UCPCV/CIB + DAB + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

Pratiques à réaliser avec l’Set de Contrôle de Processus de Température pour UCPCV (UCPCV-T) :

1.- Boucles de contrôle de température (Manuel).

2.- Boucles de contrôle de température (On/Off).

3.- Réponse d’un système de température à une entrée de pas.

4.- Boucles de contrôle de température (proportionnelles).

5.- Boucles de contrôle de température (Proportionnelle + Intégrale).

6.- Boucles de contrôle de température (Proportionnelle + Dérivée).

7.- Boucles de contrôle de température (Proportionnelle + Dérivée + Intégrale).

8.- Ajustement de la constante d’un contrôleur de température (Ziegler-Nichols).

9.- Ajustement de la constante d’un contrôleur de température (Courbes de Réaction).

10.-Calibrage du capteur de température.

Pratiques à réaliser avec l’Set de Contrôle de Processus de Débit pour UCPCV (UCPCV-C) :

11.-Boucles de contrôle de débit (Manuel).

12.-Boucles de contrôle de débit (On/Off).

13.-Réponse d’un système de flux à une entrée de pas.

14.-Boucles de contrôle de débit (proportionnelles).

15.-Boucles de contrôle de débit (Proportionnelle + Intégrale).

16.-Boucles de contrôle de débit (Proportionnel + Dérivé).

17.-Boucles de contrôle de débit (Proportionnelle + Dérivée + Intégrale).

18.-Ajustement des constantes du contrôleur de débit (Ziegler-Nichols).

19.-Ajustement des constantes du contrôleur de débit (Courbes de réaction).

20.-Calibrage du capteur de débit.

Pratiques à suivre avec l’Set de Contrôle de Processus de Niveau pour UCPCV (UCPCV-N) :

21.-Boucles de contrôle de niveau (Manuel).

22.-Boucles de contrôle de niveau (On/Off).

23.-Réponse d’un système de niveaux à une entrée de pas.

24.-Boucles de contrôle de niveau (proportionnelles).

25.-Boucles de contrôle de niveau (Proportionnelle + Intégrale).

26.-Boucles de contrôle de niveau (Proportionnelle + Dérivée).

27.-Boucles de contrôle de niveau (Proportionnelle + Dérivée + Intégrale).

28.-Ajustement des constantes d’un contrôleur de niveau (Ziegler-Nichols).

29.-Ajustement des constantes d’un contrôleur de niveau (Courbes de réaction).

30.-Calibrage du capteur de niveau.

Pratiques à réaliser avec l’Set de Contrôle de Processus de l’Eau pour UCPCV (UCPCV-PA) :

31.-Boucles de contrôle de pression (Manuel).

32.-Boucles de contrôle de pression (On/Off).

33.-Réponse d’un système de pression à une entrée de pas.

34.-Boucles de contrôle de pression (proportionnelles).

35.-Boucles de contrôle de pression (Proportionnelle + Intégrale).

36.-Boucles de contrôle de pression (Proportionnelle + Dérivée).

37.-Boucles de contrôle de pression (Proportionnelle + Dérivée + Intégrale).

38.-Ajustement des constantes d’un régulateur de pression (Ziegler-Nichols).

39.-Ajustement des constantes d’un contrôleur de pression (Courbes de réaction).

40.-Calibrage du capteur de pression.

Pratiques à réaliser avec l’Set de Contrôle de Processus de pH pour UCPCV (UCPCV-PH) :

41.-Boucles de contrôle du pH (Manuel).

42.-Boucles de contrôle du pH (On/Off).

43.-Réponse d’un système pH à une entrée de pas.

44.-Boucles de contrôle pH (proportionnelles).

45.-Boucles de contrôle pH (Proportionnelle + Intégrale).

46.-Boucles de contrôle pH (Proportionnelle + Dérivée).

47.-Boucles de contrôle pH (Proportionnelle + Dérivée + Intégrale).

48.-Ajustement de la constante d’un contrôleur de pH (Ziegler-Nichols).

49.-Ajustement de la constante d’un contrôleur de pH (Courbes de réaction).

50.-Calibrage du capteur pH.

Pratiques à réaliser avec l’Set de Contrôle de Processus de Conductivité et TDS (solides dissous totaux) pour UCPCV (UCPCV-CT) :

51.-Boucles de contrôle de conductivité (Manuel).

52.-Boucles de contrôle de conductivité (On/Off).

53.-Réponse d’un système de conductivité à une entrée échelonnée.

54.-Boucles de contrôle de conductivité (proportionnelles).

55.-Boucles de contrôle de conductivité (Proportionnelle + Intégrale).

56.-Boucles de contrôle de conductivité (Proportionnelle + Dérivée).

57.-Boucles de contrôle de conductivité (Proportionnelle + Dérivée + Intégrale).

58.-Ajustement de la constante d’un contrôleur de conductivité (Ziegler-Nichols).

59.-Ajustement de la constante d’un contrôleur de conductivité (Courbes de réaction).

60.-Boucles de contrôle TDS (Manuel).

61.-Boucles de contrôle TDS (On/Off).

62.-Réponse d’un système TDS à une entrée pas à pas.

63.-Boucles de contrôle TDS (Proportionnelles).

64.-Boucles de contrôle TDS (Proportionnelle + Intégrale).

65.-Boucles de contrôle TDS (Proportionnelle + Dérivée).

66.-Boucles de contrôle TDS (Proportionnelle + Dérivée + Intégrale).

67.-Ajustement de la constante d’un contrôleur TDS (Ziegler-Nichols).

68.-Ajustement de la constante d’un contrôleur TDS (Courbes de Réaction).

69.-Étalonnage du capteur de conductivité et TDS.

Contrôle de processus en cascade :

70.-Contrôle en cascade de température et de niveau.

71.-Contrôle en cascade de la température et du débit.

72.-Contrôle en cascade de température et de pression.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

73.-De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

74.-Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

75.-Le système de contrôle informatique avec SCADA et Contrôle PID permet une véritable simulation industrielle.

76.-Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

77.-Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

78.-Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

79.-Contrôle du processus de l'unité UCPCV via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

80.-Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité UCPCV.

- En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Spécifications de l'Offre (pour les articles facultatifs)

a) Configuration Industrielle

6 PLC. Contrôle Industriel utilisant PLC (comprend le module PLC-PI plus Logiciel de Contrôle PLC-SOF) :

- PLC-PI. Module PLC :

Boîte métallique.

Schéma de principe sur le panneau avant du module.

Les entrées numériques (X) et les sorties (Y) : 16 entrées numériques. 14 sorties numériques.

Bloc entrées analogiques : 16 entrées analogiques.

Sorties analogiques d'un bloc : 4 sorties analogiques.

Écran tactile.

Panasonic PLC :

Haute vitesse de traitement de 0,32 microsecondes. Capacité du programme des mesures de 32 K. Compteur à grande vitesse. Régulation PID multi-points.

Panasonic modules entrées/sorties numériques et des entrées/sorties analogiques.

- UCPCV/PLC-SOF. Logiciel de contrôle PLC :

Pour cette unité particulière, toujours inclus avec l'offre PLC.

Pratiques à faire avec PLC-PI :

1.-   Le contrôle du processus d'une équipe en particulier à travers la boîte d'interface de commande sans l'ordinateur.

2.-   Visualisation de toutes les valeurs des capteurs utilisés dans le processus d'une équipe particulière.

3.-   L'étalonnage de tous les capteurs inclus dans le processus d'une équipe particulière.

4.-   Le fonctionnement de tous les actionneurs impliqués dans le processus d'une équipe particulière.

5.-   Réalisation de différentes expériences, automatiquement, sans avoir devant l'ordinateur utilisé. (Cette expérience peut être décidée au préalable).

6.-   Simulation d'actions en dehors dans les cas n'existent pas d'éléments matériels. (Exemple: test de réservoirs complémentaires, complémentaires au processus d'étude du milieu industriel, etc.).

7.-   Utilisation générale et manipulation de l'automate.

8.-   Application de processus PLC pour l'équipe particulière.

9.-   Structure PLC.

10.- Réglage des entrées et sorties PLC.

11.- Options de configuration de l'automate.

12.- Langages de programmation PLC.

13.- Différents langages standards de programmation API (diagramme d'échelle (LD), texte structuré (ST), liste d'instructions (IL), Grafcet (SFC), bloc fonctionnel (FBD)).

14.- Nouvelle configuration et développement de nouveaux procédés.

15.- La gestion d'un processus établi.

16.- Affichage des résultats et des comparaisons avec l'unité particulier.

17.- Possibilité de créer de nouveaux processus liés à l'unité en particulier.

18.- PLC Exercices de programmation.

19.- Les demandes elles-mêmes en fonction des besoins de l'enseignant et l'élève PLC.

b) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

7 UCPCV/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

8 UCPCV/FSS. Système de Simulation de Défauts.

Le Système de Simulation de Défaut (FSS) est un logiciel qui simule plusieurs défauts sur toute unité EDIBON contrôleé par ordinateur.

Le mode "DEFAUTS" consiste à provoquer une série de défauts dans le fonctionnement normal de l'unité. L'étudiant doit les trouver et les résoudre.

Il existe plusieurs types de défaillances, qui peuvent être incluses dans les blocs suivants :

Défauts affectant les mesures des capteurs :

- Un étalonnage incorrect est appliqué.

- Non-linéarité.

Défauts qui affectent les actionneurs :

- Changement de canal des actionneurs à un moment donné pendant l'exécution du programme.

- Réduction de la réponse d'un actionneur.

Échecs dans l'exécution des contrôles:

- Inversemment des contrôles ON/OFF.

- Réduction ou augmentation de la réponse totale calculée.

- L'action de certains contrôles est annulée.

Défauts on/off:

- Vous pouvez inclure différentes défaillances on/off.

c) Options de Expansions Multipuesto

9 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA et le contrôle PID d'EDIBON, connectés sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA et contrôle PID d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.