ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Columna de rectificación con ocho platos con tomas de muestra en cada plato y tomas de temperatura (sensor de temperatura tipo “J”):

Diámetro interno: 50 mm.

Longitud: 1000 mm.

Encamisada al vacío, plateada y con doble franja de visión.

La columna puede trabajar en continuo ó en discontinuo.

La cabeza de la columna dispone de una toma de temperatura, una salida cónica para el producto destilado y un refrigerador de bola.

La cabeza de la columna está equipada con un válvula de distribución del vapor. El accionamiento de la válvula es de tipo electromagnético.

Calderín (con tomas de muestras). Es calentado mediante una manta eléctrica de potencia máxima regulable: 500 W. Capacidad: 2  l.

Colector de destilado de vidrio graduado, capacidad: 2  l.

Refrigerador Liebig-west.

Sistema de alimentación en continuo con pre-calentamiento (resistencia calefactora) a la temperatura especificada y bomba que proporciona un caudal máximo de 3,8 l/min.

Depósito de alimentación, capacidad: 10  l.

Bomba de vacío regulable que permite reducir 0,5 bar la presión atmosférica.

Sistema de medida de temperatura. Doce sensores de temperatura tipo “J”.

Caudalímetro.

Tubos manométricos.

Temperatura de trabajo: de temperatura ambiente hasta 125 ºC.

Válvula solenoide.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Controlador de la resistencia de calentamiento.

Interruptores para las bombas.

Temporizador para la válvula solenoide (Control de la razón de reflujo de la válvula solenoide).

Interruptor de nivel.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

-CAR1. Columna de Anillos Raschig.

-C8P1. Columna de 8 platos de campana (1 Toma de Temperatura).

-C10P10. Columna de 10 platos de campana (10 Tomas de Temperatura).

-C14P14. Columna de 14 platos de campana (14 Tomas de Temperatura).

Dimensiones: Equipo: 900 x 600 x 2800 mm aprox. Peso: 200 Kg aprox.

Consola Electrónica: 490 x 450 x 470 mm aprox. Peso: 20 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Preparación de disoluciones.

2.-  Técnicas analíticas de valoración.

3.-  Llenado de la columna.

4.-  Trabajo en discontinuo. Trabajo en continuo.

5.-  Obtención del diagrama de McCabe-Thiele. Sin reflujo.

6.-  Obtención del número de platos. Sin reflujo.

7.-  Cálculos de rendimiento. Sin reflujo.

8.-  Variación de la composición del destilado: razón de reflujo constante.

9.-  Composición constante del destilado: variación de la razón de reflujo.

10.-Composición constante del destilado: variación de la razón de reflujo.

11.-Alimentación en continuo de la columna.

12.-Balances de materia y energía.

13.-Estudios fluidodinámicos de platos, incluyendo pérdida de carga y anegación de la columna.

14.-Estudio del efecto de la temperatura de alimentación en procesos continuos.

15.-Cálculo del número de pisos teóricos en las columnas de platos, y de la altura equivalente de un piso teórico (AEPT) en las columnas de relleno (Raschig rings).

16.-Seguimiento de las temperaturas en todos los platos de la columna (columnas de platos).

17.-Estudio de la eficacia de la rectificación a diferentes presiones.

18.-Efecto del pre-calentamiento del líquido de alimentación.

19.-Efecto de la posición del líquido de alimentación.

20.-Demostración de la destilación azeotrópica.

21.-Estudio de intercambio de calor en refrigerantes de vidrio.

Opcional

UDCB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.