ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo: UDCC/A.

Planta piloto de rectificación continua mediante columna de relleno.

Equipo de investigación modular y ampliable.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

La operación se permite tanto en modo continuo como discontinuo para una amplia variedad de sustancias.

Capacidad: 0,5 – 21 l/h (17 kg/h para una disolución agua-etanol).

Temperatura de operación: 50 °C – 180 °C.

Presión de operación:

Presión máxima: 1.5 bar.

Sistema compatible con bomba de vacío: (*) Posibilidad de trabajar a presiones reducidas mediante un sistema de vacío. Consultar para más información.

Presión mínima: 50 mbar.

La presión del vacío se ajusta manualmente.

La operación permite diferentes configuraciones tanto en las características de la columna como en la mezcla que se alimenta a la misma:

Una de las configuraciones permite la presencia de ácidos inorgánicos en el alimento.

La operación a vacío permite trabajar con componentes cuyo punto de inflamación es bajo.

La planta piloto dispone de amplias funciones de medida, control y operación controladas a través de un PLC. Un panel táctil muestra los parámetros medidos y las variables de estado de la planta, permitiendo variar la operación de la misma:

Control del caudal de alimentación.

Regulación de la temperatura en la columna mediante lazo de control PID.

Regulación de la razón de reflujo mediante lazo de control PID.

Alarmas por alto y bajo nivel en tanque de alimentación y calderín.

Comunicación con ordenador.

Software de adquisición de datos que permite la monitorización y análisis de las principales variables del sistema tales como el caudal de alimentación, temperatura de operación o razón de reflujo. Además, posee otras funcionalidades tales como el cálculo de platos teóricos a partir del método McCabe-Thiele y el método ALCHE de unidades de transferencia.

Escalera de acceso y chasis fabricados en acero inoxidable.

Aislamiento térmico en todos aquellos puntos calientes de la planta. Fácil instalación y recambio.

Todos los componentes eléctricos están certificados por la CSA.

Columna de relleno:

Altura: 1 m.

Cinco puntos de alimentación posibles (parte superior, inferior y tres en puntos intermedios).

Dos tipos de rellenos incluidos e intercambiables:

Anillos Raschig de acero inoxidable 316:

Nº mínimo de platos teóricos: 5. (**) Posibilidad de aumentar el número de platos. Consultar para más información.

Relleno Sulzer o Montz de acero inoxidable 316:

Nº mínimo de platos teóricos: 5. (**) Posibilidad de aumentar el número de platos. Consultar para más información.

Empaque de Sulzer o Montz en acero inoxidable 316:

Nº mínimo de platos teóricos: 20. (**) Posibilidad de aumentar el número de platos. Consultar para más información.

Ambas columnas pueden compartir alojamiento e instrumentación con el intercambio del embalaje.

Condensador:

Emplea agua de refrigeración (se requiere suministro de agua de red):

Preparado para funcionar con un sistema de refrigeración.

Carcasa de vidrio - tubos de acero inoxidable 316.

Depósito de separación de fases.

Control automático de la razón de reflujo. Válvula solenoide para la regulación de la razón de reflujo.

Calderín:

Calor de proceso mediante vapor de agua o resistencia

eléctrica.

Capacidad: 5  l.

Válvula de drenaje para vaciado del sistema.

Generador de calor opcional. (***) Posibilidad de trabajar con resistencia eléctrica o generador de vapor. Consultar para más información.

Precalentador:

Lleva la corriente del alimento a la temperatura deseada empleando el calor residual de la corriente del residuo

que abandona la columna.

By-pass para control de la temperatura del alimento.

Camisa de vidrio.

Depósitos:

Alimento: 50  l.

Destilado y residuo: 20  l.

Bomba centrífuga controlada desde computador (PC) para la impulsión

del alimento:

Q = 0,5 - 21,5  l/h (17 kg/h para mezcla agua-etanol).

Bomba auxiliar para impulsión de la corriente del reflujo.

Instrumentación:

Once sensores de temperatura:

Cinco sensores de temperatura a diferentes alturas en la columna de relleno.

En calderín.

En condensador.

Dos en agua de refrigeración antes y después del condensador.

Dos en la corriente de alimentación antes y después del precalentador.

Cuatro sensores de presión:

Dos en cabeza y cola de columna.

Línea de vacío.

Línea de fluido térmico.

Sensor de presión diferencial en la columna.

Dos caudalímetros:

Alimento.

Agua de refrigeración.

Tres sensores de nivel:

Dos en calderín.

En tanque de alimento.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

2 UDCC/A/CIB. Caja-Interface de Control:

La Caja-Interface de Control forma parte del sistema SCADA.

Caja-Interface de Control con diagrama del proceso en el panel frontal.

Los elementos de control del equipo están permanentemente controlados desde el computador.

Visualización simultánea en el computador de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

Calibración de todos los sensores que intervienen en el proceso. Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Todos los valores de los actuadores pueden ser cambiados en cualquier momento desde el teclado, permitiendo el análisis de las curvas y respuestas del proceso completo.

Señales protegidas y filtradas para evitar interferencias externas.

Control en tiempo real con flexibilidad de modificaciones de los parámetros desde el teclado del computador, en cualquier momento durante el proceso.

Control en tiempo real de los parámetros que intervienen en el proceso simultáneamente.

Control abierto permitiendo modificaciones, en cualquier momento y en tiempo real, de los parámetros que intervienen en el proceso, simultáneamente.

Tres niveles de seguridad, uno mecánico en el equipo, otro electrónico en la interface de control y el tercero en el software de control.

3 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

4 UDCC/A/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

5 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

6 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

*Referencias de 1 a 6 son los items principales: UDCC/A + UDCC/A/CIB + DAB + UDCC/A/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Preparación de disoluciones.

2.- Técnicas de valoración analítica.

3.- Llenado de la columna.

4.- Operación continua y discontinua.

5.- Obtención del diagrama de McCabe-Thiele. Sin reflujo.

6.- Obtención del número de platos teóricos. Sin reflujo.

7.- Cálculos de eficiencia. Sin reflujo.

8.- Variación de la composición del producto destilado: relación de reflujo constante.

9.- Composición constante del producto destilado: variación de la relación de reflujo.

10.-Composición constante del producto destilado: constante relación de reflujo.

11.-Alimentación continua de la columna.

12.-Balance de masa y energía.

13.-Estudios de dinámica de fluidos en las placas, incluyendo pérdida de carga y llenado de la columna.

14.-Estudio del efecto de la temperatura en la alimentación en procesos continuos.

15.-Cálculo del número etapas teóricas y altura de plato en columnas de destilación.

16.-Estudio de la eficiencia de rectificación a diferentes presiones.

17.-Efecto del precalentamiento de la alimentación.

18.-Efecto del plato de alimentación en el proceso.

19.-Demostración de la destilación azeotropica.

20.-Estudio de la influencia del aporte de calor. Regulación desde computador (PC).

21.-Estudio del intercambio de calor en intercambiadores de vidrio.

22.-Estudio de la influencia del tipo de relleno en los resultados de la destilación.

Posibilidades prácticas adicionales:

23.- Calibración de los sensores.

24.- Calibración de la bomba dosificadora.

25.- Estudio de los controles PID.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

26.-Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

27.-Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

28.-El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

29.-Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

30.-Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

31.-Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

32.-Control del proceso del equipo UDCC/A a través de la interface de control, sin el computador.

33.-Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo UDCC/A.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.