ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Columna de platos perforados compuesta por ocho platos con una toma de temperatura y de muestra:

Diámetro interior: 50 mm.

Longitud: 1000 mm.

Encamisada al vacío, plateada y con doble franja transparente de visión.

La cabeza de la columna dispone de una toma de temperatura y una salida cónica para el producto destilado.

La cabeza de la columna está equipada con una válvula de distribución del vapor.

Calderín (con salidas de muestra), calentado mediante una manta eléctrica, capacidad: 2  l.

Colector de destilado de vidrio graduado, capacidad: 2  l.

Refrigerante.

Sistema de medición de temperatura.

Siete sensores de temperatura tipo "J".

Temperatura de funcionamiento: temperatura ambiente hasta 125 °C.

Medidor de caudal, rango: 0.2 – 2  l/min.

Tubos manométricos.

Válvula solenoide.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones de los sensores de temperatura.

Display digital para sensores de temperatura.

Selector para sensores de temperatura.

Control de temperatura del elemento de calentamiento.

Interruptor de la válvula solenoide.

Regulador del temporizador de la válvula solenoide (Control del tiempo de reflujo de la válvula solenoide).

Interruptor principal.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

-  CAR1. Columna de Anillos Raschig.

-  C8P1. Columna de 8 platos de campana (1 Toma de Temperatura).

-  C10P10. Columna de 10 platos de campana (10 Tomas de Temperatura).

-  C14P14. Columna de 14 platos de campana (14 Tomas de Temperatura).

Dimensiones: Equipo: 900 x 600 x 2600 mm aprox.  Peso: 170 Kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Preparación de disoluciones.

2.-  Técnicas analíticas de valoración.

3.-  Llenado de la columna.

4.-  Trabajo en discontinuo.

5.-  Obtención del diagrama de McCabe-Thiele. Sin reflujo.

6.-  Obtención del número de placas. Sin reflujo.

7.-  Cálculos de eficiencia. Sin reflujo.

8.-  Variación de la composición del destilado: razón de reflujo constante.

9.-  Composición constante del destilado: variación de la razón de reflujo.

10.-Composición constante del destilado: razón de reflujo constante.

11.-Balances de masa y energía en todo el sistema.

12.-Estudios fluidodinámicos de platos, incluida la pérdida de carga y la anegación de la columna.

13.-Cálculo del número de pisos teóricos en las columnas de platos, y de la altura equivalente de un piso teórico (AEPT) en las columnas de relleno (Raschig rings).

14.-Seguimiento de las temperaturas en todos los platos de la columna (columnas de platos).

15.-Estudio de la eficiencia de la rectificación.

16.-Demostración de la destilación azeotrópica.

17.-Estudios del intercambio de calor en refrigerantes de vidrio.

Opcional

UDDB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.