ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Elementos transparentes para una mejor observación del proceso.

Proceso de extracción:

Columna de vidrio encamisada rellena de anillos Raschig de vidrio:

Longitud: 1200 mm.

Diámetro interno: 50 mm.

Dos piezas de ensanche en los extremos, capacidad: 2 l.

Proceso de destilación:

Calderín para la destilación, calentado por una manta eléctrica regulable con control de la temperatura, capacidad: 5 l.

Columna de vidrio encamisada rellena de anillos de vidrio Raschig:

Longitud: 500 mm.

Diámetro interno: 25 mm.

Columna de refrigeración.

Cinco tanques de almacenamiento de Pírex para el alimento, refinado, disolvente, extracto y soluto, capacidad (cada uno): 1  l. Incluyen válvulas de drenaje.

Circuitos de alimentación y circuitos de recogida de producto para conectar los distintos componentes del equipo. Incluye cinco tomas de muestras, distribuidas entre todos los circuitos del equipo, para controlar el proceso en todas las tuberías de fluido, válvulas direccionales de tres vías, válvulas de drenaje y una válvula de regulación.

Dos bombas de diafragma de velocidad regulable:

Bomba de diafragma con cabeza de acero inoxidable para bombear el alimento, caudal máximo: 47 l/h, presión máxima: 5 bar.

Bomba de diafragma con cabeza de acero inoxidable para bombear el disolvente, caudal máximo: 17 l/h, presión máxima: 5 bar.

Manta calefactora eléctrica, potencia: 800 W.

Dos sensores de temperatura “tipo J” para medir la temperatura en la cabeza de la columna y la temperatura del calderín en el proceso de destilación.

Dos caudalímetros para medir el caudal de alimento y disolvente:

Caudalímetro para ácido acético al 4%, rango: 0 – 48 l/h.

Caudalímetro para triclorometano al 4%, rango: 0 – 17 l/h.

El equipo incluye dispositivos de seguridad en las bombas para evitar deficiencias debidas a sobrepresiones. Hay dos presostatos que apagan las bombas cuando la presión es alta.

Consola electrónica, incluye:

Dos interruptores para las bombas de diafragma (para el alimento y el disolvente).

Dos controladores de velocidad para las bombas de diafragma.

Dos paneles de control para las bombas de diafragma.

Interruptor para la manta calefactora eléctrica.

Display para los sensores de temperatura.

Display controlador de la manta eléctrica (AR-1).

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- UELL-CP. Columna de destilación,  5 platos.

-Dimensiones: 1400 x 700 x 1950 mm aprox. -Peso: 100 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Preparación de la valoración ácido – base del alimento.

2.-  Obtención de la curva binodal.

3.-  Estudio de balances de materia teóricos y experimentales.

4.-  Cálculo de la velocidad de anegamiento de la columna de extracción.

5.-  Regulación la altura de la interfase en la columna de extracción.

6.-  Determinación de la existencia del punto crítico.

7.-  Estudio del efecto de la temperatura en el proceso de extracción líquido-líquido.

8.-  Cálculo del coeficiente volumétrico de transferencia de materia, referido a la fase continua.

9.-  Estudio del rendimiento de la extracción.

10.-Estudio del funcionamiento en discontinuo respecto del disolvente o del alimento.

11.-Estudio del proceso de extracción para procesos industriales.

12.-Cálculo de la eficacia de recuperación del disolvente.

13.-Estudio del control del proceso de destilación.

14.-Repetición de las prácticas anteriores para diferentes compuestos.

Opcional

UELL/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.