SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Éléments transparents pour une meilleure observation du processus.

Processus d’extraction :

Colonne de verre chemisée remplie d'anneaux de Raschig en verre :

Longueur : 1200 mm.

Diamètre intérieur : 50 mm.

Deux pièces d'élargissement aux extrémités, capacité : 2 l.

Processus de distillation :

Chaudière de distillation, chauffée par une couverture électrique réglable avec contrôle de la température, capacité : 5 l.

Colonne de verre chemisée remplie d'anneaux de verre Raschig :

Longueur : 500 mm.

Diamètre intérieur : 25 mm.

Colonne de refroidissement.

Cinq réservoirs de stockage en pyrex pour l'alimentation, le raffinage, le solvant, l'extrait et le soluté,

Capacité (chacun) : 10 l. Vannes de vidange incluses.

Circuits d'alimentation et de collecte des produits pour relier les différents composants de l'unité. Comprend cinq entrées d'échantillons, réparties sur tous les circuits de l'unité, pour contrôler le processus dans toutes les tuyauteries de fluide, les vannes directionnelles à trois voies, les vannes de vidange et les robinets de vidange et une vanne de régulation.

Deux pompes à membrane à vitesse réglable :

Pompe à membrane avec tête en acier inoxydable pour le pompage de l'alimentation, débit maximal : 47 l/h, pression maximale : 5 bar.

Pompe à membrane avec tête en acier inoxydable pour le pompage des solvants, débit maximal : 17 l/h, pression maximale : 5 bar.

Manteau chauffant électrique, puissance : 800 W.

Deux sondes de température de “type J” pour mesurer la température en tête de colonne et la température du bouilleur dans le processus de distillation.

Deux débitmètres pour mesurer le débit de l'alimentation et du solvant :

Débitmètre pour l'acide acétique à 4 %, plage : 0 – 48 l/h.

Débitmètre pour le trichlorométhane à 4 %, plage : 0 – 17 l/h.

L'unité comprend des dispositifs de sécurité dans les pompes pour éviter les défaillances dues à la surpression. Il y a deux pressostats qui arrêtent les pompes lorsque la pression est élevée.

Console électronique, comprenant :

Deux interrupteurs pour les pompes à membrane (pour l'alimentation et le solvant).

Deux régulateurs de vitesse pour les pompes à membrane.

Deux panneaux de commande pour les pompes à membrane.

Interrupteur pour le manteau chauffant électrique.

Afficheur pour les capteurs de température.

Afficheur du contrôleur de la couverture électrique (AR-1).

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- UELL-CP. Colonne de distillation, 5 plats.

-Dimensions : 1400 x 700 x 1950  mm approx. -Poid : 100 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Préparation du titrage acido-basique de l'aliment.

2.-  Obtention de la courbe binodale.

3.-  Étude des bilans matériels théoriques et expérimentaux.

4.-  Calcul de la vitesse d'inondation de la colonne d'extraction.

5.-  Réglage de la hauteur de l'interface dans la colonne d'extraction.

6.-  Détermination de l'existence du point critique.

7.-  Étude de l'effet de la température sur le processus d'extraction liquide-liquide.

8.-  Calcul du coefficient volumétrique de transfert de matière, rapporté à la phase continue.

9.-  Étude des performances d'extraction.

10.-  Étude de l'opération par lots en ce qui concerne le solvant ou l'aliment.

11.-  Étude du processus d'extraction pour les procédés industriels.

12.-  Calcul de l'efficacité de la récupération des solvants.

13.-  Étude du contrôle du processus de distillation.

14.-  Répétition des pratiques ci-dessus pour les différents composés.

Optionnel

UELL/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.