SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 Unité UELLC :

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. L’unité comprend des roues pour faciliter sa mobilité. Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Schéma en face avant avec répartition similaire à celle des éléments dans l'unité réel.

Éléments transparents pour une meilleure observation du processus.

Processus d'extraction :

Colonne en verre à double enveloppe garnie d'anneaux Raschig en verre :

Longueur : 1200 mm.

Diamètre intérieur : 50 mm.

Deux rallonges aux extrémités, capacité : 2 l.

Processus de distillation :

Chaudière pour distillation, chauffée par une couverture électrique réglable avec contrôle de température, 5 l.

Colonne en verre à double enveloppe garnie d'anneaux en verre Raschig :

Longueur : 500 mm.

Diamètre intérieur : 25 mm.

Colonne de refroidissement.

Cinq réservoirs de stockage en Pyrex pour alimentation, raffiné, solvant, extrait et soluté. Capacité (chacun): 10 l. Ils comprennent des vannes de vidange et des capteurs de force pour mesurer la masse du liquide stocké, plage du capteur de force : 0 – 15 kg.

Circuits d'alimentation et circuits de collecte de produits pour connecter les différents composants de l'unité. Il comprend cinq points de prélèvement, répartis sur tous les circuits de l'unité, pour contrôler le processus dans toutes les canalisations de fluide, des vannes trois voies directionnelles, des vannes de vidange et une vanne de régulation.

Deux pompes à membrane contrôlées par ordinateur :

Pompe à membrane contrôlée par ordinateur (PC) avec tête en acier inoxydable pour alimenter la pompe, débit maximal : 47 l/h, pression maximale : 5 bar.

Pompe à membrane contrôlée par ordinateur (PC) avec tête en acier inoxydable pour pomper le solvant, débit maximum : 17 l/h, pression maximum : 5 bar.

Chauffe-ballon électrique piloté par ordinateur, puissance : 800 W.

Deux capteurs de température de type “J” pour mesurer la température en tête de colonne et la température du rebouilleur dans le processus de distillation.

Deux débitmètres pour mesurer le débit d'aliments et de solvant :

Débitmètre pour acide acétique 4 %, plage : 0 – 48 l/h. Débitmètre pour trichlorométhane 4 %, plage : 0 – 17 l/h.

L'unité comprend des dispositifs de sécurité dans les pompes pour éviter les défaillances dues à la surpression. Il y a deux pressostats qui arrêtent les pompes lorsque la pression est élevée.

L’unité complète comprend également :

Système SCADA avec contrôle avancé en temps réel et contrôle PID. Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en temps réel.

Logiciel de contrôle EDIBON spécifique, basé sur LabVIEW.

Carte d'acquisition de données National Instruments (250 KS/s, kilo échantillons par seconde).

Des exercices d'étalonnage inclus, qui enseignent à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant de   prendre des mesures.

Compatibilité de l'unité avec un projecteur et/ou un tableau blanc électronique, qui permettent d'expliquer et de démontrer le fonctionnement de l’unité à toute la classe en même temps.

Préparé pour effectuer de la recherche appliquée, de la simulation industrielle réelle, des formations, etc.

L'utilisateur peut effectuer les pratiques en contrôlant l'unité à distance, et il est également possible d'effectuer le contrôle à distance par le service technique EDIBON.

L’unité est totalement sécurisé, puisqu'il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécanique, électrique, électronique et logiciel).

Conçu et fabriqué selon diverses normes de qualité.

Logiciel optionnel ICAI pour créer, éditer et réaliser des exercices pratiques, des tests, des examens, des calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cet équipement a été conçu pour pouvoir être intégré dans les extensions futures. Une extension typique est le système EDIBON SCADA NET (ESN) qui permet à plusieurs étudiants de travailler  simultanément avec plusieurs ordinateurs dans un réseau local.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- UELL-CP. Colonne de distillation, 5 plats.

2 UELLC/CIB. Boîtier d'interface de contrôle :

Le boîtier d'interface de contrôle fait partie du système SCADA.

Boîtier d'interface de contrôle avec diagramme de processus sur le panneau avant , avec la même répartition que les éléments dans l'unité, pour une compréhension aisée par l'élève.

Tous les capteurs, avec leurs signaux respectifs, sont correctement préparés pour une sortie -10V vers l'ordinateur. à +10V. Les connecteurs du capteur dans l'interface ont un nombre différent de broches (de 2 à 16) pour éviter les erreurs de connexion.

Câble entre le boitier d'interface de contrôle et l'ordinateur.

Les éléments de contrôle de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur, sans avoir besoin de modifications ou de connexions pendant tout le processus de test.

Affichage simultané sur ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Étalonnage de tous les capteurs impliqués dans le processus. Représentation en temps réel des courbes de réponse du système. Stockage de toutes les données de processus et résultats dans un fichier. Représentation graphique, en temps réel, de toutes les réponses du système/processus.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, permettant l'analyse des courbes et des réponses du processus complet. Toutes les valeurs des actionneurs et des capteurs et leurs réponses sont affichées sur le même écran de l'ordinateur.

Signaux protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Contrôle PID en temps réel avec possibilité de modifier les paramètres PID à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment du processus. Régulation PID et tout ou rien en temps réel pour pompes, compresseurs, résistances, vannes de régulation, etc. Contrôle PID en temps réel des paramètres qui interviennent simultanément dans le processus. Contrôle proportionnel, contrôle intégral et contrôle dérivé, basé sur la formule mathématique réelle du PID, en modifiant les valeurs, à tout moment, des trois constantes de contrôle (constantes proportionnelle, intégrale et dérivée).

Contrôle ouvert permettant des modifications, à tout moment et en temps réel, des paramètres intervenant dans le procédé simultanément.

Possibilité d'automatisation des actionneurs impliqués dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, un mécanique dans l'unité, un autre électronique dans l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d'acquisition de données :

La carte d'acquisition de données fait partie du système SCADA.

Carte d'acquisition de données PCI Express (National Instruments)être logé dans une fente d'ordinateur. Bus PCI Express.

Entrée analogique :

Numéro décanaux = 16asymétrique ou 8 différentiels. Résolution=16 bits,1 sur 65536. Taux d'échantillonnage jusqu'à : 250 KS/s (kilo échantillons par seconde) . Plage d'entrée (V) = ±10V.

Transfert de données=DMA, Interruptions, E/S planifiées. Nombre de canaux DMA =6.

Sortie analogique:

Numéro décanaux=2. Résolution=16 bits,1 sur 65536. Max. vitesse de sortie jusqu'à : 900 KS/s. Plage de sortie (V)=±10 V. Transfert de données=DMA, interruptions, E/S programmées. Entrée/sortie    numérique :

Numéro dévoies = 24 entrées/sorties. Fréquence d'échantillonnage du canal : 0 à 100 MHz. Compteur/minuteries=4.Résolution : Compteur/Minuteries : 32 bits.

La carte d'acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les fonctionnalités requises dans l'unité.

4 UELLC/CCSOF. Logiciel de contrôle et contrôle PID + acquisition de données + gestion de données :

Les trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les normes de l'industrie.

Enregistrement et affichage de toutes les variables de processus automatiquement et simultanément.

Logiciel flexible, ouvert et multi contrôle, Développé avec les systèmes de fenêtres graphiques actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Régulation PID analogique et numérique.

Menu pour la sélection du PID et du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données. Taux d'échantillonnage jusqu'à250 KS/s (kilo échantillons par seconde) . Système d'étalonnage des capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le procédé et modification des conditions au cours du procédé.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier des textes, des consignes. Mots de passe enseignant et élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève, et qui permet d'accéder à différents niveaux de travail.

Cet équipement permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l'unité pendant le processus à l'aide d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

5 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

6 Manuels :

Cette équipement est livré avec 8 manuels :Services requis, assemblage et installation, logiciel d'interface et de contrôle, mise en service, sécurité, maintenance, étalonnage et manuel de pratique.

*Les références de 1 à 6 sont les éléments principaux : UELLC + UELLC/CIB + DAB + UELLC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans la fourniture minimale pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Préparation du titrage acido-basique de l'aliment.

2.- Obtention de la courbe binodale.

3.- Etude des bilans matières théoriques et expérimentaux.

4.- Calcul de la vitesse d'engorgement de la colonne d'extraction.

5.- Réglage de la hauteur de l'interface dans la colonne d'extraction.

6.- Détermination de l'existence du point critique.

7.- Étude de l'effet de la température dans le processus d'extraction liquide-liquide.

8.- Calcul du coefficient de transfert de masse volumétrique, rapporté à la phase continue.

9.- Étude des performances d'extraction.

10.-Étude du fonctionnement discontinu par rapport au solvant ou à l'aliment.

11.-Étude du processus d'extraction pour les processus industriels.

12.-Calcul de l'efficacité de récupération du solvant.

13.-Étude du contrôle du processus de distillation.

14.-Répétition des pratiques précédentes pour différents composés.

Possibilités pratiques supplémentaires :

15.-Étalonnage des pompes.

16.-Calibrage des capteurs.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

17.-  De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

18.-  Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

19.-Le système de contrôle informatique avec SCADA et Contrôle PID permet une véritable simulation industrielle.

20.-Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

21.-Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

22.-Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

23.-Contrôle du processus de l'unité UELLC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

24.-Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité UELLC.

- En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Spécifications de l'Offre (pour les articles facultatifs)

a) Configuration Industrielle

7 PLC. Contrôle Industriel utilisant PLC (comprend le module PLC-PI plus Logiciel de Contrôle PLC-SOF) :

- PLC-PI. Module PLC :

Boîte métallique.

Schéma de principe sur le panneau avant du module.

Les entrées numériques (X) et les sorties (Y) : 16 entrées numériques. 14 sorties numériques.

Bloc entrées analogiques : 16 entrées analogiques.

Sorties analogiques d'un bloc : 4 sorties analogiques.

Écran tactile.

Panasonic PLC :

Haute vitesse de traitement de 0,32 microsecondes. Capacité du programme des mesures de 32 K. Compteur à grande vitesse. Régulation PID multi-points.

Panasonic modules entrées/sorties numériques et des entrées/sorties analogiques.

- UELLC/PLC-SOF. Logiciel de contrôle PLC :

Pour cette unité particulière, toujours inclus avec l'offre PLC.

Pratiques à faire avec PLC-PI :

1.-  Le contrôle du processus d'une équipe en particulier à travers la boîte d'interface de commande sans l'ordinateur.

2.-  Visualisation de toutes les valeurs des capteurs utilisés dans le processus d'une équipe particulière.

3.-  L'étalonnage de tous les capteurs inclus dans le processus d'une équipe particulière.

4.-  Le fonctionnement de tous les actionneurs impliqués dans le processus d'une équipe particulière.

5.-  Réalisation de différentes expériences, automatiquement, sans avoir devant l'ordinateur utilisé. (Cette expérience peut être décidée au préalable).

6.- Simulation d'actions en dehors dans les cas n'existent pas d'éléments matériels. (Exemple: test de réservoirs complémentaires, complémentaires au  processus d'étude du milieu industriel, etc.).

7.-  Utilisation générale et manipulation de l'automate.

8.-  Application de processus PLC pour l'équipe particulière.

9.-  Structure PLC.

10.-Réglage des entrées et sorties PLC.

11.-Options de configuration de l'automate.

12.- Langages de programmation PLC.

13.-Différents langages standards de programmation API (diagramme d'échelle (LD), texte structuré (ST), liste d'instructions (IL), Grafcet (SFC), bloc fonctionnel (FBD)).

14.-Nouvelle configuration et développement de nouveaux procédés.

15.-La gestion d'un processus établi.

16. Affichage des résultats et des comparaisons avec l'unité particulier.

17.-Possibilité de créer de nouveaux processus liés à l'unité en particulier.

18.-PLC Exercices de programmation.

19.-Les demandes elles-mêmes en fonction des besoins de l'enseignant et l'élève PLC.

b) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

8 UELLC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

9 UELLC/FSS. Système de Simulation de Défauts.

Le Système de Simulation de Défaut (FSS) est un logiciel qui simule plusieurs défauts sur toute unité EDIBON contrôleé par ordinateur.

Le mode "DEFAUTS" consiste à provoquer une série de défauts dans le fonctionnement normal de l'unité. L'étudiant doit les trouver et les résoudre.

Il existe plusieurs types de défaillances, qui peuvent être incluses dans les blocs suivants :

Défauts affectant les mesures des capteurs :

- Un étalonnage incorrect est appliqué.

- Non-linéarité.

Défauts qui affectent les actionneurs :

- Changement de canal des actionneurs à un moment donné pendant l'exécution du programme.

- Réduction de la réponse d'un actionneur.

Échecs dans l'exécution des contrôles:

- Inversemment des contrôles ON/OFF.

- Réduction ou augmentation de la réponse totale calculée.

- L'action de certains contrôles est annulée.

Défauts on/off:

- Vous pouvez inclure différentes défaillances on/off.

c) Options de Expansions Multipuesto

10 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA et le contrôle PID d'EDIBON, connectés sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA et contrôle PID d'EDIBON, le tout connecté à un

réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires au fonctionnement normal.