ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Depósito de alimentación (líquido), capacidad: 9  l.

Depósito de producto (líquido), capacidad: 9  l.

Tolva de alimentación con tornillo sinfín para sólidos.

Motor para tornillo sinfín.

Recipiente principal giratorio de extracción con ocho celdas de extracción.

Motor para la rotación del recipiente principal de extracción.

Velocidad de rotación variable.

Tres difusores.

Salida para producto sólido.

Conductímetro y cuatro sondas de conductividad:

Tres escalas de conductividad:

200 µS → 0,1 – 199,9 µS.

2 mS → 0,2 – 1,999 mS.

20 mS → 2 – 19,99 mS.

* µS: microSiemens; mS: miliSiemens.

Cuatro sensores de temperatura, tipo “J“.

Tres resistencias de calentamiento, rango: 360 W cada una.

Tres termostatos de seguridad: 70°C.

Tres bombas peristálticas, con regulador de velocidad: 12,7  l/h.

Tres filtros de decantación (filtro en línea).

Válvulas de circulación para cambiar la configuración del circuito.

Consola Electrónica:

Conexiones para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Tres controladores para las tres resistencias de calentamiento.

Controlador de velocidad de las bombas.

Pantalla táctil para controlar:

Número de revoluciones del motor de alimentación.

Número de ciclos.

Tiempo por ciclo.

Interruptor principal.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo:705 x 570 x 1680 mm aprox. Peso: 100 Kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Demostración de la operación de un proceso en continuo de múltiples etapas.

2.-  Extracción por percolación en circuito cerrado (operación discontinua).

3.-  Extracción por percolación en bucle abierto (operación continua).

4.-  Investigación de procesos continuos de uno, dos y tres etapas.

5.-  Investigación del efecto de la temperatura del disolvente.

6.-  Investigación del efecto del caudal del disolvente.

7 .- Investigación del efecto del tiempo de proceso.

8.-  Economía del proceso. Eficiencia del proceso.

9.-  Balances de masa.

10.-Influencia del tamaño de partículas.

11.-Influencia del número de etapas.

12.-Influencia del tipo de disolvente.

13.-Extracciones de componentes inorgánicos y acuosos.

14.-Ensayo de extracciones para uso industrial.

Opcional

UESLB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.