ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Depósito de fibra de vidrio con capacidad de 25  l.

Bomba de agua sumergible y de velocidad regulable:

Caudal máximo: 1320  l/h.

Altura máxima: 14 m.

Rectificador de flujo y compuerta de entrada para que el flujo sea uniforme y no haya turbulencia.

Sección de trabajo de dimensiones: 600 x 290 mm, que incluye:

Compuerta de salida para regular la profundidad de la sección de trabajo.

Chapa de acero inoxidable de espesor 1 mm que constituye el ánodo.

Tres hilos de platino de diámetro 0,2 mm y de diferentes longitudes (30, 50, 75 mm) que constituyen tres cátodos intercambiables.

Tres soportes para los diferentes cátodos en forma de horquilla.

Generador de burbujas:

Intensidad máxima: 450 mA. Pausa: 0 – 2000 ms. Pulso: 0 – 2000 ms.

Conjunto de leds sumergibles de luz blanca de intensidad regulable.

Maletín con set de modelos:

Cuatro cilindros de PVC de diferentes tamaños (6, 12, 19, 25 mm de diámetro).

Tres bloques rectangulares de PVC de medidas: 70 x 40 x 25 mm.

Dos guías rectas de metacrilato de longitud 330 mm.

Sección aerodinámica de metacrilato.

Placa plana de metacrilato de extremos redondeados.

Placa plana de metacrilato con un extremo en triángulo y otro extremo rectangular.

Dos placas curvas de metacrilato.

Consola, incluye:

Caja metálica. Interruptor principal.

Interruptor y regulador de la corriente contínua. Display digital para la corriente contínua.

Interruptor y reguladores de los tiempos de los pulsos y de las pausas entre pulsos de corriente.

Display digital para los tiempos de los pulsos y de las pausas entre pulsos de corriente.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 1500 x 700 x 900 mm aprox. Peso: 25 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Observación del flujo alrededor de diferentes obstáculos.

2.-  Comprensión del flujo laminar y turbulento.

3.-  Separación de la capa límite y formación de torbellinos.

4.-  Analogías con el flujo aerodinámico

Posibilidades prácticas adicionales:

5.-  Visualización bidimensional del flujo por burbujas de hidrógeno.

6.-  Análisis cuantitativo de los parámetros del flujo con pequeñas ráfagas de burbujas.

7.-  Visualización y demostración capa límite.

8.-  Demostración de torbellinos de Karman.

9.-  Observación del flujo alrededor de modelos creados por el usuario.

10.-Presentaciones con grabaciones de patrones de flujo usando una video cámara o webcam (no suministrada).

Opcional

UVF/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.