ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “WIT-EIB” incluye los siguientes elementos:

• FP-STR. Bastidor de Montaje con Alimentación Eléctrica de Seguridad.

Estructura de aluminio:

Dos perfiles de aluminio.

Sencillo montaje de componentes mediante tornillos cabeza de martillo.

Posibilidad de trabajo simultáneo de varios alumnos.

Cuatro ruedas giratorias para facilitar el movimiento.

Dimensiones:

Altura de la estructura: 1800 mm.

Altura de útil de trabajo: 1000 mm.

Anchura: 1500 mm.

Clavija de conexión trifásica.

Caja eléctrica de seguridad:

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 kA.

Pulsador de parada de emergencia (230/400 VCA).

Manguera de 5 hilos para conexión al bastidor.

Indicador luminoso de presencia de tensión.

• FP-KIT-4. Kit de Cableado Eléctrico.

100 m de cable gris de 1,5 mm².

100 m de cable marrón de 1,5 mm².

100 m de cable negro de 1,5 mm².

100 m de cable verde/amarillo de 1,5 mm².

25 m de cable apantallado.

• FP-KIT-1/S. Kit de Instalación de Alimentadores Monofásicos.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos.

Portafusible monofásico.

Fusible de cartucho.

Cuadro eléctrico.

Conector macho con clemas.

• FP-KIT-10. Kit de Tubos y Empalmes para Canalización de Cableados.

20 m de tubo de PVC para instalación de cableados.

7 x Caja de registro.

Guía para cableado.

20 x Abrazaderas de cable, 20 mm.

• FP-KIT-37. Kit de Aplique de Techo de Lámparas Fluorescentes.

2 x Tubo fluorescente línea, 8 W (con porta tubos).

• FP-KIT-42. Kit de Lámparas Incandescentes.

4 x Interruptor de iluminación doble vía.

4 x Lámpara halógena encapsulada, 230 V.

Toma monofásica, de 230 VAC.

2 x Interruptor conmutador.

• FP-KIT-68. Kit de Iluminación de Escaleras.

2 x Temporizador de escalera.

2 x Interruptor pulsador 10 A.

• FP-KIT-10/B. Kit de Tubo Rígido.

20 m de tubo rígido de PVC.

10 x Conexión roscada.

5 x Codo para fijación de conductos.

Elementos requeridos (No incluidos):

• CHER. Caja de Herramientas.

Crimpadora.

Estaño.

Metro.

Cinta aislante.

Termorretráctil.

Buscapolos.

Destornillado de estrella y plano.

Llaves Allen.

Soldador y soporte del soldador.

Martillo de goma.

Terminales de conexión.

Bridas.

Cortacables.

Clemas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• FP-KIT-5. Kit de Medida.

Pinza amperimétrica:

Pinza para la medición de corriente alterna sin contacto.

Las pinzas pueden medir:

Corriente.

Voltaje.

Resistencia.

Un comprobador de tensión y continuidad:

Rango de tensión: 12 - 690 VCA.

Detección de rotación de fases en sistemas trifásicos.

Comprobación de la polaridad.

• FP-KIT-32/B. Kit de Interruptores 2.

Interruptor de cruce.

Telerruptor.

Interruptor de impulsos remoto.

Maletín para guardar los interruptores.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1500 x 400 x 1800 mm aprox.  - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cableado e instalación de la protección diferencial y un fusible.

2.- Cableado y encendido de una lámpara con un interruptor simple.

3.- Cableado y encendido de dos lámparas con un interruptor simple.

4.- Cableado e iluminación de una lámpara con un interruptor simple y un portalámparas.

5.- Cableado y encendido de una lámpara desde dos puntos con dos interruptores de conmutación.

6.- Cableado y alumbrado de una lámpara a partir de dos puntos con dos interruptores de conmutación y un portalámparas.

7.- Cableado y encendido de cuatro lámparas halógenas con cuatro interruptores simples junto con dos tubos fluorescentes controlados desde dos puntos con dos interruptores de conmutación.

8.- Cableado y temporización del encendido de una lámpara desde un punto mediante un relé temporizado de escalera y un interruptor pulsador.

9.- Cableado y temporización del encendido de una lámpara desde dos puntos a través de un relé temporizado de escalera y dos interruptores pulsadores.

10.- Cableado y encendido de una lámpara controlado desde un telerruptor con dos pulsadores.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

WIT-EIB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.