SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’unité “WIT-IEM” comprend les éléments suivants :

• FP-STR. Cadre de Montage avec Alimentation Électrique Sûre.

Cadre en aluminium :

Deux jambes de force en aluminium.

Assemblage facile des composants à l’aide de vis à tête marteau.

Possibilité de travail simultané de plusieurs étudiants.

Quatre roulettes pivotantes pour faciliter le déplacement.

Dimensions :

Hauteur de la structure : 1800 mm.

Hauteur utile de travail : 1000 mm.

Largeur : 1500 mm.

Prise de raccordement triphasée.

Boîtier électrique sécurisé :

Différentiel magnétothermique, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Champignon d’arrêt d’urgence (230/400 VCA).

Tuyau à 5 fils pour la connexion au châssis.

Témoin de présence de tension.

• FP-KIT-4. Kit de Câblage Électrique.

100 mètres de fil gris de 1,5 mm².

100 mètres de fil brun de 1,5 mm².

100 mètres de fil noir de 1.5 mm².

100 mètres de fil vert/jaune de 1,5 mm².

25 mètres de fil blindé.

• FP-KIT-10. Kit de Tuyaux et Raccords pour Câblage.

20 mètres de tuyaux en PVC pour l’installation du câblage.

7 x boîtier électrique.

Guide de câblage.

20 x Colliers pour câble de 20 mm.

• CHER. Boîte à Outils.

Pince à sertir.

Fer à repasser.

Compteur.

Ruban isolant.

Thermo rétractable.

Trouve-trous.

Tournevis cruciforme étoile et plat.

Clés Allen.

Fer à souder et support pour fer à souder.

Marteau en caoutchouc.

Bornes de raccordement.

Brides.

Coupe-file.

Pinces.

Pince à dénuder.

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce multimètre numérique 3 ½ chiffres, avec des câbles à terminaison double jack d’environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, nous pourrons mesurer :

La tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• FP-KIT-5. Kit de Mesure.

Pince de mesure :

Pince pour les mesures de courant alternatif/direct sans contact.

La pince peut mesurer :

Le courant.

La tension.

La résistance.

Un testeur de tension et de continuité :

Plage de tension : 12 – 690 VCA.

Détection de la rotation des phases dans les systèmes triphasés.

Testeur de polarité.

• FP-KIT-6. Kit de Commande Et de Signalisation.

Trois commutateurs :

Commutateur à deux positions.

Trois lampes de signalisation :

Tension nominale : 230 VCA.

Trois lampes (rouge, jaune et verte).

Bouton d’arrêt d’urgence. (230/400 VCA) :

Tension d’alimentation : 230/400 VCA.

• FP-KIT-7. Kit de Démarrage Manuel pour Moteur à Induction Triphasé à Cage d’Écureuil.

Démarreur étoile-triangle manuel :

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur étoile-triangle trois positions :

0 : Circuit ouvert.

Y : Connexion en étoile.

Δ : Connexion en triangle.

Démarreur manuel direct :

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur à deux positions (ON/OFF) :

0 : Circuit ouvert.

1 : Circuit fermer.

Démarreur direct manuel avec inversion :

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Connexion directe.

2 : Connexion inverse.

• FP-KIT-3. Kit d’Installation du Contrôleur de Moteur CA.

Contrôleur de fréquence :

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Puissance nominale : 0,4 kW.

Connexions de tension de sortie PWM :

Triphasé : 230 V CA.

Potentiomètre pour la vitesse de commande du moteur à induction.

Affichage de réglage et de visualisation des paramètres de la machine.

Filtre EMC/EMI pour limiter les interférences électromagnétiques.

Potentiomètre.

Armoire de commande avec porte :

Dimensions:

Hauteur : 500 mm.

Largeur : 400 mm.

Profondeur : 200 mm.

• EMT7-E. Moteur Triphasé Aynchrone à Cage d’Écureuil.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230/400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50/60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesses : 2730 r.p.m.

Courant nominal : 1,67/ 0,97 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• FP-DLT. Temporisateur.

Tension nominale : 400 VCA.

Tension d’alimentation : 24 V.

Potentiomètres à régler :

Heure de départ.

Tension de démarrage.

Temps d’arrêt.

• FP-KIT-15. Kit de Protections pour Moteurs Électriques.

Relais thermique :

Tension nominale des contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale de la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts:

Un contact normalement ouvert triphasé (NO) pour le circuit de puissance.

Relais de surintensité.

Tension nominale des contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale de la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts:

Un contact normalement ouvert triphasé (NO) pour le circuit de puissance.

• FP-KIT-12. Kit de Mesure CA.

Ampèremètre AC (0 – 2,5 A):

Plage de mesure : 0 – 2,5 ADC.

Voltmètre AC (0 – 400 V) :

Plage de mesure : 0 - 400 VCA.

• FP-KIT-9. Kit Contacteur 400 VAC.

Cinq disjoncteurs tripolaires :

Tension nominale des bornes de puissance : 400 VCA.

Tension nominale des bornes de commande : 230 VCA.

Bobine de tension nominale : 230 VCA.

Contacts auxiliaires : 3 NO / 2 NC.

• FP-ESS. Démarreur Électronique.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant nominal : 3,6 A.

Puissance nominale : 1,5 kW.

Indice de protection : IP20.

Trois phases.

Potentiomètre de réglage pour le réglage de la rampe d’accélération/décélération.

Potentiomètre de réglage de la tension de démarrage.

• TRANS03. Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension d’alimentation nominale : 400 VAC (3PH).

Tension de sortie nominale : 3 x 230 VAC (3PH+N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Connexion du transformateur : YY0.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• EMT5-E. Moteur à Courant Continu Excitation Série/Shunt/Compound.

Puissance nominale : 300 W.

Tension d’induit : 200 VCC.

Tension d’excitation : 230 VCC.

Courant d’induit : 1,5 A.

Courant d’excitation : 0,4 A.

Vitesses: 3400/7500 r.p.m.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• FP-KIT-2. Kit d’Installation de Contrôleur de Moteur à Courant Continu.

Contrôleur de moteur à courant continu :

Tension d’alimentation : 230 VCA (PH + N).

Trois interrupteurs ON/OFF :

Interrupteur marche-arrêt.

Commutateur d’activation de la commande star/stop.

Commutateur de rétroaction de dynamo tacho interne.

Deux potentiomètres :

Contrôle de vitesse.

Contrôle du couple.

Terminaux :

Bornes du rotor.

Terminaux d’excitation.

Bornes dynamo tachy.

Trois leds d’état du driver : (rouge, jaune et verte).

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Armoire de commande avec porte :

Dimensions:

Hauteur : 500 mm.

Largeur : 400 mm.

Profondeur : 200 mm.

Rail coupé, 2 m.

Goulotte grise pour câblage, 2 m.

200 W, moteur à courant continu avec rotor bobiné.

• EMT6-E. Moteur-Générateur Industriel Synchrone Triphasé de Excitation Indépendante.

Puissance nominale : 250 W.

Tension de sortie nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Courant de sortie nominal : 1 A.

Courant d’excitation nominal : 0,25 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• FP-KIT-13. Kit de Régulation CC (en option).

Régulateur automatique CC :

Régulateur d’excitation du générateur.

Potentiomètre de contrôle manuel du courant d’excitation.

Bouton ON / OFF.

• EMT9-E. Moteur Industriel Dahlander, 2 vitesses.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3x 400 VAC.

Fréquence : 50/60 Hz.

Nombre de pôles : 4.

Vitesse : 1400/2800 r.p.m.

Courant nominal : 1,2 / 1,55 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• FP-KIT-14. Kit de Contrôle Moteur Dahlander.

Commutateur manuel à enroulements indépendants.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Enroulement 1.

2 : Enroulement 2.

• EMT11-E. Moteur Industriel à Cage d’Écureuil 1PH Démarré par un Condenseur.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Vitesse : 2780 r.p.m.

Courant nominal : 2,53 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• FP-KIT-11. Kit de Mesure CC.

Ampèremètre DC (0 – 2,5 A).

Plage de mesure : 0 – 2,5 ADC.

Voltmètre CC (0 – 250 V).

Plage de mesure : 0 – 250 VCC.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

Dimensions : 1500 x 400 x 1800 mm approx. Poids: 80 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage des protections des moteurs AC.

2.- Câblage du démarreur manuel direct du moteur AC.

3.- Câblage du démarreur manuel direct du moteur AC avec inversion.

4.- Câblage du démarrage manuel étoile-triangle du moteur AC.

5.- Câblage et mise en service d’un contrôleur de fréquence AC connecté à un moteur AC triphasé à cage d’écureuil.

6.- Câblage d’un démarreur progressif électronique pour moteurs à courant alternatif.

7.- Câblage d’un moteur avec temporisateur.

Avec les éléments supplémentaires recommandés:

8.- Installation et câblage du moteur à courant continu à rotor bobiné, de son système de protection et de ses circuits d’alimentation et de contrôle.

9.- Installation et câblage de collecteurs manuels pour les opérations d’inversion du moteur DC à rotor bobiné.

10.- Installation et câblage du moteur triphasé Dahlander, de son système de protection et de ses circuits de puissance et de contrôle.

11.- Variation manuelle de la vitesse du moteur triphasé Dahlander.

12.- Opérations d’inversion manuelle du moteur triphasé Dahlander.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

WIT-IEM/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.