ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “WIT-IEP” incluye los siguientes elementos:

• FP-STR. Bastidor de Montaje con Alimentación Eléctrica de Seguridad.

Estructura de aluminio:

Tres perfiles de aluminio.

Sencillo montaje de componentes mediante tornillos cabeza de martillo.

Posibilidad de trabajo simultáneo de varios alumnos.

Cuatro ruedas giratorias para facilitar el movimiento.

Dimensiones:

Altura de la estructura: 1800 mm.

Altura de útil de trabajo: 1000 mm.

Anchura: 1500 mm.

Clavija de conexión trifásica.

Caja eléctrica de seguridad:

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 kA.

Pulsador de parada de emergencia (230/400 VCA).

Manguera de 5 hilos para conexión al bastidor.

Indicador luminoso de presencia de tensión.

• FP-KIT-1. Kit de Instalación de Alimentadores.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Portafusible trifásico encapsulado.

Fusibles de cartucho.

Cuadro eléctrico.

• FP-KIT-4. Kit de Cableado Eléctrico.

100 m de cable gris de 1,5 mm².

100 m de cable marrón de 1,5 mm².

100 m de cable negro de 1,5 mm².

100 m de cable verde/amarillo de 1,5 mm².

25 m de cable apantallado.

• FP-KIT-9. Kit de Contactores de 400 VCA.

Cinco contactores tripolares:

Tensión nominal de los contactos de potencia: 400 VCA.

Tensión nominal para contactos de control: 230 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control: 230 VCA.

Contactos auxiliares: 3 NO / 2 NC.

Maletín para guardar los contactores

• FP-KIT-10. Kit de Tubos y Empalmes para Canalización de Cableados.

20 m de tubo de PVC para instalación de cableados.

7 x Caja de registro.

Guía para cableado.

20 x Abrazaderas de cable, 20 mm.

• FP-KIT-24. Kit de Interruptores Diferenciales.

Interruptor diferencial selectivo (S) de 4 polos, 63 A, 300 mA, A.

Interruptor diferencial de 2 polos, 25 A, 300mA, A.

Interruptor diferencial de 2 polos, 25 A, 10mA, A.

Interruptor diferencial de 2 polos, 25 A, 30mA, AC.

Maletín para guardar los interruptores diferenciales.

• FP-KIT-25. Kit de Interruptores Magnetotérmicos.

Interruptor magnetotérmico de 4 polos, 16 A, curva C, 6 kA.

Interruptor magnetotérmico de 2 polos, 10 A, curva C, 6 kA.

Interruptor magnetotérmico de 2 polos, 6 A, curva C, 6 kA.

Interruptor magnetotérmico de 2 polos, 6 A, curva B, 6 kA.

Maletín para guardar los interruptores relés térmicos.

• FP-KIT-27. Kit de Relés Térmicos.

Relé térmico:

Trifásico.

Rango de corriente regulable: 2,5 - 4 A.

Contactos auxiliares: NA / NC.

Contactor 4P, 230 VCA.

Relé térmico electrónico:

Trifásico.

Rango de corriente regulable: 1 - 4 A.

Contactos auxiliares: NA / NC.

Contactor 4P, 230 VCA.

Maletín para guardar los interruptores relés térmicos

• FP-KIT-28. Kit de Protección de Sobretensión.

Supresor de tensión transitoria: 3P + 1P.

Protege de sobretensiones transitorias.

Clase: 2

Maletín para guardar los supresores de tensión transitoria.

• FP-KIT-30. Kit de Prueba de Protecciones Eléctricas.

Equipo para inyectar corriente regulable diferencial de prueba:

Rango de corriente: 0 - 100 mA.

Equipo para inyectar corriente regulable de prueba de magnetotérmicos:

Rango de corriente: 0 - 150 A.

Elementos requeridos (No incluidos):

• CHER. Caja de Herramientas.

Crimpadora.

Estaño.

Metro.

Cinta aislante.

Termorretráctil.

Buscapolos.

Destornillado de estrella y plano.

Llaves Allen.

Soldador y soporte del soldador.

Martillo de goma.

Terminales de conexión.

Bridas.

Cortacables.

Clemas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• FP-KIT-5. Kit de Medida.

Pinza amperimétrica:

Pinza para la medición de corriente alterna sin contacto.

Las pinzas pueden medir:

Corriente.

Voltaje.

Resistencia.

Un comprobador de tensión y continuidad:

Rango de tensión: 12 - 690 VCA.

Detección de rotación de fases en sistemas trifásicos.

Comprobación de la polaridad.

• FP-KIT-10/B. Kit de Tubo Rígido.

20 m de tubo rígido de PVC.

10 x Conexión roscada.

5 x Codo para fijación de conductos.

• FP-KIT-26. Kit de Transformadores de Aislamiento.

Transformador de aislamiento monofásico 230/230 VCA, 400 VA.

Transformador de aislamiento monofásico 230/24 VCA, 100 VA.

Transformador de aislamiento trifásico 230/230 VCA.

• FP-KIT-31. Kit de Línea Trifásica con Simulación de Faltas.

Sección de línea trifásica con conductor de neutro y tierra.

Equipo multifunción para simulación de faltas a tierra.

• FP-KIT-29. Kit de Instalación de Tierras.

Resistencia variable de puesta a tierra.

Tensión nominal: 230 VCA.

Colector de tierra.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1500 x 400 x 1800 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Identificación de conexiones y cableado del interruptor diferencial bipolar tipo AC.

2.- Identificación de conexiones y cableado del interruptor diferencial bipolar tipo A.

3.- Identificación de conexiones y cableado de interruptor diferencial tetrapolar selectivo (S) tipo A.

4.- Identificación de conexiones y cableado del interruptor magnetotérmico bipolar.

5.- Identificación de conexiones y cableado del interruptor magnetotérmico tetrapolar.

6.- Identificación de conexiones y cableado del interruptor magnetotérmico para instalaciones trifásicas con neutro.

7.- Identificación de conexiones y cableado del interruptor magnetotérmico para instalaciones trifásicas sin neutro.

8.- Identificación de conexiones y cableado del relé térmico.

9.- Identificación de conexiones y cableado del relé electrónico para sobrecargas.

10.- Identificación de conexiones y cableado del supresor de tensión transitoria.

11.- Instalación de transformador de aislamiento.

12.- Instalación de fusibles de protección.

13.- Verificación del grado de selectividad de las protecciones.

14.- Verificación corriente/tiempo de disparo del magnetotérmico según curva de disparo C.

15.- Verificación corriente/tiempo de disparo del magnetotérmico según curva de disparo B.

16.- Ajuste de la corriente de disparo del relé térmico.

17.- Ajuste de la corriente de disparo del relé electrónico.

18.- Cableado del transformador monofásico.

19.- Cableado del transformador trifásico (opcional).

20.- Simulación de defecto a tierra y selectividad de las protecciones (opcional).

21.- Inyección de corriente diferencial para la actuación de los interruptores diferenciales (opcional).

22.- Inyección de corriente para la actuación de los interruptores magnetotérmicos (opcional).

23.- Simulación de faltas a tierra con el equipo multifunción.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

WIT-IEP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.