ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “WIT-ILI” incluye los siguientes elementos:

• FP-STR. Bastidor de Montaje con Alimentación Eléctrica de Seguridad.

Estructura de aluminio:

Tres perfiles de aluminio.

Sencillo montaje de componentes mediante tornillos cabeza de martillo.

Posibilidad de trabajo simultáneo de varios alumnos.

Cuatro ruedas giratorias para facilitar el movimiento.

Dimensiones:

Altura de la estructura: 1800 mm.

Altura de útil de trabajo: 1000 mm.

Anchura: 1500 mm.

Clavija de conexión trifásica.

Caja eléctrica de seguridad:

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 kA.

Pulsador de parada de emergencia (230/400 VCA).

Manguera de 5 hilos para conexión al bastidor.

Indicador luminoso de presencia de tensión.

• FP-KIT-4. Kit de Cableado Eléctrico.

100 m de cable gris de 1,5 mm².

100 m de cable marrón de 1,5 mm².

100 m de cable negro de 1,5 mm².

100 m de cable verde/amarillo de 1,5 mm².

25 m de cable apantallado.

• FP-KIT-10. Kit de Tubos y Empalmes para Canalización de Cableados.

20 m de tubo de PVC para instalación de cableados.

7 x Caja de registro.

Guía para cableado.

20 x Abrazaderas de cable, 20 mm.

• FP-KIT-32. Kit de Interruptores 1.

2 x Interruptor.

2 x Interruptor doble.

2 x Conmutador.

2 x Pulsador.

Interruptor de cruce.

Maletín para guardar los interruptores.

• FP-KIT-33. Kit de Regulación de Iluminación.

Dimmer para lámpara LED.

Dimmer para lámpara incandescente.

Regulador universal RLC/LED/CFL.

Maletín para guardar los reguladores.

• FP-KIT-34. Kit de Relés de Iluminación.

2 x Relé temporizador.

Relé interruptor:

Tensión de bobina: 230 VCA.

Relé conmutador:

Tensión de bobina: 24 VCC.

Fuente de alimentación 24 VCC.

Maletín para guardar los relés y la fuente.

• FP-KIT-37. Kit de Aplique de Techo de Lámparas Fluorescentes.

2 x Tubo fluorescente línea, 8 W (con porta tubos).

• FP-KIT-38. Kit de Lámparas de Vapor de Mercurio.

2 x Lámpara de vapor de mercurio.

Tensión nominal: 230 VCA.

Potencia aprox: 250 W.

2 x Campana industrial cubrelámparas + casquillo E40.

Maletín para guardar las lámparas.

• FP-KIT-39. Kit de Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión.

2 x Lámpara de vapor de sodio de alta presión.

Tensión nominal: 230 VCA.

Potencia aprox: 250 W.

2 x Campana industrial cubrelámparas + casquillo E40.

Maletín para guardar las lámparas.

• FP-KIT-40. Kit de Lámparas de Vapor de Sodio de Baja Presión.

2 x Lámpara de vapor de sodio de baja presión.

Tensión nominal: 230 VCA.

Potencia aprox: 250 W.

2 x Campana industrial cubrelámparas + casquillo E40.

Maletín para guardar las lámparas.

• FP-KIT-41. Kit de Lámparas de Haluro Metálico.

2 x Lámpara de vapor de haluro metálico.

Tensión nominal: 230 VCA.

Potencia aprox: 150 W.

2 x Campana industrial cubrelámparas.

2 x Casquillo E27 para lámpara.

Maletín para guardar las lámparas.

• FP-KIT-42. Kit de Lámparas Incandescentes.

4 x Interruptor de iluminación doble vía.

4 x Lámpara halógena encapsulada, 230 V.

Toma monofásica, de 230 VAC.

2 x Interruptor conmutador.

• FP-KIT-43. Kit de Lámparas LED.

2 x Lámpara LED.

Tensión nominal: 230 VCA.

Potencia aprox: 20 W.

2 x Campana industrial cubrelámparas.

2 x Casquillo E27 para lámpara.

Maletín para guardar las lámparas.

Elementos requeridos (No incluidos):

• CHER. Caja de Herramientas.

Crimpadora.

Estaño.

Metro.

Cinta aislante.

Termorretráctil.

Buscapolos.

Destornillado de estrella y plano.

Llaves Allen.

Soldador y soporte del soldador.

Martillo de goma.

Terminales de conexión.

Bridas.

Cortacables.

Clemas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• FP-KIT-10/B. Kit de Tubo Rígido.

20 m de tubo rígido de PVC.

10 x Conexión roscada.

5 x Codo para fijación de conductos.

• FP-KIT-5. Kit de Medida.

Pinza amperimétrica:

Pinza para la medición de corriente alterna sin contacto.

Las pinzas pueden medir:

Corriente.

Voltaje.

Resistencia.

Un comprobador de tensión y continuidad:

Rango de tensión: 12 - 690 VCA.

Detección de rotación de fases en sistemas trifásicos.

Comprobación de la polaridad.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones : 1500 x 400 x 1800 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cableado, instalación, encendido y regulación  para lámparas fluorescentes.

2.- Cableado y encendido de la lámpara de vapor de mercurio.

3.- Cableado y encendido de la lámpara de vapor de sodio de alta presión.

4.- Cableado y encendido de la lámpara de vapor de sodio de baja presión.

5.- Cableado y encendido de la lámpara de haluro metálico.

6.- Cableado, encendido y regulación de la lámpara incandescente.

7.- Cableado, encendido y regulación de la lámpara LED.

8.- Cableado y encendido de una lámpara gobernada por un interruptor.

9.- Cableado y encendido de una lámpara gobernada por dos interruptores

10.- Cableado y encendido de una lámpara gobernada por un interruptor doble.

11.- Cableado y encendido de dos lámparas gobernadas por un interruptor doble.

12.- Cableado y encendido de una lámpara gobernada por un conmutador.

13.- Cableado y encendido de dos lámparas gobernadas por un conmutador.

14.- Cableado y encendido de una lámpara  gobernada desde más de dos puntos.

15.- Cableado y encendido temporizado de luz de escalera desde un punto.

16.- Cableado y encendido temporizado de luz de escalera desde dos puntos.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

WIT-ILI/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.