SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “WIT-ISE” comprend les éléments suivants :

• FP-STR. Cadre de Montage avec Alimentation Électrique Sûre.

Cadre en aluminium :

Deux jambes de force en aluminium.

Assemblage facile des composants à l’aide de vis à tête marteau.

Possibilité de travail simultané de plusieurs étudiants.

Quatre roulettes pivotantes pour faciliter le déplacement.

Dimensions :

Hauteur de la structure : 1800 mm.

Hauteur utile de travail : 1000 mm.

Largeur : 1500 mm.

Prise de raccordement triphasée.

Boîtier électrique sécurisé :

Différentiel magnétothermique, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Champignon d’arrêt d’urgence (230/400 VCA).

Tuyau à 5 fils pour la connexion au châssis.

Témoin de présence de tension.

• FP-KIT-4. Kit de Câblage Électrique.

100 mètres de fil gris de 1,5 mm².

100 mètres de fil brun de 1,5 mm².

100 mètres de fil noir de 1.5 mm².

100 mètres de fil vert/jaune de 1,5 mm².

25 mètres de fil blindé.

• FP-KIT-9. Kit Contacteur 400 VAC.

Cinq disjoncteurs tripolaires :

Tension nominale des bornes de puissance : 400 VCA.

Tension nominale des bornes de commande : 230 VCA.

Bobine de tension nominale : 230 VCA.

Contacts auxiliaires : 3 NO / 2 NC.

• FP-KIT-10. Kit de Tuyaux et Raccords pour Câblage.

20 mètres de tuyaux en PVC pour l’installation du câblage.

7 x boîtier électrique.

Guide de câblage.

20 x Colliers pour câble de 20 mm.

• FP-KIT-56. Kit de Câblage Réseau.

2 x Relais de synchronisme.

Relais de surveillance du courant, 24 V.

Indicateur d'éclairage rouge, 22 mm.

Indicateur d'éclairage vert, 22 mm.

Commutateur.

2 x Bouton poussoir.

• FP-KIT-58. Kit de Fusible.

Fusible 10 x 2 A.

Fusible 10 x 10 A.

Éléments requis (Non inclus) :

• CHER. Boîte à Outils.

Pince à sertir.

Fer à repasser.

Compteur.

Ruban isolant.

Thermo rétractable.

Trouve-trous.

Tournevis cruciforme étoile et plat.

Clés Allen.

Fer à souder et support pour fer à souder.

Marteau en caoutchouc.

Bornes de raccordement.

Brides.

Coupe-file.

Pinces.

Pince à dénuder.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce module dispose d’un multimètre numérique d’environ 3 ½ chiffres, avec des câbles à terminaison double jack d’environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, nous pourrons mesurer :

La tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• FP-KIT-10/B. Kit Tube Rigide.

Tube rigide en PVC de 20 m.

10 connecteurs filetés.

5 x Coude pour le serrage des conduits.

• FP-KIT-5. Kit de Mesure.

Pince de mesure :

Pince pour les mesures de courant alternatif/direct sans contact.

La pince peut mesurer :

Le courant.

La tension.

La résistance.

Un testeur de tension et de continuité :

Plage de tension : 12 – 690 VCA.

Détection de la rotation des phases dans les systèmes triphasés.

Testeur de polarité.

• EMT7-E. Moteur Industriel à Cage d'Écureuil.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230/400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50/60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesses : 2730 r.p.m.

Courant nominal : 1,67/ 0,97 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• EMT9-E. Moteur Industriel Dahlander, 2 vitesses.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Nombre de pôles : 4.

Vitesse : 1400/2800 r.p.m.

Courant nominal : 1,2 / 1,55 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• EMT10-E. Moteur Industriel à Cage d'Écureuil 3PH, 2 vitesses.

Puissance nominale : 240/370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Vitesse : 900/1420 r.p.m.

Courant nominal : 1,05 / 1,35 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

- Dimensions : 1500 x 400 x 1800 mm approx. - Poids : 80 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Exercices d'apprentissage sur les techniques de câblage telles que le câblage plat, le câblage de canal et le câblage de chambre.

2.- Configuration et mise en service de circuits incorporant ces technologies.

3.- Commande de contacteur avec disjoncteur.

4.- Commande de contacteur avec mode pas à pas.

5.- Commande de contacteur avec auto-maintien

6.- Commande de contacteur avec deux emplacements de fonctionnement.

7.- Circuit d'inversion avec contacteurs.

8.- Connexions séquentielles forcées avec circuit de courant principal

9.- Verrouillage d'une commande de contacteur.

10.- Contrôle des contacteurs à relais temporisé

11.- Circuits contacteurs pour moteurs à 2 vitesses et 2 enroulements séparés.

12.- Circuit Dahlander avec contacteurs.

13.- Circuit étoile-triangle avec contacteurs.

14.- Circuit de démarrage pour un moteur à bagues collectrices.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

WIT-ISE/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.