SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'unité “WIT-KNX” comprend les éléments suivants :

L'Unité de Base WIT-KNX, “WIT-KNX-UB”, comprend les éléments suivants :

• FP-STR. Cadre de Montage avec Alimentation Électrique Sûre.

Cadre en aluminium :

Deux jambes de force en aluminium.

Assemblage facile des composants à l'aide de vis à tête marteau.

Possibilité de travail simultané de plusieurs étudiants.

Quatre roulettes pivotantes pour faciliter le déplacement.

Dimensions :

Hauteur de la structure : 1800 mm.

Hauteur utile de travail : 1000 mm.

Largeur : 1500 mm.

Prise de raccordement triphasée.

Boîtier électrique sécurisé :

Différentiel magnétothermique, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Champignon d'arrêt d'urgence (230/400 VCA).

Tuyau à 5 fils pour la connexion au châssis.

Témoin de présence de tension.

• Interface de Programmation USB/TP.

Type : Interface de programmation USB/TP pour dispositifs KNX.

Connexion : Port USB pour la connexion aux unités de programmation.

Compatibilité : Compatible avec le logiciel de programmation KNX.

Fonctions : Permet la programmation et la configuration des unités KNX via une interface conviviale.

• Alimentation KNX.

Alimentation pour unités KNX, 320 mA.

Protections : Comprend des protections contre les surcharges, les courts-circuits et la surchauffe.

• CHER. Boîte à Outils.

Pince à sertir.

Fer à repasser.

Compteur.

Ruban isolant.

Thermo rétractable.

Trouve-trous.

Tournevis cruciforme étoile et plat.

Clés Allen.

Fer à souder et support pour fer à souder.

Marteau en caoutchouc.

Bornes de raccordement.

Brides.

Coupe-file.

Pinces.

Pince à dénuder.

• Câble de Communication TP-BUS.

Câble de communication pour le bus TP KNX.

Longueur : 100 m.

Connecteurs : Connecteurs KNX standard aux deux extrémités.

Application : Convient pour une connexion fiable d'dispositifs KNX dans le réseau de bus TP.

• Tubes et Raccords pour Goulottes de Câbles.

Tubes et accessoires pour goulottes de câblage KNX.

Accessoires : Y compris les joints et les supports pour une installation polyvalente.

Ils permettent un passage de câbles sécurisé dans les installations KNX.

• Disjoncteurs à Courant Résiduel et Disjoncteurs.

Disjoncteurs, 2P (4 unités).

Courant nominal : 16 A.

Protection contre les surcharges et les courts-circuits.

Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités, 2P (2 unités).

Courant nominal : 16 A.

Sensibilité : 30 mA.

Protection contre les surcharges et les courts-circuits.

• Multimètre Numérique.

Ce module dispose d'un multimètre numérique d'environ 3 ½ chiffres, avec des câbles à terminaison double jack d'environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, nous pourrons mesurer :

La tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• Pince Ampèremétrique.

* Remarque : Les spécifications sont approximatives et peuvent varier selon le modèle et le fabricant spécifiques.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

• WIT-KNX-LIC. Pratiques de Câblage d’Éclairage avec KNX.

Boîte de Distribution Électrique pour l'installation de Protections et d'Dispositifs KNX.

Type : Coffret de Distribution Électrique pour Installations KNX.

Matériau : Acier galvanisé.

Dimensions : 40 cm x 30 cm x 15 cm.

Compartiments : Deux compartiments pour protections et dispositifs KNX.

Montage : Montage mural avec supports renforcés.

Capteur de Présence KNX.

Capteur de présence pour systèmes KNX.

Technologie : Infrarouge.

Angle de détection : 180 degrés.

Alimentation : 24 VCC.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Capteur de Luminosité KNX.

Capteur de luminosité pour systèmes KNX.

Plage de mesure : 1 lux à 1 000 lux.

Alimentation : 24 VCC.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Ajustement automatique : Oui.

Luminaires LED.

Type : luminaires LED pour systèmes KNX.

Puissance : 10 W.

Température de couleur : 3000 K.

Contrôle : Gradation et gradation par contrôleurs KNX.

Module de Sortie Binaire KNX.

Type : Module de sortie binaire pour systèmes KNX.

Nombre de canaux : 4.

Charge maximale par canal : 16 A.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Module d'Entrée Binaire KNX.

Type : Module d'entrée binaire pour systèmes KNX.

Nombre de canaux : 8.

Type d'entrée : 230 VCA.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Bouton-poussoir KNX.

Bouton poussoir pour systèmes KNX.

Nombre de boutons : 2.

Fonctions : Configurable pour marche, arrêt et scènes.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Contrôleur de Passerelle KNX/DALI.

Contrôleur de passerelle pour l'intégration entre les systèmes KNX et DALI.

Fonctions : Contrôle unifié des luminaires DALI depuis le système KNX.

Connexion : Interface de connexion standard KNX et DALI.

Contrôleur de Lumière DALI.

Type : Contrôleur d'éclairage pour systèmes DALI.

Fonctions : Contrôle avancé des luminaires DALI.

Connexion : Interface de connexion DALI standard.

Contrôleur de Pièce KNX avec Écran Tactile.

Contrôleur d'ambiance avec écran tactile pour systèmes KNX.

Taille de l'écran : 5 pouces.

Fonctions : Contrôle intuitif des unités KNX, des scénarios et de la température ambiante.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

* Remarque : Les spécifications sont approximatives et peuvent varier en fonction du modèle spécifique et du fabricant.

• WIT-KNX-HVAC. Unité de Câblage HVAC avec KNX.

Boîte de Distribution Électrique pour l'Installation de Protections et d'Dispositifs KNX.

Type : Coffret de distribution électrique pour installations KNX.

Matériau : Acier galvanisé.

Dimensions : 50 cm x 40 cm x 20 cm.

Compartiments : Trois compartiments pour protections et unités KNX.

Montage : Montage mural avec supports renforcés.

Contrôleur de Pièce KNX avec Écran Tactile.

Type : Contrôleur d'ambiance avec écran tactile pour systèmes KNX.

Taille de l'écran : 7 pouces.

Fonctions : Contrôle intuitif des unités KNX, scénarios, température ambiante et visualisation des données.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Contrôleur de Ventilo-convecteur KNX à Quatre et Deux Tuyaux.

Type : Contrôleur de ventilo-convecteur KNX.

Tuyauterie : Disponible en versions à quatre tubes et à deux tubes.

Fonctions : Contrôle de la température et de la vitesse du ventilateur.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Détecteur de Température et de Présence KNX.

Type : Détecteur de température et de présence pour systèmes KNX.

Plage de température : -10 °C à 50 °C.

Angle de détection : 120 degrés.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Module de Sortie Binaire KNX.

Type : Module de sortie binaire pour systèmes KNX.

Nombre de canaux : 6.

Charge maximale par canal : 15 A.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Boîte de Simulation de Température Ambiante.

Type : Boîtier simulateur pour simuler les conditions de température ambiante.

Contrôles : Réglage de température simulé.

Indicateurs : Affichage numérique de la température simulée.

Connexion : Connecteur pour systèmes KNX.

Voltmètres Analogiques 0 – 10 V.

Type : Voltmètres analogiques pour surveiller les signaux de commande.

Plage : 0 – 10 V.

Connexion : Connecteur 4 mm.

Fonctions : Affichage en temps réel des tensions dans le système KNX.

Entraînement à Fréquence Variable pour le Contrôle de la Vitesse du Ventilateur.

Type : Variateur de fréquence pour systèmes KNX.

Plage de fréquence : 0 – 100 Hz.

Contrôle : Réglage de la vitesse du ventilateur.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Moteur avec Ventilateur et Résistance Chauffante avec Contrôleur 0 – 10 VCC.

Type : Moteur avec ventilateur et résistance chauffante pour systèmes KNX.

Contrôle : 0 – 10 VCC.

Fonctions : Contrôle de la ventilation et du chauffage.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Disjoncteurs.

Type : Disjoncteurs pour un contrôle supplémentaire.

Fonctions : Paramétrage de scénarios et de conditions marche/arrêt.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

* Remarque : les spécifications sont approximatives et peuvent varier en fonction du modèle spécifique et du fabricant.

• WIT-KNX-BC. Pratiques de Câblage des Stores avec KNX.

Contrôleur de Pièce KNX avec Écran Tactile.

Type : Contrôleur d'ambiance avec écran tactile pour systèmes KNX.

Taille de l'écran : 5 pouces.

Fonctions : Contrôle intuitif des unités KNX, scénarios et visualisation des données.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Coffret de Distribution Électrique pour l'Installation de Protections et Dispositifs KNX.

Type : Coffret de distribution électrique pour installations KNX.

Matériau : ABS résistant au feu.

Dimensions : 40 cm x 30 cm x 15 cm.

Compartiments : Deux compartiments pour protections et dispositifs KNX.

Montage : Montage mural avec supports renforcés.

Module d'Entrée Binaire KNX.

Type : Module d'entrée binaire pour systèmes KNX.

Nombre de canaux : 8.

Fonctions : Détection d'événements et signaux d'entrée.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Module à Bouton-poussoir.

Type : Module à bouton-poussoir pour systèmes KNX.

Nombre de boutons poussoirs : 6.

Fonctions : Contrôle manuel des unités et scénarios KNX.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Module de Sortie Binaire KNX pour le Contrôle des Stores.

Type : Module de sortie binaire pour la commande de volets dans les systèmes KNX.

Nombre de canaux : 4.

Fonctions : Commande de montée et de descente des stores.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Capteur de Luminosité KNX.

Type : Capteur de luminosité pour systèmes KNX.

Plage de mesure : 0 – 1000 lux.

Fonctions : Détection des niveaux de lumière ambiante.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Système de Moteur d'Obturation.

Type : Système de commande de volets intégré.

Composants : Moteur de volet roulant et système de contrôle KNX.

Fonctions : Automatisation de l'ouverture et de la fermeture des stores.

Connexion : Intégration avec les modules KNX.

* Remarque : Les spécifications sont approximatives et peuvent varier en fonction du modèle spécifique et du fabricant.

• WIT-KNX-SFC. Pratiques de Câblage de Sécurité avec KNX : Incendie, Anti-intrusion, Inondations, etc.

Boîte de Distribution Électrique pour L'installation de Protections et d'Dispositifs KNX.

Type : Coffret de distribution électrique pour installations KNX.

Matériau : Acier résistant.

Dimensions : 50 cm x 40 cm x 20 cm.

Compartiments : Trois compartiments pour protections et dispositifs KNX.

Montage : Montage mural avec supports renforcés.

Détecteur d'Intrusion et Zones de Sécurité KNX.

Type : Détecteur d'intrusion KNX.

Zones de sécurité : Quatre zones configurables.

Fonctions : Détection de mouvement et activation des zones de sécurité.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Boîte de Sonnerie pour Simulation d'Alarme (3 unités).

Type : Buzzer box pour simulation d’alarme. Nombre de buzzers : 3.

Fonctions : Émission de sons d'alarme simulés.

Connexion : Alimentation et activation via sortie binaire KNX.

Sortie Binaire KNX (pour l'Activation de l'Alarme).

Type : module de sortie binaire KNX.

Nombre de canaux : 1.

Fonctions : Activation et désactivation d'alarme.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Disjoncteurs (4 unités).

Type : Disjoncteurs.

Nombre d'interrupteurs : 4.

Fonctions : Contrôle de circuits spécifiques.

Connexion : Installation dans un coffret de distribution électrique KNX.

Moteur à Induction.

Fonctions : Simulation et contrôle de charge électrique via module de sortie KNX.

Connexion : Alimentation et contrôle KNX.

Détecteur de Présence KNX.

Type : Détecteur de présence KNX.

Fonctions : Détection de mouvement dans la zone désignée.

Alimentation : Via le réseau KNX.

Montage : Mur ou plafond selon les besoins.

Détecteur de Fenêtre Magnétique KNX.

Type : Détecteur de fenêtre magnétique KNX.

Fonctions : Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtres.

Alimentation : Via le réseau KNX.

Montage : Cadre de fenêtre.

Détecteur de Fumée/incendie KNX.

Type : Détecteur de fumée/incendie KNX.

Fonctions : Détection de fumée et indication d’éventuels incendies.

Alimentation : Via le réseau KNX.

Montage : Plafond ou mur selon les préconisations de sécurité.

Détecteur de Température et de Présence KNX.

Type : Détecteur de température et de présence KNX.

Fonctions : Détection simultanée de température et de présence.

Alimentation : Via le réseau KNX.

Montage : Mur ou plafond selon les besoins.

Détecteur d'Inondation KNX.

Détecteur d'inondation KNX.

Fonctions : Détection de niveaux d'eau anormaux.

Alimentation : Via le réseau KNX.

Montage : Au sol ou dans des zones sujettes aux inondations.

* Remarque : Les spécifications sont approximatives et peuvent varier en fonction du modèle spécifique et du fabricant.

• WIT-KNX-BMS. Pratiques de Câblage de Contrôle de Bâtiments via BMS.

Boîte de Distribution Électrique pour L'installation de Protections et d'Dispositifs KNX.

Type : Coffret de distribution électrique KNX.

Fonctions : Logement sûr et organisé des protections et unités KNX.

Matériau : Matériau résistant et durable.

Dimensions : Adaptées au nombre et au type d'unités KNX à installer.

Serveur Web KNX Space Link.

Type : Serveur web KNX.

Fonctions : Facilite la connexion et le contrôle à distance du système KNX via une interface web.

Connectivité : Compatible avec les réseaux KNX standards.

Sécurité : Met en œuvre des mesures de sécurité pour la gestion à distance.

* Remarque : Les spécifications sont approximatives et peuvent varier en fonction du modèle spécifique et du fabricant.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

WIT-KNX-LIC:  - Dimensions: 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids: 60 Kg approx.

WIT-KNX-HVAC:  - Dimensions: 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids: 60 Kg approx.

WIT-KNX-BC:  - Dimensions: 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids: 60 Kg approx.

WIT-KNX-SFC: - Dimensions: 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids: 60 Kg approx.

WIT-KNX-BMS: - Dimensions: 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids: 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Quelques possibilités pratiques avec la Pratiques de Câblage d’Éclairage avec KNX, “WIT-KNX-LIC”.

1.- Installation du Coffret de Distribution Électrique :

- Procédure d'installation des protections et des unités KNX.

- Application des techniques de câblage appropriées.

2.- Réalisation du Contrôle des Luminaires :

- Intégration de luminaires LED dans l'installation.

- Programmation du contrôle à l'aide du module de sortie binaire KNX.

- Application des techniques de câblage pour une connexion sécurisée.

3.- Connexion du Capteur de Luminosité :

- Raccordement du capteur de luminosité KNX.

- Configuration pour l'ajustement automatique de l'éclairage en fonction des conditions de lumière ambiante.

- Mise en place de techniques de câblage efficaces.

4.- Interaction Manuelle avec le Bouton-poussoir KNX :

- Connexion et intégration d'un bouton poussoir KNX.

- Programmation pour l'allumage et l'extinction manuels des lumières de la pièce.

5.- Installation du Contrôleur d'Ambiance KNX avec Écran Tactile :

- Configuration du contrôleur d'ambiance KNX avec écran tactile.

- Exploration des fonctions et des capacités de programmation.

- Application des techniques de câblage structuré.

6.- Connexion et Intégration KNX/DALI :

- Raccordement d'un contrôleur d'éclairage DALI.

- Intégration dans le système KNX pour un contrôle unifié des luminaires DALI.

- Application de techniques de câblage avancées.

Création de projet en ETS et définition de Topologie :

7.- Création d'un Nouveau Projet dans ETS :

- Développement d'un nouveau projet from scratch avec le logiciel  ETS.

- Définition des caractéristiques générales et établissement de la topologie de base du système KNX.

8.- Définition de la Topologie du Bus :

- Configuration de la topologie du bus KNX.

- Identification des unités et établissement des adresses physiques.

- Application des bonnes pratiques de conception.

9.- Attribution d'Adresse Physique :

- Attribution d'adresses physiques aux unités KNX du projet.

-  Suivi des normes d'adressage et recommandations.

10.- Vérification de la Topologie :

- Vérification de la cohérence de la configuration.

- Conformité aux exigences du système KNX.

Diagnostic des unités KNX

11.- Utilisation des Outils de Diagnostic :

- Utilisation d'outils de diagnostic dans le logiciel ETS pour vérifier la communication et l'état des dispositifs KNX.

12.- Tests de Communication :

- Réaliser des tests de communication entre les unités KNX et le bus.

- Identification et résolution d'éventuels problèmes de connexion.

13.- Analyse des Télégrammes :

- Analyse des télégrammes envoyés et reçus par les dispositifs KNX.

- Identification d'éventuelles erreurs ou interférences dans le réseau.

14.- Diagnostic des Erreurs :

- Diagnostic et dépannage des erreurs de configuration ou de connexion des dispositifs KNX.

- Utilisation des outils de diagnostic disponibles dans le logiciel ETS.

15.- Journalisation des Événements :

- Utilisation de fonctions de journalisation d'événements pour surveiller et analyser le comportement des unités KNX dans différentes conditions de fonctionnement.

Quelques possibilités pratiques avec la Pratiques de Câblage HVAC avec KNX, “WIT-KNX-HVAC” :

16.- Intégration de Base du Système HVAC :

- Connexion et configuration du coffret de distribution électrique pour les unités KNX dans le système HVAC.

- Application des techniques de câblage pour assurer une installation sécuritaire.

17.- Connexion du Contrôleur d'Ambiance KNX :

- Intégration du contrôleur d'ambiance KNX pour la climatisation centralisée.

- Configuration des fonctions et paramètres de température.

18.- Connexion du Capteur de Température et de Présence :

- Connexion et intégration du capteur de température et de présence KNX.

- Programmation pour l'ajustement automatique de la climatisation en fonction des conditions environnementales.

19.- Contrôle du Ventilo-convecteur KNX :

- Raccordement et configuration de régulateurs de ventilo-convecteurs KNX à quatre et deux tubes.

- Ajustement des paramètres de ventilation et de température.

20.- Simulation de Pièce avec Boîtier de Simulation de Température :

- Utilisation du boîtier simulateur de température ambiante pour simuler diverses conditions.

-  Évaluation de la réponse du système de climatisation aux changements simulés.

21.- Variateur de Fréquence pour la Simulation du Contrôle de la Ventilation :

- Connexion et configuration du variateur de fréquence pour simuler le contrôle de la ventilation.

- Ajustement des vitesses et surveillance du comportement du système.

22.- Moteur à Induction pour Simulation de Ventilateur :

- Intégration et programmation du moteur asynchrone pour simuler un ventilateur.

- Vérification des performances du système dans des conditions de charge.

23.- Disjoncteurs en Climatisation :

- Connexion et intégration de disjoncteurs pour un contrôle supplémentaire.

- Configuration des scénarios et conditions marche/arrêt.

24.- Surveillance avec Voltmètres Analogiques :

- Utilisation de voltmètres analogiques 0 – 10 V pour surveiller les signaux de climatisation.

- Vérification et ajustement des niveaux de tension dans le système.

25.- Réglage des Paramètres Depuis le Contrôleur avec Écran Tactile :

- Effectuer les réglages des paramètres HVAC à partir du contrôleur à écran tactile.

- Explorer les fonctions avancées et la configuration de scénarios.

Création de Projets dans ETS et Définition de la Topologie :

26.- Création d'un Nouveau Projet dans ETS :

- Développement d'un nouveau projet from scratch avec le logiciel ETS.

- Définition des caractéristiques générales et établissement de la topologie de base du système KNX.

27.- Définition de la Topologie du Bus :

- Configuration de la topologie du bus KNX.

- Identification des unités et établissement des adresses physiques.

- Application des bonnes pratiques de conception.

28.- Attribution des Adresses Physiques :

- Attribution d'adresses physiques aux unités KNX du projet.

- Conformité aux exigences du système KNX.

Diagnostic des Dispositifs KNX :

30.- Utilisation des Outils de Diagnostic :

- Utilisation d'outils de diagnostic dans le logiciel ETS pour vérifier la communication et l'état des unités KNX.

31.- Tests de Communication :

- Réaliser des tests de communication entre les unités KNX et le bus.

- Identification et résolution d'éventuels problèmes de connexion.

32.- Analyse des Télégrammes :

- Analyse des télégrammes envoyés et reçus par les dispositifs KNX.

- Identification d'éventuelles erreurs ou interférences dans le réseau.

33.- Diagnostic des Erreurs :

- Diagnostic et dépannage des erreurs de configuration ou de connexion des dispositifs KNX.

- Utilisation des outils de diagnostic disponibles dans le logiciel ETS.

34.- Journalisation des Événements :

- Utilisation de fonctions de journalisation d'événements pour surveiller et analyser le comportement des unités KNX dans différentes conditions de fonctionnement.

Quelques possibilités pratiques avec la Pratiques de Câblage des Stores avec KNX, “WIT-KNX-BC” :

35.- Intégration de Base du Système de Contrôle des Stores :

- Raccordement du coffret de distribution électrique pour unités KNX dans le système de commande des stores.

- Application des techniques de câblage pour assurer une installation sécuritaire.

36.- Connexion du Contrôleur d'Ambiance KNX :

- Intégration du contrôleur d'ambiance KNX pour le contrôle centralisé des stores.

- Configuration des fonctions et programmation de scénarios.

37.- Connexion du Module d'Entrée Binaire KNX :

- Connexion et intégration du module d'entrée binaire KNX pour détecter l'état des stores.

-  Programmation des actions en fonction de l'état détecté.

38.- Connexion du Module de Sortie Binaire KNX pour le Contrôle des Stores :

- Connexion et configuration du module de sortie binaire KNX pour le contrôle efficace des stores.

- Ajustement des temps de réponse et configuration des positions.

39.- Utilisation des Capteurs de Luminosité KNX :

- Connexion et intégration de capteurs de luminosité KNX pour un réglage automatique des stores en fonction de l'éclairage.

- Programmation des seuils et des conditions.

40.- Connexion du Module Bouton-poussoir pour Interaction Manuelle :

-  Intégration de modules de boutons poussoirs KNX pour permettre une interaction manuelle avec les stores.

-  Programmation des fonctions montée, descente et arrêt.

41.- Moteur de Volet Roulant : Connexion et Intégration :

- Raccordement et programmation du moteur de volet roulant.

- Évaluation des performances du système dans diverses conditions.

Création d'un Projet ETS et Définition de la Topologie :

42.- Création d'un Nouveau Projet dans ETS :

- Développement d'un nouveau projet from scratch avec le logiciel ETS.

- Définition des caractéristiques générales et établissement de la topologie de base du système KNX.

43.- Définition de la Topologie du Bus :

- Configuration de la topologie du bus KNX.

-  Identification des dispositifs et établissement des adresses physiques.

-  Application des bonnes pratiques de conception.

44.- Attribution d'Adresse Physique :

- Attribution d'adresses physiques aux unités KNX du projet.

-  Suivi des normes d'adressage et recommandations.

45.- Vérification de la Topologie :

-  Vérification de la cohérence de la configuration.

-  Conformité aux exigences du système KNX.

Diagnostic des Dispositifs KNX :

46.- Utilisation des Outils de Diagnostic :

-  Utilisation d'outils de diagnostic dans le logiciel ETS pour vérifier la communication et l'état des unités KNX.

47.- Tests de Communication :

-  Réaliser des tests de communication entre les unités KNX et le bus.

- Identification et résolution d'éventuels problèmes de connexion.

48.- Analyse des Télégrammes :

- Analyse des télégrammes envoyés et reçus par les unités KNX.

-  Identification d'éventuelles erreurs ou interférences dans le réseau.

49.- Diagnostic des Erreurs :

- Diagnostic et dépannage des erreurs de configuration ou de connexion des unités KNX.

- Utilisation des outils de diagnostic disponibles dans le logiciel ETS.

50.- Journalisation des Événements :

- Utilisation de fonctions de journalisation d'événements pour surveiller et analyser le comportement des unités KNX dans différentes conditions de fonctionnement.

Quelques possibilités pratiques Pratiques de Câblage de Sécurité avec KNX : Incendie, Anti-intrusion, Inondations, etc. “WIT-KNX-SFC” :

51.- Intégration de Base du Système de Sécurité KNX :

- Raccordement du coffret de distribution électrique pour unités KNX dans le système de sécurité.

- Application des techniques de câblage pour assurer une installation sécuritaire.

52.- Connexion du Contrôleur d'Ambiance KNX :

- Intégration du contrôleur d'ambiance KNX pour un contrôle centralisé des fonctions de sécurité.

- Configuration des fonctions et programmation de scénarios de sécurité.

53.- Connexion du Module d'Entrée Binaire KNX :

- Connexion et intégration du module d'entrée binaire KNX pour la détection des événements de sécurité.

-  Programmation d'actions basées sur les états détectés.

54.- Connexion du Module de Sortie Binaire KNX pour le Contrôle des Dispositifs de Sécurité :

- Connexion et configuration du module de sortie binaire KNX pour un contrôle efficace des dispositifs de sécurité.

- Ajustement des temps de réponse et des paramètres d'activation.

55.- Utilisation des Capteurs de Luminosité KNX en Toute Sécurité :

- Connexion et intégration de capteurs de luminosité KNX pour ajuster automatiquement l'éclairage dans les situations de sécurité.

- Programmation de seuils et de conditions spécifiques.

56.- Simulation de scénarios avec Buzzer Box :

- Utilisation du buzzer box pour simuler des situations d'alarme et évaluer la réponse du système de sécurité.

- Ajustement des réponses en fonction de différents événements.

57.- Connexion et Intégration de Détecteurs d'Intrusion et de Zones de Sécurité :

- Connexion et programmation des détecteurs d'intrusion KNX et des zones de sécurité.

- Configuration des actions en cas de détection d'intrusion.

58.- Connexion des Sirènes et des Alarmes :

- Intégration et configuration de sirènes et d'alarmes pour les situations d'urgence.

- Réglage des niveaux sonores et activation.

59.- Connexion des Détecteurs de Fumée et d'Incendie KNX :

- Intégration et programmation de détecteurs de fumée et d'incendie dans le système KNX.

- Configuration des réponses automatiques et des notifications.

60.- Connexion des Détecteurs de Température et de Présence KNX :

- Intégration et configuration de détecteurs de température et de présence pour la sécurité de l'environnement.

- Programmation d'actions en cas d'événements spécifiques.

61.- Connexion des Détecteurs d'Inondation KNX :

- Intégration et programmation de détecteurs d'inondations pour la sécurité contre les dégâts des eaux.

- Configuration des réponses automatiques.

Création de projets en ETS et définition de la topologie :

62.- Création d'un Nouveau Projet dans ETS:

- Développement d'un nouveau projet from scratch avec le logiciel ETS.

- Définition des caractéristiques générales et établissement de la topologie de base du système KNX.

63.- Définition de la Topologie du Bus :

- Configuration de la topologie du bus KNX.

- Identification des unités et établissement des adresses physiques.

- Application des bonnes pratiques de conception.

64.- Attribution d'Adresse Physique :

- Attribution d'adresses physiques aux unités KNX du projet.

- Suivi des normes d'adressage et recommandations.

65.- Vérification de la Topologie :

- Vérification de la cohérence de la configuration.

- Conformité aux exigences du système KNX.

Diagnostic des Unités KNX :

66.- Utilisation des Outils de Diagnostic :

- Utilisation d'outils de diagnostic dans le logiciel ETS pour vérifier la communication et l'état des dispositifs KNX.

67.- Tests de Communication :

- Réaliser des tests de communication entre les unités KNX et le bus.

- Identification et résolution d'éventuels problèmes de connexion.

68.- Analyse des Télégrammes :

- Analyse des télégrammes envoyés et reçus par les dispositifs KNX.

- Identification d'éventuelles erreurs ou interférences dans le réseau.

69.- Diagnostic des Erreurs :

- Diagnostic et dépannage des erreurs de configuration ou de connexion des dispositifs KNX.

- Utilisation des outils de diagnostic disponibles dans le logiciel ETS.

70.- Journalisation des Événements :

- Utilisation de fonctions de journalisation d'événements pour surveiller et analyser le comportement des unités KNX dans différentes conditions de fonctionnement.

Quelques possibilités pratiques Pratiques de Câblage de Contrôle de Bâtiments via BMS, “WIT-KNX-BMS” :

71.- Intégration de Base du Système BMS avec KNX :

- Raccordement du coffret de distribution électrique pour unités KNX et BMS.

- Application des techniques de câblage pour assurer une intégration efficace des deux systèmes.

72.- Création d'un Nouveau Projet BMS dans ETS :

- Développement d'un nouveau projet BMS from scratch dans le logiciel ETS.

- Définition des caractéristiques générales et établissement de la topologie de base du système de gestion technique du bâtiment KNX.

73.- Définition de la Topologie du Bus BMS :

- Configuration de la topologie du bus KNX dans le cadre du système BMS.

- Identification des unités et attribution d'adresses physiques.

74.- Attribution d'Adresses Physiques dans le Projet BMS :

- Attribution d'Sdresses Physiques aux dispositifs KNX au sein du projet BMS.

- Respect des normes et recommandations pour un adressage efficace.

75.- Intégration de Capteurs Environnementaux dans le Système BMS :

- Connexion et intégration de capteurs de température, d'humidité et autres capteurs environnementaux.

- Programmation de réponses automatiques dans le système KNX pour gérer l'environnement du bâtiment.

76.- Contrôle Avancé de l'Éclairage avec BMS :

- Configuration d'un contrôleur BMS pour une gestion avancée du système d'éclairage KNX.

- Programmation de scénarios et réglage des paramètres d'éclairage.

77.- Intégration des Systèmes HVAC avec KNX :

- Connexion et intégration des systèmes HVAC dans le système KNX via le BMS.

- Ajustement des paramètres de température et programmation des horaires.

78.- Gestion Efficace des Stores :

- Configuration des actionneurs KNX pour une gestion efficace des stores en collaboration avec le système BMS.

- Programmation d'horaires et de réponses automatiques.

79.- Surveillance de la Consommation d’Énergie :

- Connexion des compteurs d'énergie et configuration du suivi de la consommation d'énergie dans le système BMS.

- Programmation d'alarmes et visualisation des données.

80.- Intégration des Systèmes de Sécurité :

- Connexion et intégration des systèmes de sécurité (alarmes) avec le système KNX via le BMS.

- Configuration de réponses automatiques en cas d'événements de sécurité.

81.- Gestion de l'Espace Commun :

- Configuration des contrôleurs BMS pour la gestion des espaces communs tels que les salles de réunion, les couloirs, etc.

- Programmation de scénarios et de fonctions spécifiques.

82.- Utilisation des Outils de Diagnostic BMS dans ETS :

- Exploration des outils de diagnostic dans le logiciel ETS pour surveiller et diagnostiquer le réseau KNX dans le cadre du BMS.

- Analyse des événements et journalisation des diagnostics.

83.- Simulation de Scénarios Complexes en Gestion Immobilière :

- Création et simulation de scénarios complexes impliquant différents systèmes gérés par le BMS et KNX.

- Évaluation du comportement du système dans diverses conditions.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

WIT-KNX/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.