ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “WIT-MCB” incluye los siguientes elementos:

• FP-STR. Bastidor de Montaje con Alimentación Eléctrica de Seguridad.

Estructura de aluminio:

Tres perfiles de aluminio.

Sencillo montaje de componentes mediante tornillos cabeza de martillo.

Posibilidad de trabajo simultáneo de varios alumnos.

Cuatro ruedas giratorias para facilitar el movimiento.

Dimensiones:

Altura de la estructura: 1800 mm.

Altura de útil de trabajo: 1000 mm.

Anchura: 1500 mm.

Clavija de conexión trifásica.

Caja eléctrica de seguridad:

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 kA.

Pulsador de parada de emergencia (230/400 VCA).

Manguera de 5 hilos para conexión al bastidor.

Indicador luminoso de presencia de tensión.

• FP-KIT-1. Kit de Instalación de Alimentadores.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Portafusible trifásico encapsulado.

Fusibles de cartucho.

Cuadro eléctrico.

• FP-KIT-4. Kit de Cableado Eléctrico.

100 m de cable gris de 1,5 mm².

100 m de cable marrón de 1,5 mm².

100 m de cable negro de 1,5 mm².

100 m de cable verde/amarillo de 1,5 mm².

25 m de cable apantallado.

• FP-KIT-10. Kit de Tubos y Empalmes para Canalización de Cableados.

20 m de tubo de PVC para instalación de cableados.

7 x Caja de registro.

Guía para cableado.

20 x Abrazaderas de cable, 20 mm.

• FP-KIT-32/B. Kit de interruptores 2.

Interruptor de cruce.

Telerruptor.

Interruptor de impulsos remoto.

Maletín para guardar interruptores.

• FP-KIT-37. Kit de Aplique de Techo de Lámparas Fluorescentes.

2 x Tubo fluorescente lineal, 8 W (con porta tubos).

• FP-KIT-59. Kit de Contador.

Contador digital trifásico.

Cuadro de distribución.

Interruptor de paso bipolar.

Interruptor diferencial 4P, 25 A, 30 mA.

Interruptor automático 3P, 16 A, 6 kA.

Interruptor automático 1P, 16 A, 6 kA.

Peine de distribución 4 fases, 400 VCA.

Embarrado de cobre 3P + N.

2 x Soporte y aislador para embarrado.

Caja para el embarrado.

Contactor 3P, 9 A, 230 VCA.

Interruptor final de carrera 16 A.

Bloque de embarrado secundario 8 vías, 80 A, 60 VCA.

12 x Adaptador de carril DIN.

Surtido de 200 etiquetas.

2 x Maletín para guardar elementos.

Elementos requeridos (No incluidos):

• CHER. Caja de Herramientas.

Crimpadora.

Estaño.

Metro.

Cinta aislante.

Termorretráctil.

Buscapolos.

Destornillado de estrella y plano.

Llaves Allen.

Soldador y soporte del soldador.

Martillo de goma.

Terminales de conexión.

Bridas.

Cortacables.

Clemas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• FP-KIT-10/B. Kit de Tubo Rígido.

20 m de tubo rígido de PVC.

10 x Conexión roscada.

5 x Codo para fijación de conductos.

• FP-KIT-5. Kit de Medida.

Pinza amperimétrica:

Pinza para la medición de corriente alterna sin contacto.

Las pinzas pueden medir:

Corriente.

Voltaje.

Resistencia.

Un comprobador de tensión y continuidad:

Rango de tensión: 12 - 690 VCA.

Detección de rotación de fases en sistemas trifásicos.

Comprobación de la polaridad.

• FP-KIT-57. Kit de Contador Inteligente y Concentrador de Datos.

Contador inteligente:

Alimentación: 230 VCA.

El módulo SM puede llevar a cabo las siguientes medidas y controles:

Mediciones actuales.

Mediciones de voltaje.

Medición de potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Mediciones bidireccionales de la energía activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Mediciones del factor de potencia.

Smart relay para ser controlado desde la plataforma de concentrador de datos web.

Concentrador de datos:

Alimentación: 380 VCA.

El concentrador de comunicaciones consiste en:

Un sistema de medición formado por varios contadores inteligentes (en nuestro caso, hay un medidor inteligente residencial). El concentrador de datos se comunica con el medidor inteligente por medio de una línea eléctrica.

Sistema de control remoto. Es una plataforma web que nos permite tener acceso al concentrador de datos, visualice todos los medidores inteligentes conectados a la línea de alimentación y configurar diferentes parámetros, visualizar todo los parámetros eléctricos de la carga conectada a cada medidor inteligente, etc.

Software de configuración y control (plataforma web).

El módulo CTT incluye una plataforma web para controlar el smart meter.

Entonces, el usuario puede realizar las siguientes funciones:

Monitoreo en tiempo real, administración remota y verificación de la red calidad.

Interruptor de relé para limitar la potencia máxima consumida por el usuario final.

Comunicación bidireccional entre la utilidad (el estudiante) y el medidor inteligente: el estudiante puede controlar y controlar el estado de las cargas y limite la potencia máxima requerida.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1500 x 400 x 1800 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Configuración, montaje y cableado del armario del contador con subdistribución.

2.- Instalación de un contador digital.

3.- Instalación de los elementos de protección en el armario del contador.

4.- Circuitos de instalación sencillos de entrada de alimentación.

5.- Medida de energía y potencia activa y reactiva con el contador digital conectado a los fluorescentes.

6.- Configuración, montaje y cableado del contador inteligente y el concentrador de datos.

7.- Medida y gestión del contador inteligente y el concentrador de datos vía Ethernet con PC.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

WIT-MCB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.