ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “WIT-MDRV” incluye los siguientes elementos:

• TRANS03. Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1KVA.

Autotransformador trifásico.

Tensión nominal de alimentación: 400 VCA (3PH).

Salida de tensión nominal: 3 x 230 VCA (3PH + N).

Potencia nominal: 1 kVA.

Conexión del transformador: YY0.

• FP-ESS. Arrancador Suave Electrónico.

Tensión nominal: 400 VCA.

Corriente nominal: 3,6 A.

Potencia nominal: 1,5 kW.

Índice de protección: IP20.

Trifásico.

Potenciómetro de regulación para ajustar la rampa de aceleración/desaceleración.

Potenciómetro de regulación de tensión de arranque.

• FP-KIT-7. Kit de Arrancadores Manuales para Motor Trifásico de Inducción de Jaula de Ardilla.

Arrancador manual estrella-triángulo:

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones estrella-triángulo:

0: Circuito abierto.

Y: Conexión en estrella.

Δ: Conexión en triángulo.

Arrancador manual directo:

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de dos posiciones (ON/OFF):

0: Circuito abierto.

1: Circuito cerrado.

Arrancador manual directo con inversión:

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones:

0: Circuito abierto.

1: Conexión directa.

2: Conexión inversa.

• FP-KIT-3. Kit de Instalación de Controlador de Motores de CA.

Variador de frecuencia:

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Potencia nominal: 0,4 kW.

Conexiones de tensión de salida PWM:

Tres fases: 230 VCA.

Potenciómetro para regular la frecuencia.

Display de configuración y visualización de los parámetros de la máquina.

Filtro EMC/EMI para limitar las interferencias electromagnéticas.

Potenciómetro.

Armario eléctrico con puerta:

Dimensiones:

Altura: 500 mm.

Anchura: 400 mm.

Profundidad: 200 mm.

• EMT7-E. Motor Industrial de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230/400 VCA Δ/Y.

Frecuencia: 50/60 Hz

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 1,67/0,97 A.

Altura de eje: 71 mm.

• FP-KIT-2. Kit de Instalación de Controlador de Motores de CC.

Controlador de motores de CC:

Voltaje de alimentación: 230 VAC (PH + N).

Tres interruptores ON/OFF:

Interruptor de alimentación ON/OFF.

Interruptor de activación del control marcha/paro.

Interruptor de control en lazo cerrado de tacodinamo.

Dos potenciómetros:

Control de velocidad.

Control de par.

Terminales:

Terminales del rotor.

Terminales de excitación.

Terminales de tacodinamo.

Tres leds de estado del controlador (rojo, amarillo y verde).

Voltaje de salida variable: 0 – 300 VCC.

Armario eléctrico con puerta:

Dimensiones:

Altura: 500 mm.

Anchura: 400 mm.

Profundidad: 200 mm.

Barra de 2 m de carril cortado.

Barra de canaleta gris de 2 m para cableado.

Motor de CC de rotor bobinado de 200 W.

• EMT5-E. Motor-Generador Industrial de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound.

Potencia nominal: 300 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Voltaje excitación: 230 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Corriente excitación: 0,4 A.

Velocidad: 3400/7500 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• FP-KIT-6. Kit de Mando y Señalización.

Tres conmutadores:

Selector de dos posiciones.

Tres lámparas de señalización:

Tensión nominal: 230 VCA.

Tres lámparas (rojo, amarillo y verde).

Pulsador de parada de emergencia (230/400 VCA):

Tensión de alimentación: 230/400 VCA.

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• CHER. Caja de Herramientas.

Crimpadora.

Estaño.

Metro.

Cinta aislante.

Termorretráctil.

Buscapolos.

Destornillado de estrella y plano.

Llaves Allen.

Soldador y soporte del soldador.

Martillo de goma.

Terminales de conexión.

Bridas.

Cortacables.

Clemas.

• FP-KIT-10. Kit de Tubos y Empalmes para Canalización de Cableados.

20 m de tubo de PVC para instalación de cableados.

7 x Caja de registro.

Guía para cableado.

20 x Abrazaderas de cable, 20 mm.

• FP-KIT-4. Kit de Cableado Eléctrico.

100 m de cable gris de 1,5 mm².

100 m de cable marrón de 1,5 mm².

100 m de cable negro de 1,5 mm².

100 m de cable verde/amarillo de 1,5 mm².

25 m de cable apantallado.

• FP-STR. Bastidor de Montaje con Alimentación Trifásica Eléctrica.

Estructura de aluminio:

Tres perfiles de aluminio.

Sencillo montaje de componentes mediante tornillos cabeza de martillo.

Posibilidad de trabajo simultáneo de varios alumnos.

Cuatro ruedas giratorias para facilitar el movimiento.

Dimensiones:

Altura de la estructura: 1800 mm.

Altura de útil de trabajo: 1000 mm.

Anchura: 1500 mm.

Clavija de conexión trifásica.

Caja eléctrica de seguridad:

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 kA.

Pulsador de parada de emergencia (230/400 VCA).

Manguera de 5 hilos para conexión al bastidor.

Indicador luminoso de presencia de tensión.

• FP-KIT-1. Kit de Instalación de Alimentadores.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Portafusible monofásico para montaje en carril DIN:

Fusible: 1 x 30 A.

Portafusible trifásico para montaje en carril DIN:

Fusibles: 3 x 30 A.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• FP-KIT-5. Kit de Medida.

Pinzas amperimétricas:

Pinzas para la medición de corriente alterna/continua sin contacto.

Las pinzas pueden medir:

Corriente.

Voltaje.

Resistencia.

Un comprobador de tensión y continuidad:

Rango de tensión: 12 – 690 VCA.

Detección de rotación de fases en sistemas trifásicos.

Comprobación de la polaridad.

• FP-KIT-8. Kit de Instalación y Programación de PLC.

PLC:

Contactos:

Ocho entradas digitales.

Cuatro salidas de relé.

Incluye software de programación del PLC.

8 x interruptores de control.

4 x relés (230 VCA, 2 NC, 2 NO).

• FP-KIT-9. Kit de Contactores de 400 CA.

Cinco contactores tripolares:

Tensión nominal de los contactos de potencia: 400 VCA.

Tensión nominal de los contactos de control: 230 VCA.

Tensión nominal de la bobina de control: 230 VCA.

Contactos auxiliares: 3 NO / 2 NC.

• FP-DLT. Temporizador con Retardo.

Tensión nominal: 400 VCA.

Tensión de alimentación: 24 V.

Potenciómetros para ajustar:

Tiempo de arranque.

Tensión de arranque.

Tiempo de parada.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 2000 x 400 x 2000 mm aprox.  - Peso: 100 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Instalación de los componentes y dispositivos eléctricos en el armario eléctrico.

2.- Cableado de la distribución principal al armario eléctrico.

3.- Cableado del variador de frecuencia del motor de CA, su sistema de protecciones y su circuito de potencia y control.

4.- Programación y puesta en marcha del variador de frecuencia.

5.- Programación del tiempo de aceleración del motor de inducción con el variador de frecuencia.

6.- Programación del tiempo de deceleración del motor de inducción con el variador de frecuencia.

7.- Control de la frecuencia/velocidad del Motor de CA mediante el variador de frecuencia.

8.- Cableado del arrancador suave electrónico de motores.

9.- Configuración y puesta en marcha del arrancador suave electrónico para motores de CA.

10.- Cableado del controlador del motor de CC.

11.- Cableado del motor de CC al controlador de motores de CC.

12.- Control del par/velocidad del Motor de CC mediante el controlador de CC.

13.- Cableado de arrancadores manuales de motores de CA.

14.- Cableado del PLC al variador de frecuencia para la automatización de maniobras (recomendado).

15.- Programación del PLC de acuerdo a los requerimientos de la instalación (recomendado).

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

WIT-MDRV/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.