ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “WIT-PGH” incluye los siguientes elementos:

• FP-STR. Bastidor de Montaje con Alimentación Eléctrica de Seguridad.

Estructura de aluminio:

Tres perfiles de aluminio.

Sencillo montaje de componentes mediante tornillos cabeza de martillo.

Posibilidad de trabajo simultáneo de varios alumnos.

Cuatro ruedas giratorias para facilitar el movimiento.

Dimensiones:

Altura de la estructura: 1800 mm.

Altura de útil de trabajo: 1000 mm.

Anchura: 1500 mm.

Clavija de conexión trifásica.

Caja eléctrica de seguridad:

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 kA.

Pulsador de parada de emergencia (230/400 VCA).

Manguera de 5 hilos para conexión al bastidor.

Indicador luminoso de presencia de tensión.

• FP-KIT-2. Kit de Instalación de Controlador de Motores CA.

Controlador de motores de CA:

Voltaje de alimentación: 230 VCA (PH + N).

Tres interruptores ON/OFF:

Interruptor de alimentación ON/OFF.

Interruptor de activación del control marcha/paro.

Interruptor de control en lazo cerrado de tacodinamo.

Dos potenciómetros:

Control de velocidad.

Control de par.

Terminales:

Terminales del rotor.

Terminales de excitación.

Terminales de tacodinamo.

Tres LEDs de estado del controlador (rojo, amarillo y verde).

Voltaje de salida variable: 0 – 300 VCA.

Armario eléctrico con puerta:

Dimensiones:

Altura: 500 mm.

Anchura: 400 mm.

Profundidad: 200 mm.

Barra de 2 m de carril cortado.

Barra de canaleta gris de 2 m para cableado.

Motor de CA de rotor bobinado de 200 W.

• FP-KIT-4. Kit de Cableado Eléctrico.

100 m de cable gris de 1,5 mm².

100 m de cable marrón de 1,5 mm².

100 m de cable negro de 1,5 mm².

100 m de cable verde/amarillo de 1,5 mm².

25 m de cable apantallado.

• FP-KIT-10. Kit de Tubos y Empalmes para Canalización de Cableados.

20 m de tubo de PVC para instalación de cableados.

7 x Caja de registro.

Guía para cableado.

20 x Abrazaderas de cable, 20 mm.

• FP-KIT-10/B. Kit de Tubo Rígido.

20 m de tubo rígido de PVC.

10 x Conexión roscada.

5 x Codo para fijación de conductos.

• FP-KIT-16. Kit de Generación Fotovoltaica.

Amperímetro analógico de CC de 0 - 10 A.

Interruptor de corte de corriente.

Regulador de carga fotovoltaico.

Panel con dos lámparas para simular la radiación solar:

Potencia: 2 x 250 W.

Interruptor ON/OFF.

Regulador de corriente.

Estructura de aluminio.

Panel fotovoltaico de 96 W:

Potencia máxima: 96 W.

Voltaje a máxima potencia: 17,8 V.

Regulador de carga solar.

Amperímetro de CC de 10 A.

• FP-KIT-19. Kit de Consumo Lumínico.

Cuatro enchufes.

Dos lámparas de 12 VCC.

Dos lámparas halógenas de 230 VAC (PH + N).

Cuatro interruptores.

• FP-KIT-22. Kit de Instalación Híbrida.

Amperímetro de CC de 0 - 30 A.

Interruptor de corte de corriente.

Inversor de onda sinusoidal:

Potencia nominal: 1000 VA.

Tensión de entrada: 12 VCC.

Tensión de salida: 230 VCA.

Cargador de batería.

Batería:

Voltaje batería: 12 VCC.

Capacidad batería: 90 Ah.

• FP-KIT-23. Kit de Instalación Eólica para Sistemas Híbridos.

Amperímetro analógico de CC de 0 - 10 A.

Carga de volcado incorporada en el regulador.

Interruptor para parar la rotación del generador.

Aerogenerador de imanes permanentes:

Salida de potencia: 200 W.

Velocidad nominal eólica: 11,5 m/s.

Regulador de carga:

Tensión de salida: 12 VCC.

• FP-KIT-52. Kit de Instalación de Medidores, Interruptores y Embarrados de Distribución.

Caja eléctrica de distribución

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 16 A.

2 x Contadores de energía.

Embarrado de distribución:

Consiste en dos carriles:

Uno para la conexión de los polos positivos.

Uno para la conexión de los polos negativos.

Elementos requeridos (No incluidos):

• CHER. Caja de Herramientas.

Crimpadora.

Estaño.

Metro.

Cinta aislante.

Termorretráctil.

Buscapolos.

Destornillado de estrella y plano.

Llaves Allen.

Soldador y soporte del soldador.

Martillo de goma.

Terminales de conexión.

Bridas.

Cortacables.

Clemas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• FP-KIT-5. Kit de Medida.

Pinzas amperimétricas:

Pinzas para la medición de corriente alterna/continua sin contacto.

Las pinzas pueden medir:

Corriente.

Voltaje.

Resistencia.

Un comprobador de tensión y continuidad:

Rango de tensión: 12 - 690 VCA.

Detección de rotación de fases en sistemas trifásicos.

Comprobación de la polaridad.

• FP-GENS. Grupo electrógeno.

Monofásico.

Tensión nominal: 230 VCA.

Potencia máxima: 1000 W.

Frecuencia: 50 Hz.

Autonomía aprox: 6 h.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1500 x 400 x 1800 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Cableado de las protecciones necesarias para el funcionamiento en isla de los sistemas fotovoltaico y eólico.

2.-  Cableado del panel fotovoltaico al regulador de carga solar.

3.-  Cableado del regulador de carga solar al bus de conexiones.

4.-   Cableado del bus de conexiones a la batería.

5.-  Cableado de la batería al inversor de corriente.

6.-  Simulación de diferentes radiaciones solares.

7.-  Puesta en marcha del sistema generación fotovoltaica.

8.-  Mediciones de corriente y tensión a la salida del panel fotovoltaico y en la batería.

9.-  Cableado del aerogenerador al regulador de carga eólica.

10.- Cableado del regulador de carga eólico al bus de conexiones.

11.- Simulación de diferentes condiciones de viento.

12.- Puesta en marcha del sistema de generación eólica.

13.- Mediciones de corriente y tensión a la salida del aerogenerador y en la batería.

14.- Puesta en marcha del sistema de generación híbrido.

15.- Cableado del grupo electrógeno al inversor de corriente.

16.- Puesta en marcha grupo electrógeno auxiliar.

17.- Cableado de cargas luminosas.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

WIT-PGH/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.