ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “WIT-PHS” incluye los siguientes elementos:

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• FP-KIT-19. Kit de Consumo Lumínico.

Dos lámparas de 12 VCC.

Dos lámparas halógenas de 230 VAC (PH + N).

Cuatro interruptores.

• FP-KIT-18. Kit de Instalación Fotovoltaica con Conexión a la Red.

Micro inversor de CC a CA:

Potencia nominal: 350 W.

Rango de tensión de entrada: 18 - 60 VCC.

Rango de tensión de salida 184 - 264 VCA.

• FP-KIT-17. Kit de Instalación Fotovoltaica Aislada.

Inversor de onda senoidal:

Potencia nominal: 375 VA.

Tensión de entrada: 12 VCC.

Rango de tensión de salida: 210 – 245 VCA.

Regulador Electrónico de baterías:

Posibilidad de conexión a 12 o 24 VCC.

Luces LEDs para indicar el nivel de carga de la batería.

Protección contra:

Sobrecorriente.

Cortocircuitos.

Conexión inversa de paneles solares o de baterías.

Batería:

Voltaje batería: 12 V.

Capacidad batería: 70 Ah.

• FP-KIT-16. Kit de Generación Fotovoltaica.

Panel con tres lámparas para simular la radiación solar:

Potencia: 3 x 250 W.

Interruptor ON / OFF.

Regulador de corriente.

Estructura de aluminio.

Panel fotovoltaico de 96 W:

Potencia máxima: 96 W.

Voltaje a máxima potencia: 17,8 V.

• FP-KIT-5. Kit de Medida.

Pinzas amperimétricas:

Pinzas para la medición de corriente alterna/continua sin contacto.

Las pinzas pueden medir:

Corriente.

Voltaje.

Resistencia.

Un comprobador de tensión y continuidad:

Rango de tensión: 12 – 690 VCA.

Detección de rotación de fases en sistemas trifásicos.

Comprobación de la polaridad.

• FP-KIT-4. Kit de Cableado Eléctrico.

100 m de cable gris de 1,5 mm².

100 m de cable marrón de 1,5 mm².

100 m de cable negro de 1,5 mm².

100 m de cable verde/amarillo de 1,5 mm².

25 m de cable apantallado.

• FP-KIT-1. Kit de Instalación de Alimentadores.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Portafusible monofásico para montaje en carril DIN:

Fusible: 1 x 30 A.

Portafusible trifásico para montaje en carril DIN:

Fusibles: 3 x 30 A.

• FP-STR. Bastidor de Montaje con Alimentación Eléctrica de Seguridad.

Estructura de aluminio:

Tres perfiles de aluminio.

Sencillo montaje de componentes mediante tornillos cabeza de martillo.

Posibilidad de trabajo simultáneo de varios alumnos.

Cuatro ruedas giratorias para facilitar el movimiento.

Dimensiones:

Altura de la estructura: 1800 mm.

Altura de útil de trabajo: 1000 mm.

Anchura: 1500 mm.

Clavija de conexión trifásica.

Caja eléctrica de seguridad:

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 kA.

Pulsador de parada de emergencia (230/400 VCA).

Manguera de 5 hilos para conexión al bastidor.

Indicador luminoso de presencia de tensión.

• CHER. Caja de Herramientas.

Crimpadora.

Estaño.

Metro.

Cinta aislante.

Termorretráctil.

Buscapolos.

Destornillado de estrella y plano.

Llaves Allen.

Soldador y soporte del soldador.

Martillo de goma.

Terminales de conexión.

Bridas.

Cortacables.

Clemas.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1500 x 400 x 1800 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Ensayo del panel fotovoltaico en circuito abierto y medición de su tensión.

2.- Ensayo de panel fotovoltaico en cortocircuito y medición de su corriente.

3.- Cableado del panel fotovoltaico al regulador de voltaje.

4.- Cableado de la batería al regulador de voltaje.

5.- Cableado del regulador de voltaje al inversor de corriente.

6.- Cableado de cargas luminosas.

7.- Cableado de la instalación fotovoltaica de CC aislada de la red.

8.- Cableado de la instalación fotovoltaica de CA aislada de la red.

9.- Cableado de la instalación fotovoltaica de CA conectada a la red.

10.- Instalación y cableado en serie de dos paneles fotovoltaicos.

11.- Instalación y cableado en paralelo de dos paneles fotovoltaicos.

12.- Verificación y estudio de la alimentación desde la batería.

13.- Influencia del consumo de las cargas eléctricas en los parámetros eléctricos del sistema.

14.- Influencia del ángulo de inclinación del panel fotovoltaico en la energía producida por el sistema.

15.- Influencia de la radicación solar en la producción de energía.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

WIT-PHS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.