SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “WIT-PHS” comprend les éléments suivants :

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce module dispose d’un multimètre numérique d’environ 3 ½ chiffres, avec des câbles à terminaison double jack d’environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, nous pourrons mesurer :

La tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• FP-KIT-19. Kit de Consommation de Lumière.

Deux lampes 12 VCC.

Deux ampoules halogènes 230 VAC (PH + N).

Quatre interrupteurs.

• FP-KIT-18. Kit d’Installation Photovoltaïque avec Connexion au Réseau.

Onduleur CC vers CA :

Puissance nominale : 350 W.

Plage de tension d’entrée : 18 – 60 VCC.

Plage de tension de sortie : 184 – 264 VCA.

• FP-KIT-17. Kit d’Installation Photovoltaïque Isolé.

Onduleur sinusoïdal :

Puissance nominale : 375 VA.

Tension d’entrée : 12 VCC.

Plage de tension de sortie : 210 – 245 VCA.

Régulateur de batterie électronique :

Possibilité de connexion à 12 ou 24 VCC.

LEDs pour indiquer l’état de charge de la batterie.

Protection contre:

Surintensité.

Des courts-circuits.

Connexion inversée de panneaux solaires ou de batteries.

Batterie:

Tension de la batterie : 12 V.

Capacité de la batterie : 70 Ah.

• FP-KIT-16. Kit de Génération Photovoltaïque.

Panneau à trois lampes pour simuler le rayonnement solaire :

Puissance : 3 x 250 W.

Interrupteur ON / OFF.

Régulateur d’intensité.

Châssis en aluminium.

Panneau photovoltaïque 96 W :

Puissance maximale : 96 W.

Tension à puissance maximale : 17,8 V.

• FP-KIT-5. Kit de Mesure.

Pince de mesure :

Pince pour les mesures de courant alternatif/direct sans contact.

La pince peut mesurer :

Le courant.

La tension.

La résistance.

Un testeur de tension et de continuité :

Plage de tension : 12 – 690 VCA.

Détection de la rotation des phases dans les systèmes triphasés.

Testeur de polarité.

• FP-KIT-4. Kit de Câblage Électrique.

100 mètres de fil gris de 1,5 mm².

100 mètres de fil brun de 1,5 mm².

100 mètres de fil noir de 1.5 mm².

100 mètres de fil vert/jaune de 1,5 mm².

25 mètres de fil blindé.

• FP-KIT-1. Kit d’Installation de Chargeur.

Différentiel magnétothermique, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Porte-fusible monophasé pour montage sur rail DIN :

Fusible : 1 x 30 A.

Porte-fusible triphasé pour montage sur rail DIN :

Fusibles : 3 x 30 A.

• FP-STR. Cadre de Montage avec Alimentation Électrique Sûre.

Cadre en aluminium :

Deux jambes de force en aluminium.

Assemblage facile des composants à l’aide de vis à tête marteau.

Possibilité de travail simultané de plusieurs étudiants.

Quatre roulettes pivotantes pour faciliter le déplacement.

Dimensions :

Hauteur de la structure : 1800 mm.

Hauteur utile de travail : 1000 mm.

Largeur : 1500 mm.

Prise de raccordement triphasée.

Boîtier électrique sécurisé :

Différentiel magnétothermique, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Champignon d’arrêt d’urgence (230/400 VCA).

Tuyau à 5 fils pour la connexion au châssis.

Témoin de présence de tension.

• CHER. Boîte à Outils.

Pince à sertir.

Fer à repasser.

Compteur.

Ruban isolant.

Thermo rétractable.

Trouve-trous.

Tournevis cruciforme étoile et plat.

Clés Allen.

Fer à souder et support pour fer à souder.

Marteau en caoutchouc.

Bornes de raccordement.

Brides.

Coupe-file.

Pinces.

Pince à dénuder.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

- Dimensions: 1500 x 400 x 1800 mm approx. - Poids : 80 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Test du panneau photovoltaïque en circuit ouvert et mesure de la tension de sortie.

2.- Test du panneau photovoltaïque en court-circuit et mesure du courant.

3.- Câblage du panneau photovoltaïque au régulateur de tension.

4.- Câblage de la batterie au régulateur de tension.

5.- Câblage du régulateur de tension à l’onduleur de courant

6.- Câblage des charges d’éclairage.

7.- Câblage de l’installation autonome photovoltaïque DC.

8.- Câblage de l’installation autonome photovoltaïque AC.

9.- Câblage de l’installation photovoltaïque AC sur le réseau.

10.- Installations et câblage en série de deux panneaux photovoltaïques.

11.- Installations et câblage en parallèle de deux panneaux photovoltaïques.

12.- Vérification et étude de l’alimentation de la batterie.

13.- Les charges électriques influencent les paramètres électriques de l’installation.

14.- Influence de l’angle d’inclinaison du panneau photovoltaïque.

15.- Étude de l’influence du rayonnement solaire sur la production d’énergie.

- Plusieurs autres exercices peuvent être effectués et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

WIT-PHS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.