EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Mars/2026
WIT-SDCAC
UNITÉ DE CÂBLAGE ET MISE EN MARCHE DES CONTRÔLEURS EN COURANT CONTINU ET ALTERNATIF

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
L'application “WIT-SDCAC” comprend les éléments suivants :  

    • FP-STR. Cadre de Montage avec Alimentation Électrique Sûre.

           Cadre en aluminium :

               Deux jambes de force en aluminium.

               Assemblage facile des composants à l’aide de vis à tête marteau.

               Possibilité de travail simultané de plusieurs étudiants.

               Quatre roulettes pivotantes pour faciliter le déplacement.

               Dimensions :

                   Hauteur de la structure : 1800 mm.

                   Hauteur utile de travail : 1000 mm.

                   Largeur : 1500 mm.

           Prise de raccordement triphasée.

           Boîtier électrique sécurisé :

               Différentiel magnétothermique, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

               Champignon d’arrêt d’urgence (230/400 VCA).

               Tuyau à 5 fils pour la connexion au châssis.

               Témoin de présence de tension.

    • FP-KIT-4. Kit de Câblage Électrique.

           100 mètres de fil gris de 1,5 mm².

           100 mètres de fil brun de 1,5 mm².

           100 mètres de fil noir de 1.5 mm².

           100 mètres de fil vert/jaune de 1,5 mm².

           25 mètres de fil blindé.

    • FP-KIT-10. Kit de Tuyaux et Raccords pour Câblage.

           20 mètres de tuyaux en PVC pour l’installation du câblage.

           7 x boîtier électrique.   

           Guide de câblage.  

           20 x Colliers pour câble de 20 mm.

    • CHER. Boîte à Outils.

           Pince à sertir.

           Fer à repasser.

           Compteur.

           Ruban isolant.

           Thermo rétractable.

           Trouve-trous. 

           Tournevis cruciforme étoile et plat.

           Clés Allen.

           Fer à souder et support pour fer à souder.

           Marteau en caoutchouc.

           Bornes de raccordement.

           Brides.

           Coupe-file.

           Pinces.

           Pince à dénuder. 

    • MED65. Multimètre Numérique.

          Ce multimètre numérique d’environ 3 ½ chiffres, avec des câbles à terminaison double jack d’environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

           Avec ce multimètre numérique, nous pourrons mesurer :

               La tension.

               Le courant.

               La résistance.

               La capacité des condensateurs.

               La température.
    • FP-KIT-5. Kit de Mesure.

           Pince de mesure :

               Pince pour les mesures de courant alternatif/direct sans contact.

               La pince peut mesurer :

                   Le courant.

                   La tension.

                   La résistance.

           Un testeur de tension et de continuité :

               Plage de tension : 12 – 690 VCA. 

               Détection de la rotation des phases dans les systèmes triphasés.

               Testeur de polarité.

    • FP-KIT-6. Kit de Commande Et de Signalisation.

          Trois commutateurs : 

              Commutateur à deux positions. 

          Trois lampes de signalisation :  

              Tension nominale : 230 VCA. 

              Trois lampes (rouge, jaune et verte). 

          Bouton d’arrêt d’urgence. (230/400 VCA) : 

              Tension d’alimentation : 230/400 VCA. 

    • EMT5-E. Moteur à Courant Continu Excitation Série/Shunt/Compound.

           Puissance nominale : 300 W. 

           Tension d’induit : 200 VCC. 

           Tension d’excitation : 230 VCC. 

           Courant d’induit : 1,5 A. 

           Courant d’excitation : 0,4 A. 

           Vitesses: 3400/7500 tr/min.

           Hauteur de l’éje : 71 mm. 

         • FP-KIT-2. Kit d'Installation de Contrôleur de Moteur à Courant Continu.

                Contrôleur de moteur à courant continu : 

                    Tension d’alimentation : 230 VCA (PH + N). 

                    Trois interrupteurs ON/OFF : 

                        Interrupteur marche-arrêt. 

                        Commutateur d’activation de la commande star/stop.

                        Commutateur de rétroaction de dynamo tacho interne. 

                    Deux potentiomètres : 

                        Contrôle de vitesse. 

                        Contrôle du couple.

                    Terminaux :

                        Bornes du rotor. 
   • EMT7-E. Motor Industriel de Cage d'Écureuil 3PH.

          Puissance nominale : 370 W.

          Tension nominale : 3 x 230/400 VCA Δ/Y.  

          Fréquence : 50/60 Hz. 

          Nombre de pôles : 2. 

          Vitesses : 2730 tr/min.

          Courant nominal : 1,67/ 0,97 A.  

          Hauteur de l’éje : 71 mm. 

          • FP-KIT-3. Kit d'Installation du Contrôleur de Moteur CA.

              Contrôleur de fréquence :

                  Tension d’alimentation : 230 VCA.

                  Puissance nominale : 0,4 kW. 

                  Connexions de tension de sortie PWM : 

                      Triphasé : 230 V CA. 

                  Potentiomètre pour la vitesse de commande du moteur à induction. 

                  Affichage de réglage et de visualisation des paramètres de la machine. 

                  Filtre EMC/EMI pour limiter les interférences électromagnétiques. 

              Potentiomètre. 

              Armoire de commande avec porte : 

                  Dimensions:

                      Hauteur : 500 mm. 

                      Largeur : 400 mm.

                      Profondeur : 200 mm.

         • FP-KIT-7. Kit de Démarrage Manuel pour Moteur à Induction Triphasé à Cage d'Écureuil.

                Démarreur étoile-triangle manuel :  

                    Tension nominale : 400 VCA. 

                    Courant maximum des contacts : 10 A. 

                    Commutateur étoile-triangle trois positions : 

                        0 : Circuit ouvert. 

                        Y : Connexion en étoile. 

                        Δ : Connexion en triangle. 

                   Démarreur manuel direct : 

                       Tension nominale : 400 VCA. 

                       Courant maximum des contacts : 10 A.  

                       Commutateur à deux positions (ON/OFF) : 

                           0 : Circuit ouvert.

                           1 : Circuit fermer.

                   Démarreur direct manuel avec inversion : 

                       Tension nominale : 400 VCA. 

                       Courant maximum des contacts : 10 A.  

                       Commutateur à trois positions :  

                           0 : Circuit ouvert. 

                           1 : Connexion directe. 

                           2 : Connexion inverse.  

         • TRANS03. Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1KVA.

                Autotransformateur triphasé. 

                Tension d’alimentation nominale : 400 VAC (3PH). 

                Tension de sortie nominale : 3 x 230 VAC (3PH+N).

                Puissance nominale : 1 Kva.   

                Connexion du transformateur : YY0.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

    • HFRB. Ventilateur à Haut Débit.

           Souffleur à haut débit.

           Débit d'air : 600 m³/h. 

           Vitesse nominale : 2780 tr/min.

    • FLYW. Volant d'Inertie.

           Poids : 2 kg.

           Vitesse maximale recommandée : 4000 tr/min.

           Moment d'inertie : 0,0025 Km².

    • FP-MEG. Mégohmmètre.

           Mesure de la résistance d'isolement.

           Résistance maximale : 400 MΩ. 

           Testeur de continuité.

    • FP-KIT-8. Kit d'Installation PLC.

           Automate Siemens :

               Tension d'alimentation : 24 V. 

           Contacts :

               Huit entrées numériques.

               Quatre sorties relais.

               Le logiciel de programmation PLC est inclus.

           Alimentation CPL :

               Tension d'alimentation : 230 VCA. 

               Tension de sortie : 24 V.

            8 x interrupteurs de commande.

            4 x relais (230 VAC, 2NC, 2NO).

    • FP-KIT-9. Kit Contacteur 400 VAC.

           Cinq disjoncteurs tripolaires : 

               Tension nominale des bornes de puissance : 400 VCA. 

               Tension nominale des bornes de commande : 230 VCA. 

               Bobine de tension nominale : 230 VCA.

               Contacts auxiliaires : 3 NO / 2 NC. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal. 

Manuels : 

    Cette application est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.
- Dimensions: 2000 x 400 x 2000 mm environ. - Poids: 80 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Installation des composants et des appareils électriques dans l'armoire électrique. 

  2.- Câblage des lignes d'alimentation dans l'armoire électrique. 

  3.- Câblage du contrôleur de fréquence CA, des protections électriques et des circuits de puissance et de contrôle. 

  4.- Programmation et mise en service du contrôleur de fréquence. 

  5.- Programmation du temps d'accélération avec le contrôleur de fréquence.

  6.- Programmation du temps de décélération avec le contrôleur de fréquence.  

  7.- Contrôle fréquence/vitesse avec le variateur de fréquence CA. 

Quelques exercices pratiques avec les éléments supplémentaires recommandés : 

  8.- Câblage du PLC au contrôleur de fréquence pour l'automatisation des manoeuvres. 

  9.- Programmation de l'automate selon les exigences de l'installation. 

10.- Câblage du démarreur progressif électronique pour moteurs. 

11.- Configuration et mise en service de démarreur progressif électronique pour moteurs à courant alternatif. 

12.- Câblage du contrôleur du moteur CC.

13.- Câblage du moteur CC au contrôleur du moteur CC.

14.- Contrôle couple/vitesse du moteur CC avec le contrôleur CC.

15.- Câblage des démarreurs manuels des moteurs CA.

16.- Câblage du ventilateur et analyse de la consommation d'énergie.

17.- Couplage du volant d'inertie et analyse de la consommation d'énergie.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.
Optionnel
WIT-SDCAC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
4

