SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'unité “WIT-WPS” comprend les éléments suivants :

• FP-STR. Cadre de Montage avec Alimentation Électrique Sûre.

Cadre en aluminium :

Deux jambes de force en aluminium.

Assemblage facile des composants à l'aide de vis à tête marteau.

Possibilité de travail simultané de plusieurs étudiants.

Quatre roulettes pivotantes pour faciliter le déplacement.

Dimensions :

Hauteur de la structure : 1800 mm.

Hauteur utile de travail : 1000 mm.

Largeur : 1500 mm.

Prise de raccordement triphasée.

Boîtier électrique sécurisé :

Différentiel magnétothermique, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Champignon d'arrêt d'urgence (230/400 VCA).

Tuyau à 5 fils pour la connexion au châssis.

Témoin de présence de tension.

• FP-KIT-2. Kit d'Installation de Contrôleur de Moteur à Courant Continu.

Contrôleur de moteur CC :

Tension d'alimentation : 230 VCA (PH + N).

Trois interrupteurs ON/OFF :

Interrupteur d'alimentation ON/OFF.

Interrupteur d'activation de la commande d'arrêt d'urgence.

Interrupteur interne de rétroaction tachymétrie.

Deux potentiomètres :

Contrôle de la vitesse.

Contrôle du couple.

Bornes :

Bornes du rotor.

Bornes d'excitation.

Bornes de tachymètre.

Trois LED d'état du driver : (rouge, jaune et vert).

Tension de sortie variable : 0 - 300 VCC.

Armoire de commande avec porte :

Dimensions :

Hauteur : 500 mm.

Largeur : 400 mm.

Profondeur : 200 mm.

Rail de coupe, 2 mètres.

Goulotte grise pour le câblage, 2 mètres.

Moteur à courant continu de 200 W avec rotor bobiné.

• FP-KIT-4. Kit de Câblage Électrique.

100 mètres de fil gris de 1,5 mm².

100 mètres de fil brun de 1,5 mm².

100 mètres de fil noir de 1.5 mm².

100 mètres de fil vert/jaune de 1,5 mm².

25 mètres de fil blindé.

• FP-KIT-10. Kit de Tuyaux et Raccords pour Câblage.

20 mètres de tuyaux en PVC pour l'installation du câblage.

7 x boîtier électrique.

Guide de câblage.

20 colliers pour câble de 20 mm.

• FP-KIT-19. Kit de Consommation de Lumière.

Quatre douilles.

Deux lampes 12 VCC.

Deux lampes halogènes 230 VCA (PH + N).

Quatre interrupteurs.

• FP-KIT-23. Kit d'Installation Éolienne pour Systèmes Hybrides.

Ampèremètre analogique CC de 0 - 10 A.

Charge de décharge implémentée dans le contrôleur.

Interrupteur pour arrêter la rotation du générateur.

Éolienne à aimant permanent :

Puissance de sortie : 200 W.

Vitesse nominale du vent : 11,5 m/s.

Régulateur de charge :

Tension de sortie : 12 VCC.

• FP-KIT-52. Kit d'Installation pour Compteurs, Commutateurs et Barres de Distribution.

Boîte électrique de distribution.

Interrupteur thermique différentiel, deux pôles.

2 compteurs d'énergie.

Barre de distribution :

Il se compose de deux rails :

Un pour la connexion des pôles positifs.

Un pour la connexion des pôles négatifs.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• CHER. Boîte à Outils.

Pince à sertir.

Fer à repasser.

Compteur.

Ruban isolant.

Thermo rétractable.

Trouve-trous.

Tournevis cruciforme étoile et plat.

Clés Allen.

Fer à souder et support pour fer à souder.

Marteau en caoutchouc.

Bornes de raccordement.

Brides.

Coupe-file.

Pinces.

Pince à dénuder.

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce multimètre numérique 3 ½ chiffres, avec des câbles à terminaison double jack d’environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, nous pourrons mesurer :

La tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• FP-KIT-5. Kit de Mesure.

Pince de mesure :

Pince pour les mesures de courant alternatif/direct sans contact.

La pince peut mesurer :

Le courant.

La tension.

La résistance.

Un testeur de tension et de continuité :

Plage de tension : 12 - 690 VCA.

Détection de la rotation des phases dans les systèmes triphasés.

Testeur de polarité.

• FP-KIT-21. Kit d'Installation Éolienne avec Connexion Réseau.

Onduleur Grid-Tie CC vers CA :

Puissance nominale : 350 W.

Plage de tension d'entrée : 18 - 60 VCC.

Plage de tension de sortie : 184 - 264 VCA.

• FP-KIT-22. Kit d'Installation Hybride.

Ampèremètre analogique CC de 0 à 30 A.

Interrupteur de coupure de courant.

Onduleur sinusoïdal :

Puissance nominale : 1000 VA.

Tension d'entrée : 12 VCC.

Tension de sortie : 230 VCA.

Chargeur de batterie.

Batterie :

Tension de la batterie : 12 VCC.

Capacité de la batterie : 90 Ah.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

Dimensions : 1500 x 400 x 1800 mm approx. Poids : 80 Kg aprox.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage de démarrage de l’éolienne.

2.- Câblage d’un système de production éolienne et de deux lampes DC.

3.- Démarrage du système de production éolienne pour alimenter deux DC.

4 - Vérification du câblage correct et simulation d’une panne d’un système de production éolienne alimentant deux lampes DC.

Quelques pratiques possibles avec les éléments complémentaires recommandés :

5 - Câblage de l’éolienne au régulateur de tension.

6.- Câblage de la batterie au régulateur de tension.

7.- Câblage du régulateur de tension à l’onduleur de courant.

8.- Câblage de l’éolienne à l’installation en réseau.

9.- Test de la charge correcte de la batterie.

10 - Câblage d’un système de production éolienne dans un réseau isolé alimentant deux lampes AC.

11.- Démarrage du système de production éolienne pour réseaux isolés alimentant deux lampes AC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

WIT-WPS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.