EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Mars/2026
ZWAVE-LC
CONTROLE DE L'ÉCLAIRAGE Z-WAVE

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
L’ "ZWAVE-LC" comprend les éléments suivants :

    • N-ZMTB. Module Multisenseur (mouvement, température et luminosité) Z-WAVE.

      Technologie sans fil : protocole Z-WAVE.

   Détecteur de mouvement sans fil.

   Détecte les mouvements avec un capteur infrarouge passif.

   Mesure de la température.

   Mesure de l’intensité lumineuse.

 • N-ZPCM. Module Prise avec Mesure de Consommation Z-WAVE.

   Technologie sans fil : protocole Z-WAVE.

   S’intègre directement dans une prise de courant.

   Mesure de la consommation de puissance de la charge connectée.

   Contrôle de charge au niveau local.

   Les valeurs de consommation instantanée et totale sont envoyées à l’unité de contrôle Z-WAVE.

 • N-ZRPC. Télécommande à 5 Boutons Z-WAVE.

   Technologie sans fil : protocole Z-WAVE.

   Contrôle via la commande de base ON / OFF.

   Contrôle des dispositifs à distance en connectant cette télécommande au réseau Z-WAVE.

 • N-ZSS. Module de Commutation en Surface Z-WAVE.

   Technologie sans fil : protocole Z-WAVE.

   Options comme contrôleur domotique principal ou comme contrôleur Z-WAVE secondaire.

 • N-ZPB. Module de Boutons-poussoirs Z-WAVE.

   Technologie sans fil : protocole Z-WAVE.

   Bouton de commande sans fil.

   Permet de contrôler les dispositifs du réseau Z-WAVE et d’exécuter différentes scènes du système domotique.
  • N-ZILD. Module Variateur (dimmer) pour Éclairage Incandescent Z-WAVE.

   Technologie sans fil : protocole Z-WAVE.
Prend en charge le contrôle de lampes halogènes basse tension avec transformateur électronique, lampes fluorescentes compactes dimmables et ampoules LED dimmables.

   Permet de créer des scénarios complexes.

 • N-LAM16. Module de Lampe Halogène.

   Tension nominale : 230 VAC (PH+N).

   Lampe halogène.

   Puissance : 60 W.

 • N-ZVL. Module Lampe LED Dimmable Z-WAVE.

   Technologie sans fil : protocole Z-WAVE.

   Ampoule LED à lumière blanche contrôlable à distance.

   Luminosité réglable.

 • N-REF. Module de Résistance Fixe Monophasée.

   Valeur : 150 ohms.

   Puissance maximale : 500 W.

   Sélecteur :

       Position 0 : circuit ouvert.

    Position 1 : circuit fermé.

   Fusible : 2 A.

L’unité "ZWAVE-UB" comprend les éléments suivants :

    • N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Domestique.

        Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

        Clé extractible ON / OFF.

        Connexions de sortie de tension :

               Deux monophasées : 230 VCA.

        Câble d’alimentation monophasé avec prise de connexion.

           Disjoncteur différentiel magnétothermique 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

        Bouton d’arrêt d’urgence.

 • N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable (24 Vac).

        Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC PH + N + G.

        Tension de sortie :

                 Monophasé 24 VAC / 12 VAC.

            24 VDC.

            0-24 VDC via potentiomètre.

 • N-ZCC01. Module de Centrale de Contrôle Z-WAVE + ZigBee 1.

        Accès sans fil aux réseaux Z-WAVE.

        Permet de créer des scènes et des séquences personnalisées.

        Compatibilité avec le protocole ZigBee.

        Contrôle d’un grand nombre de dispositifs connectés simultanément.

 • N-ZCT01. Module de Centrale de Contrôle avec Écran Tactile Z-WAVE + ZigBee 1.

           Accès sans fil aux réseaux Z-WAVE.

       Permet de créer des scènes et des séquences personnalisées.

       Compatibilité avec le protocole ZigBee.

       Grand nombre de capteurs intégrés compatibles avec la plupart des dispositifs Z-WAVE.

       Automatisation des options de contrôle des dispositifs.

       Écran tactile.

Élément(s) requis pour travailler avec l’unité "ZWAVE-UB" :

    • AEL-PC. Ordinateur et Écran Tactile.    

       Écran tactile :

           Classe d’efficacité énergétique : A.

           La diagonale de l’écran est de 68,6 cm (27 pouce(s)).

           Consommation électrique (en fonctionnement) : 26 watts.

           Consommation annuelle d’énergie : 38 kWh.

           Consommation électrique (veille / arrêt) 0,49 watt.

           Résolution d’affichage : 1920 x 1080 pixels.

       Ordinateur :

           Numéro de processeur : processeur Intel Core i7-6600U (4M Cache, jusqu’à 3,40 GHz).

           Cache : 4 MB Intel Smart Cache.

           Vitesse de l’horloge : 2,6 GHz.

           # De noyaux / # de fils : 2/4.

           Max. TDP/Puissance : 15 W.

           Types de mémoire : DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

           Graphiques : Intel HD Graphics 530. 

           Fente pour carte PCI Express.

• Tous les câbles nécessaires pour les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuals: 

    Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1280 x 320 x 920 mm environ. - Poids: 10 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Programmation du module multisenseur (mouvement, température et luminosité).

2.- Programmation du module prise avec mesure de consommation.

3.- Programmation du module de détection de fumée.

4.- Programmation de la télécommande à 5 boutons.

5.- Programmation du module de commutation en surface.

6.- Programmation du module variateur (dimmer) pour la régulation de la luminosité.

7.- Programmation du module lampe LED pour le contrôle de la luminosité.

8.- Mise en service et enregistrement de la centrale, connexion d’une tablette ou d’un smartphone (non inclus), programmation de chaque dispositif selon des règles et des scénarios prédéfinis.

Optionnel
AEL-ZWAVE/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

