ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VAC, PH+N+G

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexión de Salida de Tensión:

Dos monofásico: 230 VAC.

Cable de alimentacion monofásica de conexión de eschufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

Tensión de alimentación (monofásica): 230VAC PH + N + G.

Tensión de salida:

Monofásico 24 VAC / 12 VAC.

24 VDC.

0-24VDC a través del potenciómetro.

• N-ZCC01. Módulo de Central de Control Z-WAVE+ZigBee 1.

Acceso inalámbrico a redes Z-WAVE.

Permite crear escenas y secuencias personalizadas.

Compatibilidad con protocolo ZigBee.

Control de un gran número de dispositivos conectados al mismo tiempo.

• N-ZCT01. Módulo de Central de Control con Pantalla Táctil Z-WAVE+ZigBee 1.

Acceso inalámbrico a redes Z-WAVE.

Permite crear escenas y secuencias personalizadas.

Compatibilidad con protocolo ZigBee.

Gran número de sensores integrados compatibles con la mayoría de dispostivos Z-WAVE.

Automatización de opciones de control de dispositivos.

Pantalla táctil.

• N-ZSC. Módulo de Cámara de Video Vigilancia Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Controlador domótico Z-WAVE con cámara.

Uso diurno y nocturno.

Se puede monitorizar el audio / video sincronizado.

Con este controlador, se puede controlar / monitorizar diferentes dispositivos Z-WAVE.

• AEL-PC. Ordenador y Pantalla táctil.

Pantalla táctil:

Clase de eficiencia energética: A.

La diagonal de la pantalla es de 68.6 cm (27 inch (s)).

Consumo de energía (en funcionamiento): 26 vatios.

Consumo anual de energía: 38 kWh.

Consumo de energía (en espera / apagado) 0,49 vatios.

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 píxeles.

Ordenador:

Número de procesador: Procesador Intel Core i7-6600U (4M Cache, hasta 3,40 GHz).

Caché: 4 MB Intel Smart Cache.

Velocidad de reloj: 2,6 GHz.

# De núcleos / # de hilos: 2/4.

Max. TDP / Potencia: 15 W.

Tipos de memoria: DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

Gráficos: gráficos Intel HD 530.

Slot para tarjeta PCI Express.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y manual de Prácticas.

ZWAVE-UB:

- Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.

- Peso: 10 Kg aprox.

ZWAVE-VS:

- Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.

- Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Algunas prácticas posibles con el Video Vigilancia “ZWAVE-VS”:

1.-Configuración y programación del módulo de video vigilancia.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-ZWAVE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.